### PROPOSAL TESIS

PENINGKATAN KINERJA ELECTRONIC LOAD CONTROLLER (ELC) PEMBANGKIT LISTRIK MIKROHIDRO (PLTMH) BERBASIS QUANTUM LONG SHORT-TERM MEMORY (QLSTM)

Disusun Oleh:

YOHANES PRIYO GUNO SUMAKTO

30000425420021

PROGRAM MAGISTER ENERGI

SEKOLAH PASCA SARJANA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2026

### HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL TESIS

PENINGKATAN KINERJA ELECTRONIC LOAD CONTROLLER (ELC) PEMBANGKIT LISTRIK MIKROHIDRO (PLTMH) BERBASIS QUANTUM LONG SHORT-TERM MEMORY (QLSTM)

Disusun Oleh:

YOHANES PRIYO GUNO SUMAKTO

30000425420021

Mengetahui,

Komisi Pembimbing

Pembimbing Pertama 			Pembimbing Kedua

( Dr. Eng. Adi Wibowo, S.Si., M.Kom. ) ( Dr. Eng. Udi Harmoko, S.Si., M.Si. )

Ketua Program Studi

Magister Energi

(Prof. Dr.-Ing. Ir. Silviana, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng.)

### KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Hikmat dan Pengetahuan, atas kasih, anugerah, serta penyertaan-Nya yang senantiasa memampukan penulis sehingga proposal tesis yang berjudul “PENINGKATAN KINERJA ELECTRONIC LOAD CONTROLLER (ELC) PEMBANGKIT LISTRIK MIKROHIDRO (PLTMH) BERBASIS QUANTUM LONG SHORT-TERM MEMORY (QLSTM)”. Proposal tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Magister Energi, Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Pada kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membimbing, memberi bantuan, arahan dan saran dalam penyusunan proposal tesis ini yaitu kepada :

- Prof. Ir. Mochamad Agung Wibowo, M.M., M.Sc., Ph.D., selaku Dekan Pasca sarjana, Universitas Diponegoro Semarang.

- Prof. Dr.-Ing. Ir. Silviana, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng., selaku Ketua Program Studi Magister Energi Universitas Diponegoro Semarang.

- Dr. Eng. Adi Wibowo, S.Si., M.Kom., selaku Dosen Pembimbing Pertama atas waktu, tenaga, petunjuk, dan keramah-tamahannya dalam membimbing penulis mengerjakan proposal tesis.

- Dr. Eng. Udi Harmoko, S.Si., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Kedua atas waktu, tenaga, petunjuk, dan keramah-tamahannya dalam membimbing penulis mengerjakan proposal ini.

- Bapak dan Ibu Dosen Magister Energi yang telah memberikan pengajaran yang sangat luar biasa kepada penulis.

- Istri tercinta dan anakku terkasih, yang senantiasa memberikan doa, kasih, pengertian, serta dukungan moril yang tiada henti kepada penulis selama proses studi dan penyusunan proposal tesis ini.

- Ibu tercinta, atas doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tidak pernah putus dalam mendukung setiap langkah kehidupan dan pendidikan penulis.

- Almarhum Bapak tercinta, yang semasa hidupnya telah menanamkan nilai-nilai iman, kerja keras, dan ketekunan yang menjadi fondasi bagi penulis dalam menempuh pendidikan hingga saat ini. Kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera kekal bagi beliau.

- Bapak dan Ibu mertua, atas doa, perhatian, serta dukungan yang tulus kepada penulis dan keluarga selama masa studi.

- Seluruh keluarga besar penulis dan keluarga besar istri, yang senantiasa memberikan doa, semangat, dan dukungan dalam berbagai bentuk.

- Rekan-rekan kerja yang telah memberikan dukungan, pengertian, serta motivasi sehingga penulis dapat membagi waktu antara tanggung jawab pekerjaan dan studi dengan baik.

- Teman–teman Magister Energi yang selalu mendukung dan memberi semangat kepada penulis.

Akhir kata penulis memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan proposal ini. Sebagai bagian dari upaya penyempurnaan, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan dan pengembangan proposal ini ke arah yang lebih baik. Kiranya seluruh proses dan usaha penyusunan proposal ini berkenan di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan senantiasa berada dalam penyertaan serta kasih karunia-Nya. Amin.

Semarang, Februari 2026

Penulis

### DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL TESIS	i

KATA PENGANTAR	ii

DAFTAR ISI	iv

DAFTAR GAMBAR	vi

DAFTAR TABEL	vii

ABSTRAK	viii

ABSTRACT	ix

BAB I PENDAHULUAN	1

1.1	Latar Belakang	1

1.2	Perumusan Masalah	3

1.3	Tujuan Penelitian	4

1.4	Manfaat Penelitian	4

1.5	Ruang Lingkup Penelitian	5

1.6	Orisinalitas Penelitian	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7

2.1	Dinamika Frekuensi PLTMH Terisolasi	7

2.2	Electronic Load Controller	8

2.3	Pengendali PI dan Penjadwalan Gain	10

2.4	Pembentukan Target Gain Berbasis Simulasi	10

2.5	Long Short-Term Memory	11

2.6	Variational Quantum Circuit	12

2.7	Arsitektur QLSTM untuk Estimasi Gain	12

2.8	Penerapan Gain dalam Loop Kendali	14

2.9	Indikator Kinerja dan Pengujian	15

2.10	Kajian Penelitian Terdahulu dan Posisi Penelitian	15

2.11	Hipotesis Penelitian	21

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	22

3.1	Desain Penelitian	22

3.2	Tempat, Perangkat, dan Waktu Penelitian	22

3.3	Pemodelan Sistem PLTMH–ELC	23

3.4	Perancangan PI Baseline dan Rentang Gain	23

3.5	Penyusunan Skenario Operasi	24

3.6	Pembentukan Target Gain	24

3.7	Variabel dan Pembentukan Dataset	24

3.8	Pengembangan Model LSTM dan QLSTM	25

3.9	Integrasi Gain Adaptif dalam Simulasi Closed-Loop	26

3.10	Metode Analisis Data	26

3.11	Kriteria Keberhasilan Penelitian	27

3.12	Alur Penelitian	27

DAFTAR PUSTAKA	29

### DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Hubungan ketidakseimbangan daya, inersia, dan respons frekuensi sistem PLTMH	7

Gambar II.2 Konfigurasi sistem PLTMH terisolasi dengan ELC berbasis PI dan beban buangan.	9

Gambar II.3 Arsitektur konseptual estimasi gain PI adaptif berbasis QLSTM pada sistem PLTMH–ELC	13

### DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Sintesis State of the Art dan Posisi Penelitian	17

Tabel III.1 Rencana Jadwal Pelaksanaan Penelitian	22

### ABSTRAK

Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) pada sistem terisolasi rentan mengalami deviasi frekuensi ketika perubahan beban tidak segera diimbangi. Electronic Load Controller (ELC) mempertahankan keseimbangan daya melalui pengaturan beban buangan, tetapi kualitas responsnya bergantung pada gain pengendali proportional–integral (PI). Penggunaan satu pasangan gain tetap dapat membatasi respons pada kondisi operasi yang berbeda. Penelitian ini mengembangkan penentuan gain PI adaptif berbasis Quantum Long Short-Term Memory (QLSTM) untuk ELC PLTMH terisolasi.

QLSTM diposisikan sebagai model pembelajaran temporal yang memetakan jendela kondisi operasi menjadi Kpt dan Kit, bukan sebagai algoritma optimasi atau pengendali langsung. Target Kp* dan Ki* dibentuk secara luring melalui pencarian grid bertahap pada model simulasi dengan satu fungsi objektif yang memadukan integral galat absolut, deviasi frekuensi maksimum, dan waktu tunak. Dataset dipisahkan berdasarkan skenario agar tidak terjadi kebocoran informasi temporal. Keluaran gain dibatasi pada rentang aman, diperbarui pada interval supervisori, dan dihaluskan sebelum diterapkan pada PI.

Kinerja diuji melalui simulasi closed-loop pada perubahan beban step, multi-step, dan acak, termasuk skenario yang tidak digunakan dalam pelatihan. Tiga konfigurasi dibandingkan, yaitu PI gain tetap, PI adaptif berbasis LSTM, dan PI adaptif berbasis QLSTM. Evaluasi menggunakan Δfmax, waktu tunak, IAE, ITAE, galat estimasi gain, dan beban komputasi. Penelitian ini diharapkan menghasilkan kerangka metodologis yang dapat ditelusuri dari pembentukan target gain hingga evaluasi kendali, sekaligus menyediakan bukti empiris mengenai nilai tambah QLSTM terhadap LSTM klasik pada pengendalian ELC PLTMH.

Kata kunci: PLTMH, ELC, pengendali PI, gain adaptif, QLSTM, LSTM, stabilitas frekuensi.

### ABSTRACT

Isolated micro-hydropower plants are susceptible to frequency deviations when load changes are not promptly balanced. An Electronic Load Controller (ELC) maintains power balance by regulating a dump load; however, its response depends on the proportional–integral (PI) controller gains. A single fixed-gain pair may limit performance across different operating conditions. This study develops QLSTM-based adaptive PI gain determination for an ELC in an isolated micro-hydropower system.

QLSTM is formulated as a temporal learning model that maps an operating-condition window to Kpt and Kit, rather than as an optimization algorithm or a direct controller. Target gains Kp* and Ki* are generated offline through a coarse-to-fine grid search on the simulation model using one objective function that combines integral absolute error, maximum frequency deviation, and settling time. The dataset is split by scenario to prevent temporal information leakage. Model outputs are bounded, updated at a supervisory interval, and smoothed before being applied to the PI controller.

Closed-loop performance is evaluated under step, multi-step, and random load changes, including scenarios excluded from training. Three configurations are compared: fixed-gain PI, LSTM-based adaptive PI, and QLSTM-based adaptive PI. Evaluation uses maximum frequency deviation, settling time, IAE, ITAE, gain-estimation error, and computational burden. The study is expected to provide a traceable methodological framework from gain-label generation to control evaluation and empirical evidence regarding the added value of QLSTM over classical LSTM for micro-hydropower ELC control.

Keywords: micro-hydropower plant, Electronic Load Controller, PI controller, adaptive gain, QLSTM, LSTM, frequency stability.

# PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) berperan dalam penyediaan listrik berbasis sumber daya lokal, terutama pada sistem terisolasi yang tidak memperoleh dukungan jaringan interkoneksi. Khosravi et al. (2025) menempatkan stabilitas frekuensi sebagai salah satu tantangan utama mikrogrid terisolasi berbasis energi terbarukan. Pada konfigurasi tersebut, perubahan daya beban harus segera diimbangi oleh pembangkitan atau perangkat pengatur beban. Milano et al. (2018) menjelaskan bahwa rendahnya inersia sistem mempercepat perubahan frekuensi setelah terjadi gangguan, sedangkan Fang et al. (2019) menunjukkan bahwa ketidakseimbangan daya aktif menyebabkan frekuensi menyimpang dari nilai nominal. Karakteristik tersebut menempatkan stabilitas frekuensi sebagai salah satu aspek utama keandalan operasi PLTMH terisolasi.

Pada PLTMH dengan daya mekanik turbin yang dipertahankan mendekati konstan, Electronic Load Controller (ELC) menjaga keseimbangan daya dengan mengalihkan selisih antara daya pembangkitan dan daya beban konsumen menuju beban buangan (dump load). Kalla et al. (2016) menjelaskan bahwa ELC meningkatkan penyerapan daya oleh beban buangan ketika beban konsumen menurun. Singh et al. (2018) menunjukkan bahwa ketika beban konsumen meningkat, daya yang dialirkan menuju beban buangan dikurangi agar total daya listrik yang diserap tetap sesuai dengan daya yang tersedia dari generator. Mekanisme tersebut membentuk interaksi antara turbin, generator sinkron, beban konsumen, dan ELC dalam sistem kendali frekuensi.

Pengendali proportional–integral (PI) banyak digunakan pada ELC karena strukturnya sederhana dan mampu menghilangkan galat keadaan tunak. Singh et al. (2018) menunjukkan bahwa aksi PI pada ELC menentukan perintah pengaturan perangkat daya berdasarkan galat frekuensi. Kinerja pengendali ditentukan oleh gain proporsional Kp dan gain integral Ki. Salhi et al. (2014) memperlihatkan bahwa satu pasangan gain tetap belum tentu mempertahankan kualitas respons yang sama ketika PLTMH menghadapi rentang perubahan beban yang luas. Ndukwe et al. (2024) juga menunjukkan bahwa pembaruan gain PI berdasarkan kondisi operasi dapat memperbaiki respons dinamis pengendali beban. Temuan tersebut mengarahkan persoalan dari pencarian satu pasangan gain menuju penentuan gain yang sesuai dengan kondisi operasi sistem.

Águila-León et al. (2020) menunjukkan penggunaan GWO, PSO, dan GA untuk mencari parameter pengendali yang meminimalkan galat pada konverter daya, sedangkan Hosseini et al. (2024) mengidentifikasi penggunaan metaheuristik yang luas pada aplikasi energi. Pendekatan tersebut relevan sebagai bagian perkembangan metode penalaan parameter, tetapi tidak digunakan sebagai mekanisme penentu gain adaptif dalam penelitian ini. Target gain penelitian dibentuk secara luring melalui pencarian grid bertahap pada model simulasi, sedangkan penentuan gain ketika pengendali beroperasi dilakukan oleh model pembelajaran temporal.

Hochreiter dan Schmidhuber (1997) mengembangkan Long Short-Term Memory (LSTM) untuk mempelajari dependensi pada data sekuensial melalui keadaan sel dan mekanisme gerbang. Chen et al. (2022) kemudian memperkenalkan Quantum Long Short-Term Memory (QLSTM) dengan mengintegrasikan variational quantum circuit (VQC) ke dalam transformasi gerbang LSTM. Khan et al. (2024) memperlihatkan bahwa perbandingan QLSTM dan LSTM perlu dilakukan secara empiris pada domain dan dataset yang sebanding. Landasan tersebut mendukung penggunaan LSTM sebagai pembanding klasik terhadap QLSTM tanpa mengasumsikan terlebih dahulu bahwa QLSTM akan menghasilkan kinerja yang lebih baik.

Dalam penelitian ini, QLSTM tidak diposisikan sebagai algoritma optimasi dan tidak menggantikan pengendali PI. QLSTM berfungsi sebagai model pembelajaran temporal yang mengestimasi Kp dan Ki dari jendela kondisi operasi. Pengendali PI tetap membentuk sinyal kendali ELC, sedangkan QLSTM bertindak sebagai penjadwal gain pada tingkat supervisori. Dengan struktur tersebut, QLSTM menjadi komponen pembelajaran yang menentukan pasangan gain adaptif, sementara struktur kendali utama ELC tetap berbasis PI.

Pembelajaran terawasi memerlukan target Kp* dan Ki*. Target tersebut dibentuk melalui simulasi kandidat gain dengan pencarian grid bertahap (coarse-to-fine grid search) menggunakan fungsi objektif yang telah ditetapkan. Proses pencarian hanya digunakan pada tahap pembentukan label dataset dan tidak dijalankan di dalam closed-loop ketika LSTM–PI maupun QLSTM–PI dievaluasi. Struktur ini memisahkan dengan jelas proses pembentukan target dari proses estimasi gain adaptif.

Jendela temporal model akhir menggunakan empat fitur, yaitu deviasi frekuensi, daya mekanik, daya elektrik, dan daya beban buangan. Pemisahan dataset dilakukan pada tingkat keluarga dinamik, bukan melalui pengacakan baris atau titik waktu. Pendekatan tersebut menjaga keluarga pelatihan, validasi, dan pengujian tetap terpisah sehingga ketergantungan temporal dari keluarga yang sama tidak tersebar ke beberapa subset data. Prinsip tersebut sejalan dengan perhatian Bergmeir et al. (2018) terhadap risiko bias evaluasi ketika ketergantungan temporal tidak dipertimbangkan.

Gain yang dihasilkan model tidak langsung diterapkan tanpa pembatasan. Prediksi dikembalikan ke skala fisik, diperiksa keterhinggaannya, dibatasi pada envelope gain yang telah ditetapkan, kemudian dikenai pembatasan laju perubahan gain sebelum diaplikasikan pada PI. Mekanisme tersebut digunakan secara identik pada LSTM–PI dan QLSTM–PI sehingga perbandingan kedua model tidak dipengaruhi oleh perbedaan aturan penerapan gain.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian diarahkan pada pengembangan dan evaluasi penjadwalan gain PI adaptif berbasis QLSTM untuk ELC PLTMH terisolasi. Kontribusi metodologis penelitian terletak pada rantai yang dapat ditelusuri mulai dari pembentukan target gain, pembentukan dataset temporal, pembelajaran LSTM dan QLSTM, penerapan gain melalui mekanisme supervisori, hingga evaluasi closed-loop. Perbandingan dengan PI gain tetap dan LSTM–PI digunakan untuk menilai kinerja QLSTM–PI secara empiris tanpa menjadikan superioritas QLSTM sebagai asumsi penelitian.

#### Perumusan Masalah

ELC dengan gain PI tetap dapat menghasilkan kualitas respons yang berbeda ketika sistem menghadapi perubahan kondisi operasi. Penggunaan model temporal untuk menentukan gain adaptif memerlukan sumber target gain yang dapat ditelusuri, pemisahan data yang mencegah kebocoran, mekanisme penerapan gain yang konsisten, serta evaluasi closed-loop yang memperlakukan LSTM dan QLSTM secara sebanding. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian dirumuskan melalui pertanyaan berikut.

1. Bagaimana membangun model dinamis PLTMH terisolasi yang merepresentasikan interaksi turbin, generator sinkron, beban konsumen, dan ELC terhadap perubahan frekuensi?

2. Bagaimana membentuk target Kp* dan Ki* melalui pencarian grid bertahap berbasis simulasi untuk menyediakan label pembelajaran LSTM dan QLSTM tanpa menggunakan algoritma metaheuristik sebagai penentu gain adaptif?

3. Bagaimana mengembangkan QLSTM sebagai model pembelajaran temporal yang menentukan Kp dan Ki secara adaptif serta mengintegrasikan keluarannya ke pengendali PI melalui pembatasan gain dan pembatasan laju perubahan gain?

4. Bagaimana kinerja ELC dengan penjadwalan gain PI berbasis QLSTM dibandingkan dengan PI gain tetap dan LSTM–PI pada keluarga dinamik pengujian yang telah dipisahkan dari data pelatihan?

#### Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengembangkan dan mengevaluasi penjadwalan gain PI adaptif berbasis QLSTM pada ELC PLTMH terisolasi serta membandingkan kinerjanya dengan PI gain tetap dan LSTM–PI pada kondisi evaluasi yang telah ditetapkan.

Tujuan khusus penelitian meliputi:

1. membangun dan memvalidasi model dinamis PLTMH–ELC yang merepresentasikan respons frekuensi akibat perubahan beban;

2. membentuk dataset temporal beserta target Kp* dan Ki* melalui pencarian grid bertahap berbasis simulasi menggunakan fungsi objektif yang telah ditetapkan;

3. mengembangkan LSTM dan QLSTM untuk memetakan jendela kondisi operasi menjadi estimasi gain PI yang diterapkan melalui mekanisme penjadwalan gain supervisori yang sama; dan

4. membandingkan secara deskriptif kinerja PI gain tetap, LSTM–PI, dan QLSTM–PI dengan RMSE deviasi frekuensi sebagai metrik primer pada keluarga dinamik uji independen, disertai indikator respons dinamik dan beban komputasi sebagai bukti pendukung.

#### Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat pada aspek konseptual, metodologis, dan praktis dalam pengembangan pengendalian frekuensi PLTMH terisolasi. Pada aspek konseptual, penelitian memperjelas kedudukan QLSTM sebagai model pembelajaran temporal pada tingkat supervisori yang mengestimasi gain Kp dan Ki, sedangkan pengendali PI tetap menjadi pengendali utama ELC. Struktur tersebut memberikan kerangka yang jelas untuk membedakan fungsi model pembelajaran dari fungsi pengendali closed-loop.

Pada aspek metodologis, penelitian menghasilkan alur yang dapat ditelusuri mulai dari pembentukan target gain melalui pencarian grid bertahap, pembentukan jendela temporal, pelatihan LSTM dan QLSTM dengan target yang sama, hingga evaluasi ketiga konfigurasi pengendali. Pemisahan data dilakukan berdasarkan keluarga dinamik sehingga keluarga pelatihan, validasi, dan pengujian tetap terpisah serta tidak terjadi family leakage maupun scenario leakage. Pendekatan tersebut memperkuat keterlacakan evaluasi kemampuan model pada kondisi dinamik yang tidak digunakan sebagai keluarga pelatihan.

Manfaat metodologis lain terletak pada mekanisme penerapan gain yang sama bagi LSTM–PI dan QLSTM–PI. Prediksi gain dikembalikan ke skala fisik, diperiksa keterhinggaannya, dibatasi pada envelope gain admissible, kemudian dikenai pembatasan laju perubahan sebelum diterapkan pada PI. Mekanisme tersebut memisahkan pengaruh keluaran model dari aturan keselamatan dan transisi gain yang diterapkan pada sistem closed-loop.

Pada aspek praktis, penelitian menyediakan bukti simulasi mengenai kinerja, aktivitas kendali, dan beban komputasi penjadwalan gain adaptif pada ELC PLTMH. Hasil tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai kelayakan pengembangan lebih lanjut menuju model plant yang lebih lengkap, pengujian ketidakpastian stokastik, hardware-in-the-loop, maupun implementasi waktu nyata. Manfaat ini tidak didasarkan pada asumsi bahwa QLSTM harus lebih unggul, melainkan pada evaluasi empiris terhadap kemampuan dan keterbatasannya pada konfigurasi yang diuji.

#### Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian dibatasi pada ketentuan berikut.

1. Objek penelitian adalah PLTMH terisolasi berkapasitas nominal 100 kW dengan generator sinkron, beban konsumen, ELC, dan beban buangan resistif.

2. Model closed-loop menggunakan representasi ELC averaged dengan daya mekanik pada simulasi utama dipertahankan konstan. Dinamika governor, waterway, CFD turbin, dan transien switching IGBT secara rinci tidak menjadi bagian dari model evaluasi akhir.

3. Pengendali utama ELC adalah PI. LSTM dan QLSTM hanya berfungsi sebagai penjadwal gain supervisori yang menghasilkan estimasi Kp dan Ki; keduanya bukan pengendali langsung.

4. Target gain dibentuk melalui pencarian grid bertahap berbasis simulasi. Penelitian tidak menggunakan GA, PSO, GWO, SOS, maupun algoritma metaheuristik lain sebagai mekanisme penentu gain adaptif.

5. Envelope gain yang digunakan adalah Kp ∈ [2,16, 3,36] dan Ki ∈ [3,0368, 14,144]. Rentang tersebut diperlakukan sebagai rentang gain admissible yang dibekukan dari label pembelajaran final, bukan sebagai jaminan kestabilan fisik universal.

6. Jendela input model menggunakan empat fitur, yaitu deviasi frekuensi, daya mekanik, daya elektrik, dan daya beban buangan. Dataset akhir terdiri atas 17.600 window dengan 11 titik observasi per window pada frekuensi observasi 20 Hz.

7. Pemisahan dataset dilakukan berdasarkan keluarga dinamik untuk mencegah kebocoran informasi. Tujuh keluarga digunakan untuk pelatihan, dua untuk validasi, dan dua untuk pengujian, dengan jumlah 11.200/3.200/3.200 window. Tidak digunakan pemisahan acak pada tingkat baris.

8. Regime gain G3 tidak memiliki keluarga uji independen pada pembagian data akhir. Pengujian primer independen berlaku pada keluarga G1 dan G2, sedangkan evaluasi G3 hanya digunakan sebagai diagnostik dalam distribusi dan tidak menjadi dasar klaim generalisasi independen.

9. Evaluasi closed-loop akhir menggunakan empat skenario deterministik yang ditetapkan sebelum hasil diketahui. Masing-masing skenario dijalankan dengan PI gain tetap, LSTM–PI, dan QLSTM–PI sehingga diperoleh 12 run. CL01 dan CL02 digunakan sebagai dua keluarga dinamik primer, CL03 sebagai boundary stress, dan CL04 sebagai diagnostik G3 dalam distribusi.

10. Metrik primer evaluasi closed-loop adalah RMSE deviasi frekuensi. Simpangan frekuensi maksimum, RoCoF, waktu tunak, aktivitas beban buangan, perilaku gain, dan beban komputasi digunakan sebagai indikator pendukung. Karena hanya tersedia dua keluarga dinamik primer independen, penelitian tidak melakukan uji signifikansi statistik pada tingkat keluarga.

11. Simulasi Monte Carlo 50 run tidak menjadi bagian dari evaluasi primer. Model dan skenario evaluasi akhir bersifat deterministik dan penelitian tidak menetapkan distribusi probabilistik ketidakpastian plant maupun gangguan. Analisis Monte Carlo ditempatkan sebagai ruang pengembangan penelitian selanjutnya.

12. Implementasi QLSTM menggunakan simulasi kuantum dalam kerangka hybrid quantum–classical pada lingkungan CPU/PennyLane, bukan perangkat keras kuantum. Penelitian merupakan proof of concept berbasis simulasi dan tidak mengklaim validasi hardware-in-the-loop atau implementasi waktu nyata pada plant fisik.

#### Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian ditempatkan pada integrasi metodologis QLSTM sebagai penjadwal gain PI adaptif untuk ELC PLTMH terisolasi, bukan pada klaim bahwa QLSTM merupakan pengendali langsung atau algoritma optimasi gain. QLSTM menerima jendela kondisi operasi dan menghasilkan estimasi Kp dan Ki, sedangkan aksi kendali terhadap ELC tetap dibentuk oleh pengendali PI.

Aspek orisinalitas pertama terletak pada pemisahan yang tegas antara proses pembentukan target dan proses penjadwalan gain. Target Kp* dan Ki* dibentuk secara luring melalui pencarian grid bertahap pada model simulasi. LSTM dan QLSTM kemudian dilatih menggunakan target pembelajaran yang sama, sehingga perbandingan kedua model tidak bergantung pada perbedaan sumber label.

Aspek kedua adalah penggunaan data temporal dengan pemisahan berdasarkan keluarga dinamik. Keluarga pelatihan, validasi, dan pengujian dipisahkan untuk mencegah kebocoran informasi antar keluarga maupun antar skenario. Evaluasi primer independen dilakukan pada keluarga dinamik pengujian dari regime G1 dan G2. Regime G3 tidak mempunyai keluarga pengujian independen pada pembagian data akhir sehingga evaluasinya hanya ditempatkan sebagai diagnostik dalam distribusi dan tidak digunakan untuk mengklaim generalisasi G3 independen.

Aspek ketiga terletak pada penerapan keluaran LSTM dan QLSTM melalui kebijakan scheduler yang identik. Setelah prediksi dikembalikan ke skala fisik, nilai gain diperiksa keterhinggaannya, dibatasi pada envelope gain admissible, kemudian dikenai pembatasan laju perubahan gain sebelum diterapkan pada PI. Observasi temporal dilakukan pada 20 Hz dan pembaruan gain dilakukan pada 10 Hz. Struktur yang sama digunakan untuk kedua model agar perbedaan respons closed-loop tidak berasal dari aturan penerapan gain yang berbeda.

Aspek keempat adalah evaluasi yang menghubungkan kinerja tingkat model dengan kinerja tingkat closed-loop. PI gain tetap, LSTM–PI, dan QLSTM–PI diuji pada skenario deterministik yang telah ditetapkan sebelum hasil diketahui. Evaluasi tidak hanya mempertimbangkan RMSE deviasi frekuensi, tetapi juga indikator dinamik, perilaku scheduler, aktivitas beban buangan, serta beban komputasi. Pendekatan ini memungkinkan kemampuan dan keterbatasan QLSTM dinilai secara empiris tanpa menjadikan superioritas QLSTM, signifikansi statistik, maupun quantum advantage sebagai asumsi penelitian.

# TINJAUAN PUSTAKA

#### Dinamika Frekuensi PLTMH Terisolasi

Milano et al. (2018) menjelaskan bahwa frekuensi sistem tenaga merefleksikan keseimbangan sesaat antara daya mekanik yang masuk ke generator dan daya elektrik yang diserap sistem. Fang et al. (2019) menegaskan bahwa berkurangnya inersia meningkatkan laju perubahan frekuensi setelah gangguan. Dalam bentuk per-unit yang disederhanakan, dinamika awal frekuensi dinyatakan melalui persamaan ayunan:

| dΔftdt=f02HΔPmt-ΔPet-DΔft, | (2.1) |
| --- | --- |

dengan f0 sebagai frekuensi nominal, H konstanta inersia, D koefisien redaman beban, ΔPm perubahan daya mekanik, dan ΔPe perubahan daya elektrik. Bentuk ini lebih lengkap daripada hubungan tanpa redaman karena mengakomodasi sensitivitas beban terhadap frekuensi. Nilai H yang rendah menyebabkan rate of change of frequency lebih tinggi ketika terjadi ketidakseimbangan daya.

Pengaruh ketidakseimbangan antara daya mekanik turbin dan daya listrik generator terhadap respons frekuensi dapat dijelaskan melalui Persamaan (2.1). Besar dan arah perubahan frekuensi ditentukan oleh selisih Pm-Pe, sedangkan konstanta inersia Hmemengaruhi laju respons frekuensi setelah terjadi perubahan kondisi operasi. Hubungan tersebut diilustrasikan pada Gambar 2.1.

Gambar II.1 Hubungan ketidakseimbangan daya, inersia, dan respons frekuensi sistem PLTMH

Gambar 2.1 menunjukkan bahwa kondisi Pm=Pemerepresentasikan keseimbangan daya sehingga frekuensi berada pada kondisi tunaknya. Ketika Pm<Pe, kekurangan daya menyebabkan frekuensi menurun, sedangkan kondisi Pm>Pemenghasilkan kecenderungan peningkatan frekuensi. Besarnya laju perubahan frekuensi dipengaruhi oleh konstanta inersia H, sebagaimana dinyatakan pada Persamaan (2.1). Deviasi frekuensi yang terbentuk akibat perubahan keseimbangan daya menjadi variabel utama untuk menilai respons dinamis sistem.

Pada PLTMH terisolasi, perubahan daya beban konsumen secara langsung memengaruhi keseimbangan antara pembangkitan dan konsumsi daya. Pengaturan daya beban buangan melalui ELC digunakan untuk mengompensasi perubahan tersebut agar daya keluaran generator tetap terserap sesuai keseimbangan daya sistem. Prinsip ini menjadi dasar hubungan Pgen=Pload+Pdumppada Persamaan (2.2) dan pembahasan mekanisme ELC pada Subbab 2.2.

Oureilidis et al. (2016) menunjukkan bahwa ketidakseimbangan daya pada mikrogrid terisolasi harus dikompensasi secara lokal karena tidak tersedia dukungan jaringan interkoneksi. Dashtdar et al. (2022) juga menempatkan deviasi frekuensi sebagai variabel utama dalam evaluasi pengendalian mikrogrid terisolasi. Kedua kajian tersebut mendukung penggunaan respons frekuensi sebagai keluaran utama model penelitian.

Persamaan (2.1) menjadi persamaan dasar untuk menghitung respons frekuensi pada model simulasi Bab III. Penerapannya dalam pemodelan PLTMH–ELC dirujuk kembali pada Subbab 3.3.

Hubungan daya generator dan beban pada PLTMH dengan ELC dinyatakan sebagai:

| Pgent=Ploadt+Pdumpt+Plosst. | (2.2) |
| --- | --- |

Jika rugi-rugi diabaikan pada model awal, Persamaan (2.2) menyederhana menjadi Pgen=Pload+Pdump. Penggunaan Pgen tepat untuk menyatakan daya elektrik keluaran generator, sedangkan Pm tetap digunakan sebagai daya mekanik masukan turbin pada Persamaan (2.1). Kedua besaran tidak dapat dipertukarkan karena berada pada sisi konversi energi yang berbeda.

#### Electronic Load Controller

Singh et al. (2018) menjelaskan bahwa ELC mempertahankan total daya yang diserap generator melalui pengaturan beban buangan. Ali et al. (2020) menunjukkan bahwa waktu penyalaan perangkat daya dan perpindahan tingkat beban buangan memengaruhi harmonisa serta transien. Chauhan dan Syal (2024) memperlihatkan bahwa penyempurnaan pengendali beban tetap menjadi bagian penting dalam peningkatan kinerja PLTMH. Dalam penelitian ini, sinyal kendali mengubah rasio kerja PWM untuk mengatur daya rata-rata pada beban buangan, sehingga hubungan model rata-ratanya dinyatakan sebagai:

| Pdumpt=dtPdump,r, 0≤dt≤1, | (2.3) |
| --- | --- |

dengan dt sebagai rasio kerja dan Pdump,r sebagai kapasitas nominal beban buangan. Model rata-rata dipilih agar dinamika pengendalian frekuensi dapat dianalisis tanpa mensimulasikan setiap peristiwa switching semikonduktor.

Implementasi hubungan daya tersebut pada ELC melibatkan pengukuran frekuensi, pengendali PI, PWM, perangkat pensaklaran IGBT, dan beban buangan. Keterkaitan antara sistem PLTMH, beban konsumen, dan rangkaian pengendalian ELC ditunjukkan pada Gambar 2.2.

Gambar II.2 Konfigurasi sistem PLTMH terisolasi dengan ELC berbasis PI dan beban buangan.

Gambar 2.2 menunjukkan bahwa perubahan frekuensi sistem diukur untuk membentuk galat et=fref-ft. Pengendali PI mengolah galat tersebut menjadi sinyal kendali ut, yang selanjutnya menentukan rasio kerja PWM untuk mengendalikan IGBT. Perubahan rasio kerja mengatur daya yang diserap beban buangan sesuai model rata-rata pada Persamaan (2.3). Mekanisme ini memungkinkan ELC menyesuaikan Pdumpsebagai respons terhadap perubahan beban konsumen sehingga keseimbangan daya pada Persamaan (2.2) dapat dipertahankan.

Persamaan (2.3) menghubungkan keluaran pengendali dengan daya yang diserap beban buangan. Hubungan tersebut digunakan bersama Persamaan (2.1) dan (2.2) dalam penyusunan model closed-loop pada Subbab 3.3.

#### Pengendali PI dan Penjadwalan Gain

Galat pengendalian didefinisikan dengan konvensi tanda:

| et=fref-ft=-Δft. | (2.4) |
| --- | --- |

Keluaran pengendali PI adalah:

| ut=Kptet+Kit0teτdτ. | (2.5) |
| --- | --- |

Persamaan (2.4) menetapkan konvensi tanda galat, sedangkan Persamaan (2.5) membentuk aksi kendali PI. Konvensi tanda tersebut dipertahankan dalam fungsi objektif dan seluruh indikator galat agar interpretasi hasil antarbab tetap konsisten.

Pada PI gain tetap, Kpt=Kp0 dan Kit=Ki0. Rugh & Shamma (2000) menjelaskan bahwa gain scheduling menyesuaikan parameter pengendali terhadap perubahan kondisi operasi sistem nonlinier. Salhi et al. (2014) menerapkan prinsip tersebut pada PLTMH melalui self-tuning fuzzy PI, sedangkan Ndukwe et al. (2024) memperbarui gain PI ELC berdasarkan galat dan laju perubahannya. Dalam penelitian ini, kedua gain diperbarui oleh model pembelajaran pada interval supervisori. Saturasi aktuator dan mekanisme anti-windup diperlukan karena dt dibatasi pada 0,1.

Águila-León et al. (2020) memperlihatkan bahwa penalaan berbasis metaheuristik dapat menghasilkan gain yang baik untuk fungsi objektif dan skenario tertentu. Hosseini et al. (2024) mencatat bahwa hasil penalaan tersebut umumnya diperoleh melalui proses pencarian iteratif pada ruang parameter. Dalam penelitian ini, kajian metaheuristik hanya digunakan untuk menunjukkan perkembangan dari penalaan tetap menuju penjadwalan gain berbasis kondisi; persamaan internal GA, PSO, GWO, dan SOS tidak diperlukan karena metode tersebut tidak diimplementasikan.

#### Pembentukan Target Gain Berbasis Simulasi

QLSTM yang dilatih secara terawasi memerlukan target. Untuk skenario operasi ke-s, pasangan gain target didefinisikan sebagai solusi terbaik dalam himpunan kandidat yang dievaluasi melalui simulasi:

| Kp,s*,Ki,s*=argminKp,Ki∈Ω JsKp,Ki, | (2.6) |
| --- | --- |

dengan Ω=Kpmin,Kpmax×Kimin,Kimax. Fungsi objektif tunggal yang digunakan adalah:

| Js=w1IAEsIAEref+w2Δfmax,sΔfref+w3Ts,sTref+ρs. | (2.7) |
| --- | --- |

Komponen integral galat absolut dinyatakan sebagai:

| IAEs=0Testdt. | (2.8) |
| --- | --- |

Persamaan (2.6) menentukan aturan pemilihan label, Persamaan (2.7) mengukur kualitas setiap kandidat gain, dan Persamaan (2.8) mendefinisikan komponen IAE. Ketiga persamaan tersebut diterapkan sebagai prosedur operasional pembentukan target pada Subbab 3.6.

ρs merupakan penalti bernilai besar jika respons tidak stabil, aktuator mengalami saturasi berkepanjangan, atau frekuensi keluar dari batas yang ditentukan. Normalisasi menggunakan IAEref, Δfref, dan Tref mencegah satu indikator mendominasi hanya karena perbedaan satuan. Bobot memenuhi w1+w2+w3=1 dan ditetapkan sebelum pembentukan label melalui analisis sensitivitas terbatas.

Pencarian dilakukan dua tahap. Grid kasar memetakan wilayah solusi yang layak, kemudian grid halus mengevaluasi lingkungan kandidat terbaik. Prosedur deterministik ini dipilih karena hanya terdapat dua variabel keputusan dan karena sumber label harus dapat direplikasi. Pencarian merupakan tahap luring penyusunan dataset; tidak ada pencarian grid ketika model diuji di dalam loop kendali.

#### Long Short-Term Memory

Hochreiter dan Schmidhuber (1997) merumuskan LSTM untuk mengatasi kesulitan pembelajaran dependensi jangka panjang pada jaringan berulang. LSTM memproses urutan data dengan gerbang lupa, masukan, keluaran, dan keadaan sel. Sahu et al. (2023) menunjukkan bahwa struktur tersebut dapat digunakan untuk memodelkan sistem dinamis nonlinier. Untuk masukan xt dan keadaan tersembunyi sebelumnya ht-1, persamaan dasarnya adalah:

| ft=σWfht-1,xt+bf, | (2.9) |
| --- | --- |
| it=σWiht-1,xt+bi, | (2.10) |
| ct=tanhWcht-1,xt+bc, | (2.11) |
| ct=ft⊙ct-1+it⊙ct, | (2.12) |
| ot=σWoht-1,xt+bo, ht=ot⊙tanhct. | (2.13) |

Persamaan (2.9)–(2.13) secara berurutan mendefinisikan gerbang lupa, gerbang masukan, kandidat keadaan sel, pembaruan keadaan sel, serta gerbang keluaran dan keadaan tersembunyi LSTM. Rangkaian persamaan ini menjadi baseline struktural bagi transformasi QLSTM pada Subbab 2.7.

Dalam penelitian ini, LSTM tidak digunakan untuk memprediksi beban atau frekuensi masa depan. Model mempelajari pemetaan dari jendela kondisi operasi menuju target gain dan berfungsi sebagai pembanding klasik bagi QLSTM.

#### Variational Quantum Circuit

Chen et al. (2022) mengembangkan QLSTM sebagai arsitektur hybrid quantum–classical yang mempertahankan pengelolaan urutan secara klasik dan menggunakan VQC pada transformasi gerbang. Dalam penelitian ini, parameter rangkaian dioptimalkan pada simulator kuantum. Vektor fitur klasik vt diproyeksikan ke dimensi yang sesuai dengan jumlah qubit, kemudian dikodekan sebagai sudut rotasi:

| ψt⟩=Uencvt0⟩⊗q. | (2.14) |
| --- | --- |

Keadaan tersebut diproses oleh rangkaian parametrik:

| ϕt⟩=Uvarθψt⟩, | (2.15) |
| --- | --- |

dan menghasilkan fitur klasik melalui nilai harapan operator Pauli-Z:

| qt,j=⟨ϕtZjϕt⟩, j=1,…,q. | (2.16) |
| --- | --- |

Aliran komputasi VQC dimulai dari pengodean pada Persamaan (2.14), dilanjutkan transformasi parametrik pada Persamaan (2.15), dan diakhiri pengukuran pada Persamaan (2.16). Nilai hasil pengukuran menjadi fitur klasik yang digunakan dalam gerbang QLSTM.

Rotasi terparametrisasi dan gerbang pengait (entangling gates) membentuk Uvar. Jumlah qubit, kedalaman rangkaian, dan jumlah lapisan diperlakukan sebagai hiperparameter yang dibatasi agar simulasi tetap realistis secara komputasional.

#### Arsitektur QLSTM untuk Estimasi Gain

Chen et al. (2022) menjelaskan bahwa QLSTM mengganti transformasi affine tertentu pada gerbang LSTM dengan fungsi yang mengandung VQC. Chen et al. (2025) menerapkan arsitektur serupa untuk mempelajari data sekuensial pada kompensasi galat termal, sedangkan Yu et al. (2023) menerapkannya pada prediksi irradiansi surya. Kedua penerapan tersebut menunjukkan fleksibilitas QLSTM pada data temporal, tetapi tidak menjadi bukti langsung keunggulannya pada ELC PLTMH. Secara ringkas, transformasi gerbang QLSTM dinyatakan sebagai:

| ft=σVQCfht-1,xt, it=σVQCiht-1,xt, | (2.17) |
| --- | --- |
| ct=tanhVQCcht-1,xt, ot=σVQCoht-1,xt. | (2.18) |

Persamaan (2.17) dan (2.18) menunjukkan penggantian transformasi affine klasik dengan keluaran VQC pada gerbang QLSTM. Estimasi gain direalisasikan melalui kepala regresi yang menerima keadaan tersembunyi terakhir sebagai masukan.

Pada implementasi final, QLSTM menerima urutan temporal dengan empat fitur pada setiap titik observasi,

xt=ΔftPmtPetPdumptT.

Urutan terdiri atas 11 titik observasi dengan frekuensi observasi 20 Hz sehingga mencakup rentang waktu 0,5 s. Empat fitur tersebut adalah deviasi frekuensi, daya mekanik, daya elektrik, dan daya beban buangan. Vektor masukan yang sama digunakan pada LSTM dan QLSTM agar perbandingan kedua model tidak dipengaruhi oleh perbedaan informasi masukan.

Arsitektur QLSTM final menggunakan empat qubit, kedalaman VQC satu lapisan, dan keadaan tersembunyi berdimensi empat. Keadaan tersembunyi terakhir diteruskan ke kepala regresi klasik dengan struktur 4→64→60→16→2. Kepala regresi menghasilkan dua keluaran pada ruang target yang telah distandardisasi. Dengan hT sebagai keadaan tersembunyi terakhir, keluaran regresi dinyatakan sebagai

| z=gϕhT=zKpzKi, | (2.19) |
| --- | --- |

dengan gϕ⋅ merupakan kepala regresi klasik. Tidak digunakan fungsi sigmoid pada kepala keluaran untuk membatasi Kp dan Ki.

Target Kp dan Ki distandardisasi menggunakan statistik data latih. Keluaran pada Persamaan (2.19) dikembalikan ke skala fisik melalui transformasi balik

| θ=μy+σy⊙z=KpKi, | (2.20) |
| --- | --- |

dengan μy dan σy masing-masing merupakan vektor rerata dan simpangan baku target yang dihitung hanya dari data latih, sedangkan ⊙ menyatakan perkalian elemen per elemen. Persamaan (2.20) menghasilkan estimasi gain dalam satuan fisik, tetapi belum merupakan gain yang langsung diterapkan pada pengendali.

Fungsi rugi pelatihan menggunakan mean squared error (MSE) pada dua target yang telah distandardisasi,

| LMSE=1Ndyj=1Nzj−zj22, dy=2, | (2.21) |
| --- | --- |

dengan N sebagai jumlah sampel pelatihan dan dy=2 sebagai jumlah komponen target. Faktor 1/Ndy membuat Persamaan (2.21) identik dengan mean squared error yang dirata-ratakan terhadap seluruh elemen target, sesuai implementasi nn.MSELoss(reduction="mean"). Tidak digunakan pembobot wp atau wi pada fungsi rugi final karena standardisasi target telah menempatkan kedua komponen gain pada skala pembelajaran yang sebanding. Parameter klasik dan parameter rangkaian kuantum QLSTM dilatih bersama melalui optimisasi gradien. Istilah optimisasi pada konteks ini merujuk pada pelatihan parameter model dan bukan pada penggunaan QLSTM sebagai algoritma optimasi gain.

Estimasi gain pada Persamaan (2.20) tidak secara otomatis dianggap aman untuk diterapkan. Pada tahap closed-loop, keluaran tersebut diproses menggunakan rantai scheduler yang sama bagi LSTM–PI dan QLSTM–PI: transformasi balik target, pemeriksaan keterhinggaan, clipping pada envelope gain admissible, pembatasan laju perubahan gain, dan penerapan gain. Mekanisme tersebut dijelaskan pada Subbab 2.8 melalui Persamaan (2.22) dan Persamaan (2.23).

Dengan struktur tersebut, QLSTM berfungsi sebagai model pembelajaran temporal untuk mengestimasi gain PI dan bukan sebagai pengendali ELC secara langsung. Pengendali PI tetap membentuk aksi kendali terhadap ELC. Gambar 2.3 tetap digunakan sebagai ilustrasi konseptual aliran informasi, dengan interpretasi bahwa keluaran model harus melewati tahap inverse scaling dan kebijakan scheduler sebelum diterapkan sebagai gain PI.

#### Penerapan Gain dalam Loop Kendali

Penjadwalan gain memerlukan pemisahan antara laju observasi kondisi sistem dan laju pembaruan parameter pengendali. Dalam implementasi penelitian ini, jendela kondisi operasi diperbarui dari observasi 20 Hz, sedangkan pasangan gain baru diterapkan pada interval supervisori 10 Hz. Di antara dua pembaruan, gain yang sedang berlaku dipertahankan dengan mekanisme zero-order hold.

Keluaran model tidak langsung diterapkan pada pengendali PI. Setelah prediksi dikembalikan dari skala target ke satuan fisik dan lolos pemeriksaan keterhinggaan, pasangan gain dibatasi pada envelope admissible. Dengan θk=Kp,k,Ki,kT, hasil pembatasan dinyatakan sebagai

| θkclip=minθmax,maxθmin,θk, | (2.22) |
| --- | --- |

dengan θmin=2,16, 3,0368T dan θmax=3,36, 14,144T. Rentang tersebut merupakan envelope gain admissible yang diturunkan dari label pembelajaran final dan tidak ditafsirkan sebagai jaminan kestabilan global untuk seluruh kondisi fisik PLTMH.

Perubahan gain selanjutnya dibatasi terhadap nilai yang sedang diterapkan. Untuk interval pembaruan Δtu=0,1 s dan vektor batas laju r=1,2, 11,1072T per detik, gain terapan dirumuskan sebagai

| θk=θk−1+clipθkclip−θk−1,−rΔtu,rΔtu. | (2.23) |
| --- | --- |

Persamaan (2.22) dan Persamaan (2.23) merepresentasikan dua perlindungan yang berbeda. Clipping membatasi besar gain pada envelope admissible, sedangkan pembatasan laju membatasi besar perubahan antarpembaruan. Penelitian ini tidak menggunakan exponential smoothing sebagai tahap tambahan.

Rugh dan Shamma (2000) menekankan bahwa gain scheduling tidak hanya memerlukan kualitas pengendali pada titik operasi tertentu, tetapi juga perlu memperhatikan perpindahan antarparameter. Atas dasar tersebut, LSTM–PI dan QLSTM–PI menggunakan aturan penerapan gain yang identik agar perbedaan respons closed-loop merefleksikan perbedaan keluaran model, bukan perbedaan mekanisme transisi gain. Jika keluaran model tidak berhingga atau tidak tersedia, scheduler menggunakan pasangan fallback PI tetap yang telah dibekukan.

#### Indikator Kinerja dan Pengujian

Evaluasi penelitian dibedakan menjadi kinerja estimasi gain pada tingkat model dan kinerja respons pada tingkat closed-loop. Pemisahan tersebut diperlukan karena galat estimasi gain yang rendah tidak secara otomatis menghasilkan respons frekuensi yang lebih baik setelah gain diterapkan pada pengendali PI.

Deviasi frekuensi terhadap nilai referensi dinyatakan sebagai

| Δft=ft−fref. | (2.24) |
| --- | --- |

Metrik primer untuk perbandingan closed-loop adalah root mean square error (RMSE) deviasi frekuensi pada interval pascagangguan,

| RMSEΔf=1Nn=1NΔfn2. | (2.25) |
| --- | --- |

Simpangan maksimum digunakan sebagai indikator pendukung dan dinyatakan sebagai

| Δfmax=maxnΔfn. | (2.26) |
| --- | --- |

Perubahan relatif suatu metrik terhadap baseline dapat dituliskan sebagai

| ΔM%=100%Mmetode−MbaselineMbaseline. | (2.27) |
| --- | --- |

Untuk metrik yang semakin baik ketika nilainya mengecil, nilai ΔM%<0 menunjukkan penurunan terhadap baseline, sedangkan ΔM%>0 menunjukkan peningkatan nilai metrik dan tidak boleh secara otomatis disebut sebagai perbaikan kinerja.

Selain RMSE, interpretasi respons menggunakan simpangan maksimum, RoCoF, waktu tunak, aktivitas beban buangan, lintasan gain, dan beban komputasi sebagai bukti pendukung. Pada tingkat model, kualitas estimasi dianalisis menggunakan kesalahan pada data uji, termasuk MSE terstandarisasi serta RMSE Kp dan Ki. Kinerja tingkat model dan tingkat kendali dilaporkan secara terpisah.

Evaluasi primer closed-loop menggunakan dua keluarga dinamik uji independen. Karena jumlah unit evaluasi primer independen hanya dua keluarga, hasil tidak digunakan untuk melakukan paired t-test, Wilcoxon signed-rank test, atau klaim signifikansi statistik. Perbandingan utama bersifat deskriptif pada tingkat keluarga dinamik, sedangkan skenario tambahan hanya digunakan sesuai peran diagnostiknya. Dengan demikian, banyaknya titik waktu hasil integrasi numerik tidak diperlakukan sebagai replikasi statistik independen.

#### Kajian Penelitian Terdahulu dan Posisi Penelitian

Kalla et al. (2016) memperlihatkan kemampuan ELC dalam mempertahankan frekuensi sekaligus mengatur tegangan, sedangkan Singh et al. (2018) memetakan perkembangan ELC dari pengendali analog menuju sistem digital dan cerdas. Mulyadi et al. (2018) memperluas pengendalian frekuensi melalui integrasi katup aliran dan ELC, sementara Nel dan Doorsamy (2018) mengembangkan ELC cerdas untuk sistem mikrohidro mandiri. Tyagi et al. (2022) menunjukkan perkembangan lain melalui ELC berbasis baterai, tetapi konfigurasi tersebut berada di luar batas penelitian ini yang menggunakan beban buangan resistif. Salhi et al. (2014) serta Ndukwe et al. (2024) menunjukkan bahwa pembaruan gain PI berdasarkan kondisi operasi dapat memperbaiki respons dinamis PLTMH dan ELC. Águila-León et al. (2020), Latif et al. (2020), dan Hosseini et al. (2024) memperlihatkan peran metaheuristik dalam memperluas pencarian parameter, tetapi pendekatan tersebut tidak secara langsung memetakan urutan kondisi operasi menjadi gain. Pada sisi pembelajaran temporal, Hochreiter dan Schmidhuber (1997) menyediakan dasar LSTM, sedangkan Chen et al. (2022) mengintegrasikan VQC ke dalam arsitektur LSTM. Chen et al. (2025) selanjutnya menunjukkan penggunaan QLSTM untuk kompensasi galat termal alat mesin; penerapan tersebut memperkuat relevansi pemodelan sekuensial, tetapi bukan bukti langsung keunggulannya pada ELC PLTMH.

Perkembangan penelitian yang berkaitan dengan pengendalian ELC, penyesuaian gain PI, pembelajaran temporal, dan QLSTM dirangkum pada Tabel 2.1. Sintesis ini digunakan untuk mengidentifikasi kontribusi setiap penelitian terdahulu sekaligus menunjukkan kesenjangan yang menjadi dasar posisi penelitian ini.

Tabel II.1 Sintesis State of the Art dan Posisi Penelitian

| Peneliti dan Tahun | Metode/Pendekatan | Objek Studi | Kontribusi dan Keterbatasan | Posisi terhadap Penelitian Ini |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kalla et al. (2016) | ELC termodifikasi untuk pengaturan frekuensi dan tegangan | Pembangkit hidro skala kecil dengan SEIG | Menunjukkan bahwa ELC dapat mempertahankan frekuensi sekaligus mengatur tegangan melalui pengalihan daya menuju beban buangan. Penelitian belum membahas penentuan gain PI berdasarkan urutan kondisi operasi. | Menjadi dasar penggunaan ELC dan beban buangan untuk menjaga keseimbangan daya pada pembangkit hidro mandiri. |
| Nel dan Doorsamy (2018) | Intelligent Electronic Load Controller | Sistem mikrohidro mandiri | Mengembangkan ELC cerdas untuk meningkatkan respons pengendalian pada kondisi beban yang berubah. Pendekatan kecerdasan diterapkan pada mekanisme pengendalian ELC, tetapi belum menggunakan pembelajaran temporal untuk menghasilkan gain PI adaptif. | Menunjukkan perkembangan ELC dari pengendalian konvensional menuju pengendalian berbasis kecerdasan komputasional. |
| Mulyadi et al. (2018) | Integrasi flow control valve dan ELC | PLTMH terisolasi | Menggabungkan pengaturan aliran mekanis dan pengalihan daya elektrik untuk regulasi frekuensi. Penelitian berfokus pada koordinasi dua aktuator dan belum mempelajari pemetaan kondisi temporal terhadap gain PI. | Memperkuat pemodelan interaksi turbin, generator, pengendali aliran, dan ELC dalam regulasi frekuensi PLTMH. |
| Singh et al. (2018) | Kajian dan pengujian eksperimental ELC | Pembangkit mikrohidro mandiri | Menjelaskan prinsip kerja, konfigurasi, perangkat daya, dan perkembangan ELC untuk mempertahankan daya total generator. Kajian belum mengembangkan penjadwalan gain PI berbasis model sekuensial. | Menjadi dasar konfigurasi ELC, hubungan daya beban konsumen–beban buangan, dan mekanisme regulasi frekuensi. |
| Salhi et al. (2014) | Self-tuning fuzzy PI controller | PLTMH dengan perubahan beban besar | Menyesuaikan parameter PI terhadap kondisi operasi dan menguji penerapannya secara waktu nyata. Penyesuaian gain didasarkan pada sistem fuzzy, bukan pemetaan jendela temporal menggunakan LSTM atau QLSTM. | Memberikan dasar bahwa satu pasangan gain tetap dapat memiliki keterbatasan dan bahwa gain PI perlu disesuaikan terhadap kondisi operasi PLTMH. |
| Ndukwe et al. (2024) | Fuzzy PI-based AC chopper ELC | Sistem pikohidro | Memperbarui gain PI berdasarkan galat dan perubahan galat untuk meningkatkan respons ELC. Masukan pengendali terbatas pada keadaan sesaat dan belum memanfaatkan dependensi temporal dalam suatu jendela pengamatan. | Mendukung kebutuhan penyesuaian gain PI pada ELC sekaligus menunjukkan ruang pengembangan menuju penentuan gain berbasis informasi temporal. |
| Latif et al. (2020) | Optimasi luring pengendali PI menggunakan BOA | Pengendalian frekuensi mikrogrid | Menunjukkan bahwa optimasi dapat menghasilkan parameter pengendali berdasarkan fungsi objektif respons frekuensi. Gain hasil optimasi tidak dipetakan secara langsung dari urutan kondisi operasi selama pengendalian. | Mendukung penggunaan fungsi objektif untuk memperoleh parameter pengendali acuan, tetapi algoritma metaheuristiknya tidak digunakan dalam penelitian ini. |
| Dashtdar et al. (2022) | Soft computing untuk pengendalian frekuensi | Mikrogrid terisolasi dengan penyimpanan energi | Mengembangkan pengendalian frekuensi berbasis metode komputasional pada mikrogrid terisolasi. Objek penelitian berfokus pada mikrogrid dengan penyimpanan energi dan bukan pada penentuan gain PI ELC berbasis QLSTM. | Memperkuat relevansi metode komputasional dan respons frekuensi sebagai dasar evaluasi pengendalian sistem terisolasi. |
| Sahu et al. (2023) | LSTM untuk pemodelan sistem dinamis nonlinier | Sistem dinamis nonlinier | Menunjukkan kemampuan LSTM mempelajari hubungan temporal pada sistem nonlinier. Keluaran model digunakan untuk pemodelan sistem, bukan untuk menghasilkan parameter pengendali PI. | Menjadi dasar penggunaan LSTM sebagai model pembelajaran temporal sekaligus pembanding klasik bagi QLSTM. |
| Chen et al. (2022) | QLSTM dengan VQC | Pemodelan data sekuensial | Mengembangkan arsitektur QLSTM hybrid quantum–classical dengan mengganti transformasi tertentu pada gerbang LSTM menggunakan VQC. Penelitian tidak diarahkan pada ELC atau penentuan gain pengendali PI. | Menjadi dasar metodologis perancangan arsitektur QLSTM sebagai model pembelajaran temporal. |
| Yu et al. (2023) | QLSTM untuk prediksi deret waktu | Prediksi irradiansi surya | Menerapkan QLSTM untuk mempelajari pola temporal pada irradiansi surya. Keluaran model berupa prediksi besaran energi dan bukan estimasi parameter pengendali. | Menunjukkan bahwa QLSTM dapat diterapkan pada data temporal sektor energi, tetapi fungsi modelnya berbeda dari penelitian ini. |
| Khan et al. (2024) | Perbandingan QLSTM dan LSTM | Prediksi daya surya | Membandingkan kinerja QLSTM dan LSTM pada dataset serta tugas prediksi yang sama. Penelitian tidak membahas integrasi keluaran model ke dalam sistem kendali closed-loop. | Menjadi dasar penggunaan LSTM sebagai pembanding untuk menilai nilai tambah VQC pada QLSTM secara empiris. |
| Chen et al. (2025) | QLSTM untuk kompensasi galat termal | Sumbu-Z mesin perkakas | Menggunakan QLSTM untuk mempelajari hubungan temporal dan mengompensasi galat termal. Penerapan dilakukan pada mesin perkakas dan tidak mencakup pengendalian frekuensi atau ELC. | Memperkuat potensi QLSTM untuk menghasilkan keluaran korektif berdasarkan informasi temporal, meskipun berbeda objek dan variabel keluaran. |
| Penelitian ini (2026) | QLSTM sebagai penjadwal gain PI adaptif pada tingkat supervisori | ELC PLTMH 100 kW pada sistem terisolasi | QLSTM mempelajari pemetaan jendela temporal empat fitur terhadap target Kp dan Ki yang dibentuk melalui pencarian grid bertahap secara luring pada model simulasi. Keluaran model dikembalikan ke skala fisik, diperiksa keterhinggaannya, dibatasi pada envelope gain admissible, kemudian dikenai pembatasan laju perubahan sebelum diterapkan pada PI pada interval pembaruan 10 Hz. Evaluasi primer dibatasi pada dua keluarga dinamik uji independen; G3 hanya digunakan sebagai diagnostik dalam distribusi. | Mengintegrasikan pemodelan PLTMH–ELC, pembentukan target gain, pembelajaran temporal LSTM/QLSTM, dan evaluasi closed-loop PI gain tetap, LSTM–PI, serta QLSTM–PI dalam satu kerangka yang dapat ditelusuri. QLSTM dievaluasi secara empiris tanpa asumsi superioritas, tanpa klaim generalisasi G3 independen, dan tanpa klaim quantum advantage. |

Kajian LSTM dan QLSTM menunjukkan bahwa kedua arsitektur dapat digunakan untuk pemodelan data sekuensial, tetapi literatur tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa penambahan komponen kuantum akan menghasilkan kinerja yang lebih baik pada penjadwalan gain ELC PLTMH. Karena itu, LSTM ditempatkan sebagai pembanding klasik dengan target, data, dan mekanisme penerapan gain yang sebanding.

Posisi penelitian ini terletak pada integrasi jendela temporal kondisi operasi, pembentukan target gain berbasis simulasi, serta penggunaan QLSTM sebagai penjadwal gain PI pada tingkat supervisori. Target Kp* dan Ki* dibentuk secara luring melalui pencarian grid bertahap, sedangkan pada tahap closed-loop keluaran model dikembalikan ke skala fisik, diperiksa keterhinggaannya, dibatasi pada envelope gain admissible, dan dikenai pembatasan laju perubahan sebelum diterapkan pada PI. Mekanisme tersebut digunakan secara identik pada LSTM–PI dan QLSTM–PI.

Evaluasi kemampuan generalisasi primer dibatasi pada dua keluarga dinamik uji independen dari regime G1 dan G2. Regime G3 tidak mempunyai keluarga uji independen pada pembagian data akhir; karena itu, evaluasi G3 hanya diposisikan sebagai diagnostik dalam distribusi dan bukan sebagai bukti generalisasi G3. Posisi penelitian juga dibatasi pada simulasi numerik berbasis CPU dan simulator kuantum PennyLane. Hasil tersebut tidak ditafsirkan sebagai bukti quantum speedup, quantum advantage, atau implementasi perangkat keras kuantum.

#### Kerangka Evaluasi Penelitian

Penelitian ini tidak menetapkan hipotesis inferensial yang mengharuskan QLSTM–PI lebih unggul daripada PI gain tetap atau LSTM–PI. QLSTM diperlakukan sebagai metode yang diuji secara empiris sehingga hasil yang setara maupun lebih rendah daripada pembanding tetap merupakan hasil penelitian yang sah.

Evaluasi dilakukan pada dua tingkat. Tingkat pertama menilai kemampuan model dalam mengestimasi pasangan gain Kp dan Ki pada data pengujian. LSTM dan QLSTM dibandingkan menggunakan ukuran galat estimasi serta baseline model yang telah ditetapkan. Hasil pada tingkat ini digunakan untuk memahami kemampuan model mempelajari pemetaan kondisi temporal menuju target gain, tetapi tidak digunakan sebagai satu-satunya dasar untuk menyimpulkan kinerja pengendalian.

Tingkat kedua menilai respons closed-loop PI gain tetap, LSTM–PI, dan QLSTM–PI. Klaim primer dibatasi pada dua keluarga dinamik uji independen, sedangkan skenario boundary stress dan diagnostik G3 digunakan sebagai bukti sekunder sesuai ruang lingkupnya. RMSE deviasi frekuensi menjadi metrik primer, dengan respons dinamik, aktivitas kendali, lintasan gain, dan beban komputasi sebagai indikator pendukung.

Karena hanya tersedia dua keluarga primer independen, penelitian tidak melakukan pengujian signifikansi statistik antar-konfigurasi pengendali. Kesimpulan ditarik secara deskriptif berdasarkan arah dan besar perbedaan kinerja pada unit evaluasi yang benar-benar independen. Pendekatan ini juga mencegah ribuan titik waktu hasil integrasi numerik diperlakukan secara keliru sebagai replikasi eksperimen independen.

Kerangka evaluasi tersebut mempertahankan prinsip falsifiabilitas penelitian. Apabila QLSTM–PI tidak lebih baik daripada LSTM–PI atau PI gain tetap pada konfigurasi yang diuji, hasil tersebut dipertahankan tanpa penalaan ulang pascahasil, pergantian skenario primer, atau perubahan aturan scheduler.

# METODOLOGI PENELITIAN

#### Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimen komputasional berbasis simulasi untuk mengevaluasi penjadwalan gain PI pada ELC PLTMH terisolasi. Tahapan penelitian mencakup validasi model PLTMH–ELC, penetapan PI gain tetap, pembentukan target gain secara luring, pembentukan dataset temporal, pelatihan LSTM dan QLSTM, integrasi kedua model sebagai scheduler gain, serta evaluasi closed-loop menggunakan protokol yang dibekukan sebelum hasil akhir diketahui.

Variabel perlakuan pada tahap closed-loop adalah konfigurasi pengendali: PI gain tetap, LSTM–PI, dan QLSTM–PI. Unit independen utama untuk evaluasi generalization adalah keluarga dinamik, bukan titik waktu integrasi numerik maupun satu baris dataset. Dua keluarga dinamik uji independen digunakan sebagai bukti primer, sedangkan skenario boundary stress dan diagnostik G3 dilaporkan secara terpisah sesuai fungsi masing-masing.

Metrik primer penelitian adalah RMSE deviasi frekuensi pada periode pascagangguan. Simpangan puncak, RoCoF, waktu tunak, galat frekuensi akhir, aktivitas beban buangan, lintasan gain, variasi duty, saturasi atau fallback, dan beban komputasi digunakan sebagai indikator pendukung. Analisis bersifat deskriptif karena jumlah keluarga uji independen tidak memadai untuk klaim signifikansi statistik.

Rentang keluaran gain yang digunakan selama evaluasi merupakan envelope gain admissible yang dibekukan dari ruang label supervised. Rentang tersebut tidak ditafsirkan sebagai jaminan kestabilan fisik universal PLTMH. Penelitian juga tidak menetapkan keberhasilan berdasarkan keharusan QLSTM mengungguli LSTM atau PI gain tetap; hasil setara maupun lebih rendah tetap dipertahankan sebagai hasil empiris yang sah.

#### Tempat, Perangkat, dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan secara komputasional menggunakan alur kerja berbasis Python yang terdokumentasi dalam notebook proyek dan repositori GitHub. Pemodelan, pembentukan dataset, pelatihan model, simulasi closed-loop, serta analisis hasil dilakukan dalam lingkungan komputasi yang dapat direproduksi dari artefak proyek yang dibekukan.

LSTM direalisasikan menggunakan PyTorch. QLSTM dikembangkan sebagai model hybrid quantum–classical menggunakan PyTorch dan PennyLane, dengan eksekusi akhir pada CPU. Implementasi final tidak menggunakan perangkat keras kuantum. MATLAB/Simulink dan Qiskit tidak digunakan sebagai lingkungan utama untuk menghasilkan hasil eksperimen final yang dilaporkan.

Tahapan komputasi direpresentasikan oleh notebook pembentukan dataset, prapengolahan, pelatihan LSTM, pelatihan QLSTM, pengujian closed-loop, dan analisis akhir. Tahap analisis akhir difokuskan pada perbandingan deskriptif ketiga konfigurasi pengendali dan beban komputasinya, bukan pada pengujian signifikansi inferensial.

#### Pemodelan Sistem PLTMH–ELC

Model penelitian merepresentasikan PLTMH terisolasi berkapasitas nominal 100 kW yang terhubung dengan generator sinkron, beban konsumen, pengendali PI, dan Electronic Load Controller (ELC). Keseimbangan daya dijaga dengan mengalihkan selisih daya ke beban buangan resistif sehingga perubahan daya beban konsumen dapat dikompensasi oleh ELC.

Dinamika frekuensi mengikuti hubungan keseimbangan antara daya mekanik dan daya elektrik sebagaimana dirumuskan pada Bab II. Pada model primer yang digunakan untuk memperoleh hasil akhir, daya mekanik diperlakukan konstan selama satu simulasi closed-loop. Oleh karena itu, dinamika governor, bukaan katup atau gate, waterway, dan model hidraulik rinci tidak dimasukkan ke dalam scope hasil utama.

ELC dimodelkan menggunakan representasi averaged sehingga aksi pengalihan daya beban buangan direpresentasikan pada tingkat daya rata-rata. Model ini tidak mensimulasikan detail switching individual IGBT/PWM pada skala waktu elektronika daya. Pendekatan averaged dipilih agar evaluasi difokuskan pada dinamika frekuensi dan pengaruh perubahan gain PI pada tingkat supervisori.

Scope tersebut digunakan secara konsisten pada pembentukan bukti closed-loop. Dengan demikian, kesimpulan penelitian dibatasi pada model ELC averaged, daya mekanik konstan, simulasi deterministik, serta kebijakan observasi dan pembaruan gain yang telah dibekukan.

#### Perancangan PI Baseline dan Rentang Gain

Konfigurasi PI gain tetap digunakan sebagai pembanding utama sekaligus nilai fallback bagi kedua scheduler adaptif. Pasangan yang dibekukan pada tahap akhir penelitian adalah Kp=2,16 dan Ki=5,72. Pasangan tersebut digunakan secara identik ketika model adaptif belum diaktifkan atau ketika inferensi menghasilkan keluaran yang tidak dapat diterapkan.

Rentang gain untuk keluaran scheduler mengikuti envelope gain admissible final,

2,16≤Kp≤3,36,  3,0368≤Ki≤14,144.

Rentang tersebut diturunkan dari envelope label supervised yang telah difinalkan sebelum pengujian closed-loop. Oleh karena itu, istilah admissible digunakan untuk menunjukkan batas operasional yang diterapkan dalam eksperimen, bukan sebagai jaminan kestabilan fisik universal untuk seluruh kemungkinan kondisi PLTMH.

Kebijakan batas gain yang sama digunakan pada LSTM–PI dan QLSTM–PI. Pemilihan batas, pasangan fallback, serta pembatas laju perubahan gain tidak diubah setelah hasil pengujian closed-loop diketahui.

#### Penyusunan Skenario Operasi

Evaluasi closed-loop akhir menggunakan empat skenario deterministik yang ditetapkan sebelum hasil pengujian diketahui. Setiap skenario dijalankan menggunakan tiga konfigurasi pengendali, yaitu PI gain tetap, LSTM–PI, dan QLSTM–PI, sehingga keseluruhan tahap evaluasi menghasilkan 12 run deterministik.

CL01 dan CL02 merupakan skenario primer pada dua keluarga dinamik uji independen, yaitu D40_L-20 dan D20_L+10. Kedua keluarga tersebut digunakan sebagai unit utama untuk membandingkan ketiga konfigurasi pengendali. CL03 diposisikan sebagai boundary stress dan dilaporkan terpisah dari klaim primer. CL04 digunakan sebagai diagnostik dalam distribusi untuk regime G3. Karena G3 tidak mempunyai keluarga uji independen pada pembagian data final, CL04 tidak digunakan sebagai bukti generalisasi independen terhadap G3.

Gangguan closed-loop diterapkan pada t=2,5 s. Scheduler adaptif baru diizinkan melakukan pembaruan gain pertama pada t=2,6 s, sedangkan sebelum pembaruan tersebut sistem menggunakan PI gain tetap. Rancangan ini dibekukan sebelum hasil respons ketiga pengendali diketahui.

Tahap evaluasi primer tidak menggunakan gangguan multi-step, variasi acak, atau pengulangan stokastik sebagai sumber bukti utama. Simulasi Monte Carlo juga tidak menjadi bagian dari tahap evaluasi primer karena simulator akhir bersifat deterministik dan penelitian tidak menetapkan distribusi probabilistik ketidakpastian plant maupun gangguan. Pengujian Monte Carlo ditempatkan sebagai kemungkinan pengembangan penelitian selanjutnya dengan distribusi ketidakpastian yang harus ditetapkan sebelum eksperimen.

#### Pembentukan Target Gain

Target supervised Kp* dan Ki* dibentuk secara luring menggunakan simulator PLTMH–ELC dan pencarian grid bertahap. Untuk setiap kondisi operasi yang digunakan dalam pembentukan label, pasangan gain kandidat dievaluasi dengan fungsi objektif yang telah ditetapkan pada tahap pembentukan dataset. Pasangan dengan nilai objektif terbaik digunakan sebagai target gain untuk data temporal yang berasal dari kondisi tersebut.

Pencarian dilakukan secara deterministik dengan skema coarse-to-fine sehingga eksplorasi awal dilakukan pada grid yang lebih kasar dan dilanjutkan pada daerah kandidat yang lebih relevan. Prosedur ini digunakan untuk menghasilkan target pembelajaran dan tidak berperan sebagai mekanisme adaptasi gain saat simulasi closed-loop.

Hanya prosedur pencarian grid yang benar-benar dieksekusi dan artefaknya tersimpan yang digunakan sebagai dasar metodologi. Penelitian tidak mengklaim adanya aturan tie-break tambahan berbasis variasi gain tetangga atau margin stabilitas apabila aturan tersebut tidak termasuk dalam prosedur final yang dibekukan. Penelitian juga tidak menyatakan telah melakukan analisis sensitivitas ukuran grid apabila analisis tersebut tidak menjadi bagian dari eksperimen final.

Envelope gain admissible yang kemudian digunakan oleh scheduler berasal dari ruang label final. Envelope tersebut berfungsi sebagai pembatas operasional eksperimen, bukan sebagai bukti jaminan kestabilan universal.

#### Variabel dan Pembentukan Dataset

Masukan temporal LSTM dan QLSTM menggunakan empat fitur yang sama, yaitu deviasi frekuensi, daya mekanik, daya elektrik, dan daya beban buangan. Representasi fitur pada satu titik observasi dapat dituliskan sebagai

xt=ΔftPmtPetPdumptT.

Setiap sampel pembelajaran berbentuk jendela dengan 11 titik observasi. Frekuensi observasi adalah 20 Hz atau Δtobs=0,05 s, sehingga satu jendela mencakup rentang 0,5 s. Dataset final berisi 17.600 jendela supervised dengan target Kp dan Ki.

Pemisahan data dilakukan pada tingkat keluarga dinamik, bukan melalui pengacakan baris maupun rasio jumlah skenario. Tujuh keluarga dinamik digunakan untuk pelatihan, dua untuk validasi, dan dua untuk pengujian. Pembagian tersebut menghasilkan masing-masing 11.200, 3.200, dan 3.200 jendela. Tidak terdapat family leakage maupun scenario leakage antar kelompok data.

Standardisasi fitur dan target dihitung hanya menggunakan data latih. Parameter standardisasi yang telah dibekukan kemudian diterapkan pada data validasi dan data uji. Dengan prosedur tersebut, informasi dari keluarga uji tidak digunakan untuk menentukan parameter prapengolahan atau pemilihan model.

Regime gain G1, G2, dan G3 terdapat pada data pelatihan, sedangkan keluarga validasi dan pengujian independen hanya mencakup G1 dan G2. Oleh karena itu, klaim generalisasi held-out dibatasi pada keluarga G1/G2. Regime G3 tidak mempunyai keluarga uji independen dan hanya dianalisis melalui diagnostik dalam distribusi. Skenario boundary stress tidak dimasukkan ke tensor supervised final.

#### Pengembangan Model LSTM dan QLSTM

LSTM dan QLSTM dikembangkan menggunakan masukan temporal, target gain, split keluarga dinamik, serta prosedur standardisasi yang sama agar perbandingan kedua model tidak dipengaruhi oleh perbedaan informasi masukan. Setiap jendela berisi 11 titik observasi dari empat fitur, yaitu deviasi frekuensi, daya mekanik, daya elektrik, dan daya beban buangan. Target model adalah Kp dan Ki yang telah dibentuk melalui pencarian grid luring.

Standardisasi fitur dan target dihitung hanya dari data latih. Kedua model mempelajari target pada ruang yang telah distandardisasi dan menghasilkan dua keluaran regresi. Keluaran model tidak langsung dianggap sebagai gain aman. Setelah inverse target scaling, kebijakan scheduler melakukan pemeriksaan nilai berhingga, clipping pada envelope gain admissible, dan pembatasan laju perubahan sebelum gain diterapkan pada PI.

LSTM diimplementasikan menggunakan PyTorch. QLSTM direalisasikan sebagai model hybrid quantum–classical berbasis PennyLane dengan empat qubit, kedalaman VQC satu lapisan, keadaan tersembunyi berdimensi empat, dan kepala regresi akhir berstruktur 4→64→60→16→2. Implementasi QLSTM akhir dijalankan pada CPU dan tidak menggunakan perangkat keras kuantum.

Protokol final LSTM dan QLSTM masing-masing menggunakan seed tetap 20260909. Pelatihan multi-seed tidak digunakan sebagai dasar estimasi ketidakpastian hasil akhir. Setelah model final dibekukan, tidak dilakukan pelatihan ulang berdasarkan hasil closed-loop dan tidak dilakukan pemilihan ulang konfigurasi untuk memperbaiki hasil pengujian.

#### Integrasi Gain Adaptif dalam Simulasi Closed-Loop

LSTM dan QLSTM diintegrasikan sebagai penjadwal gain pada tingkat supervisori, sedangkan pengendali PI tetap menghasilkan sinyal kendali ELC. Kedua model menerima jendela observasi dengan struktur, scaler, batas gain, fallback, pembatas laju, dan frekuensi pembaruan yang sama.

Observasi kondisi sistem dilakukan pada 20 Hz. Satu pembaruan gain dilakukan setelah dua observasi sehingga frekuensi pembaruan scheduler adalah 10 Hz atau Δtu=0,1 s. Di antara dua pembaruan, gain terakhir dipertahankan dengan zero-order hold.

Urutan pemrosesan scheduler dibekukan sebagai berikut:

1. membentuk jendela observasi mentah;

2. melakukan standardisasi fitur menggunakan scaler data latih;

3. menjalankan inferensi model beku;

4. mengembalikan keluaran dari skala target ke satuan fisik;

5. memeriksa keterhinggaan keluaran;

6. melakukan clipping pada envelope gain admissible;

7. membatasi laju perubahan gain; dan

8. menerapkan gain ke pengendali PI.

Laju perubahan maksimum Kp adalah 1,2 per detik atau 0,12 per pembaruan, sedangkan laju perubahan maksimum Ki adalah 11,1072 per detik atau 1,11072 per pembaruan. Jika inferensi gagal atau menghasilkan nilai tidak berhingga, scheduler menggunakan pasangan fallback Kp=2,16 dan Ki=5,72 melalui pembatas laju yang sama.

Tidak digunakan exponential smoothing pada keluaran LSTM maupun QLSTM. Seluruh aturan scheduler tersebut ditetapkan sebelum hasil closed-loop diperoleh dan tidak diubah berdasarkan kinerja pengujian.

#### Metode Analisis Data

Analisis dilakukan pada tingkat model dan tingkat sistem kendali. Pada tingkat model, galat estimasi gain pada data uji digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan LSTM dan QLSTM mempelajari pemetaan jendela temporal menuju target Kp dan Ki. Hasil tingkat model dilaporkan terpisah dari kinerja closed-loop karena galat estimasi gain tidak diasumsikan mempunyai hubungan proporsional langsung dengan kualitas respons frekuensi.

Pada tingkat closed-loop, metrik primer adalah RMSE deviasi frekuensi pada interval pascagangguan. Analisis primer menggunakan keluarga dinamik sebagai unit agregasi. Hasil dilaporkan untuk setiap keluarga secara individual dan dapat diringkas menggunakan rerata keluarga tidak berbobot.

Simpangan frekuensi maksimum, RoCoF maksimum, waktu tunak, galat frekuensi akhir, aktivitas beban buangan, variasi total duty, lintasan gain, kejadian saturasi atau fallback, serta beban komputasi digunakan sebagai indikator pendukung. Indikator tersebut membantu menjelaskan mekanisme respons tetapi tidak menggantikan RMSE deviasi frekuensi sebagai metrik primer.

Jumlah keluarga dinamik uji primer independen hanya dua. Oleh karena itu, penelitian tidak melakukan paired t-test, Wilcoxon signed-rank test, pengujian signifikansi pada tingkat keluarga, interval kepercayaan 95%, ukuran efek inferensial, maupun koreksi perbandingan berganda untuk menyatakan superioritas salah satu pengendali. Titik-titik waktu hasil integrasi numerik juga tidak diperlakukan sebagai replikasi statistik independen.

Analisis sensitivitas multi-parameter terhadap panjang jendela, interval pembaruan, faktor smoothing, jumlah qubit, atau kedalaman VQC tidak menjadi bagian dari evaluasi akhir yang dibekukan. Analisis tersebut ditempatkan sebagai rekomendasi penelitian selanjutnya dan tidak digunakan untuk memilih kembali konfigurasi setelah hasil uji diketahui.

Simulasi Monte Carlo tidak dilakukan pada tahap evaluasi primer. Evaluasi akhir menggunakan empat skenario deterministik dan tiga konfigurasi pengendali sehingga menghasilkan 12 run. Analisis ketidakpastian stokastik melalui Monte Carlo dapat dikembangkan pada penelitian selanjutnya setelah distribusi probabilistik ketidakpastian plant, gangguan, atau pengukuran ditetapkan sebelum eksperimen.

Setelah hasil pengujian tersedia, tidak dilakukan pelatihan ulang model, pemilihan ulang skenario primer, maupun perubahan aturan scheduler. Kesimpulan ditarik secara deskriptif berdasarkan bukti yang dihasilkan oleh protokol yang telah dibekukan.

#### Kriteria Keberhasilan Penelitian

Keberhasilan penelitian ditentukan oleh keterlaksanaan metodologi secara konsisten dan dapat ditelusuri, bukan oleh kewajiban QLSTM menghasilkan kinerja yang lebih baik daripada seluruh pembanding. Kriteria metodologis meliputi terbentuknya model PLTMH–ELC yang tervalidasi untuk scope penelitian, tersedianya target gain dan dataset temporal tanpa leakage antar keluarga, berhasilnya pelatihan LSTM dan QLSTM dengan kontrak data yang sama, serta terintegrasinya kedua model sebagai scheduler gain pada simulasi closed-loop.

Tahap evaluasi dianggap berhasil apabila PI gain tetap, LSTM–PI, dan QLSTM–PI dapat dibandingkan menggunakan protokol yang sama dan metrik yang telah dibekukan. RMSE deviasi frekuensi digunakan sebagai metrik primer, sedangkan indikator dinamik dan beban komputasi digunakan untuk memperkaya interpretasi.

Penelitian tidak mensyaratkan superioritas QLSTM sebagai kriteria keberhasilan. Apabila QLSTM menunjukkan hasil setara atau lebih rendah dibandingkan LSTM maupun PI gain tetap, hasil tersebut tetap merupakan temuan empiris yang sah dan harus dilaporkan. Karena hanya terdapat dua keluarga dinamik uji primer independen, tidak digunakan signifikansi statistik untuk menetapkan keberhasilan atau superioritas salah satu pengendali.

Kesimpulan akhir juga harus mempertahankan batas generalisasi. Regime G3 tidak memiliki keluarga uji independen sehingga hasil pada CL04 hanya diperlakukan sebagai diagnostik dalam distribusi dan bukan bukti generalisasi independen terhadap G3.

#### Alur Penelitian

Alur penelitian dimulai dengan penetapan spesifikasi dan validasi model PLTMH–ELC sesuai scope simulasi akhir. PI gain tetap kemudian ditetapkan sebagai baseline dan fallback, sedangkan ruang label digunakan untuk membentuk envelope gain admissible yang akan diterapkan secara konsisten selama evaluasi.

Tahap berikutnya membentuk target Kp* dan Ki* melalui pencarian grid bertahap secara luring. Hasil simulasi kemudian diubah menjadi dataset temporal empat fitur menggunakan jendela 11 observasi pada 20 Hz. Dataset dipisahkan pada tingkat keluarga dinamik dengan komposisi tujuh keluarga untuk pelatihan, dua untuk validasi, dan dua untuk pengujian. Standardisasi fitur dan target dihitung hanya dari data latih untuk mencegah leakage.

LSTM dan QLSTM dilatih menggunakan input, target, dan split yang sama. Setelah model akhir dibekukan, keduanya diintegrasikan sebagai scheduler gain PI. Keluaran model menjalani inverse target scaling, pemeriksaan nilai berhingga, clipping pada envelope gain admissible, serta pembatasan laju perubahan gain. Gain kemudian diterapkan pada PI dengan pembaruan scheduler 10 Hz, sedangkan observasi sistem dilakukan pada 20 Hz.

Evaluasi closed-loop akhir membandingkan PI gain tetap, LSTM–PI, dan QLSTM–PI pada empat skenario deterministik. CL01 dan CL02 mewakili dua keluarga dinamik uji independen dan menjadi bukti primer. CL03 digunakan sebagai boundary stress. CL04 digunakan sebagai diagnostik G3 dalam distribusi dan tidak digunakan untuk membuat klaim generalisasi independen terhadap G3.

Analisis akhir menggunakan RMSE deviasi frekuensi sebagai metrik primer dan indikator dinamik serta beban komputasi sebagai bukti pendukung. Interpretasi dilakukan secara deskriptif tanpa klaim signifikansi statistik. Simulasi Monte Carlo tidak menjadi bagian dari tahap evaluasi primer dan ditempatkan sebagai ruang pengembangan penelitian selanjutnya. Setelah hasil pengujian diperoleh, tidak dilakukan pelatihan ulang model, pemilihan ulang skenario, maupun perubahan kebijakan scheduler.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Kerangka Evaluasi Hasil

Evaluasi hasil dilakukan setelah model PLTMH–ELC, dataset, pembagian keluarga dinamik, model pembelajaran, serta kebijakan penjadwalan gain ditetapkan. Tahap closed-loop membandingkan tiga konfigurasi pengendali, yaitu PI dengan gain tetap, LSTM–PI, dan QLSTM–PI. Ketiga konfigurasi menggunakan model plant, solver, kondisi operasi, batas gain, periode observasi, periode pembaruan gain, dan mekanisme pembatasan laju perubahan gain yang sama. Dengan rancangan tersebut, perbedaan respons yang diperoleh tidak berasal dari perubahan konfigurasi simulasi setelah hasil pengujian diketahui.

Evaluasi primer menggunakan dua keluarga dinamik uji independen, yaitu CL01 (D40_L-20) dan CL02 (D20_L+10). Kedua keluarga tersebut tidak digunakan sebagai keluarga pelatihan. CL03 (D20_L+20) ditempatkan sebagai skenario boundary stress tanpa target gain supervisi yang keras, sedangkan CL04 (D30_L+20) digunakan sebagai diagnostik G3 dalam distribusi pelatihan. Oleh karena itu, hasil CL03 dan CL04 dibahas secara terpisah dan tidak digunakan untuk memperluas klaim generalisasi pada evaluasi primer.

Simulasi menggunakan RK4 langkah tetap dengan interval 0,0025 s. Gangguan diterapkan pada t = 2,50 s dan respons dievaluasi selama 7,50 s setelah gangguan. Data masukan model adaptif diamati pada 20 Hz, sedangkan gain PI diperbarui pada 10 Hz dengan mekanisme zero-order hold di antara dua pembaruan. Pembaruan gain adaptif pertama diizinkan pada t = 2,60 s. Pengaturan tersebut telah ditetapkan sebelum simulasi komparatif dan tidak diubah berdasarkan hasil yang diperoleh.

#### Kinerja Model dalam Mengestimasi Gain PI

Sebelum integrasi ke sistem closed-loop, model LSTM dan QLSTM dievaluasi terhadap target gain PI pada data uji yang telah dibekukan. MSE yang digunakan pada tahap ini dihitung terhadap target Kp dan Ki yang telah distandardisasi, sehingga nilainya merupakan ukuran galat regresi pada ruang target terstandardisasi dan bukan galat frekuensi dalam satuan hertz.

Tabel 4.1. Kinerja estimasi gain PI pada data uji

| Model | MSE target terstandardisasi | RMSE Kp | RMSE Ki |
| --- | --- | --- | --- |
| LSTM | 0,868629 | 0,289101 | 4,157301 |
| QLSTM | 2,963549 | 0,515339 | 7,789278 |

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa LSTM menghasilkan MSE terstandardisasi 0,868629, sedangkan QLSTM menghasilkan 2,963549. Pada model beku yang dievaluasi, MSE QLSTM sekitar 241,18% lebih tinggi daripada LSTM. RMSE Kp dan Ki QLSTM juga lebih tinggi daripada LSTM pada data uji yang sama.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa arsitektur QLSTM yang digunakan dalam konfigurasi penelitian ini belum menghasilkan akurasi estimasi gain yang lebih baik daripada LSTM. Temuan ini tidak ditafsirkan sebagai bukti bahwa komponen kuantum secara umum menurunkan kinerja. QLSTM yang diuji merupakan arsitektur hybrid quantum–classical dengan 5.422 parameter, yang terdiri atas 48 parameter kuantum dan komponen klasik yang membentuk sebagian besar parameter model. Kesimpulan karena itu dibatasi pada arsitektur, dataset, proses pelatihan, dan pembagian data yang digunakan dalam penelitian ini.

Galat estimasi gain juga tidak dapat digunakan secara langsung sebagai ukuran akhir kinerja pengendalian. Pengaruh suatu pasangan Kp dan Ki terhadap respons frekuensi ditentukan oleh dinamika plant, kondisi operasi, pembatasan gain, dan sensitivitas sistem closed-loop. Evaluasi berikutnya karena itu memeriksa secara langsung respons frekuensi setelah LSTM dan QLSTM diintegrasikan sebagai penjadwal gain PI.

#### Hasil Utama Closed-Loop pada Keluarga Uji Independen

Evaluasi primer closed-loop menggunakan CL01 dan CL02 sebagai dua keluarga dinamik uji independen. Metrik utama yang telah ditetapkan adalah RMSE deviasi frekuensi selama horizon 7,50 s setelah gangguan. Hasil setiap keluarga disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. RMSE deviasi frekuensi pada keluarga uji independen

| Skenario | Keluarga | PI gain tetap (Hz) | LSTM–PI (Hz) | QLSTM–PI (Hz) | RMSE terendah |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CL01 | D40_L-20 | 0,016638 | 0,020160 | 0,023913 | PI gain tetap |
| CL02 | D20_L+10 | 0,008319 | 0,007460 | 0,008388 | LSTM–PI |
| Rerata tidak tertimbang | 2 keluarga | 0,012478 | 0,013810 | 0,016150 | PI gain tetap |

Rerata tidak tertimbang dari kedua keluarga uji menghasilkan RMSE 0,012478 Hz untuk PI gain tetap, 0,013810 Hz untuk LSTM–PI, dan 0,016150 Hz untuk QLSTM–PI. Dibandingkan PI gain tetap, rerata RMSE LSTM–PI lebih tinggi 10,67%, sedangkan QLSTM–PI lebih tinggi 29,42%. Rerata RMSE QLSTM–PI juga lebih tinggi 16,95% dibandingkan LSTM–PI.

Rerata tersebut bersifat deskriptif, karena evaluasi primer hanya terdiri atas dua keluarga dinamik independen. Ribuan titik waktu hasil RK4 maupun window temporal dari masing-masing keluarga tidak diperlakukan sebagai observasi independen. Oleh karena itu, hasil pada bagian ini tidak digunakan untuk membuat klaim signifikansi statistik.

Gambar 4.1. Perbandingan RMSE deviasi frekuensi PI gain tetap, LSTM–PI, dan QLSTM–PI pada dua keluarga dinamik uji independen.

Tabel 4.2 dan Gambar 4.1 memperlihatkan perbedaan kinerja yang bergantung pada kondisi operasi. PI gain tetap menghasilkan RMSE terendah pada CL01, sedangkan LSTM–PI menghasilkan RMSE terendah pada CL02. Dengan demikian, LSTM–PI belum menunjukkan peningkatan yang konsisten terhadap PI gain tetap pada kedua keluarga uji. QLSTM–PI tidak menghasilkan RMSE terendah pada salah satu dari dua keluarga uji independen.

Bukti primer tersebut tidak mendukung klaim bahwa QLSTM–PI meningkatkan kinerja pengendalian frekuensi dibandingkan PI gain tetap maupun LSTM–PI pada dua keluarga uji independen yang tersedia. Hasil ini dipertahankan sebagaimana diperoleh dari protokol yang telah dibekukan dan tidak digunakan untuk melakukan pelatihan ulang model, perubahan skenario, maupun penalaan ulang pengendali.

#### Respons Closed-Loop pada CL01 (D40_L-20)

CL01 merepresentasikan kondisi daya mekanik 90 kW, daya dump awal 40 kW, dan penurunan beban konsumen sebesar 20 kW. Sebelum gangguan, beban konsumen sebesar 50 kW dan dump load sebesar 40 kW. Setelah beban konsumen turun menjadi 30 kW, titik keseimbangan daya yang baru memerlukan peningkatan daya dump menuju sekitar 60 kW.

Pada skenario ini, PI gain tetap menghasilkan RMSE deviasi frekuensi sebesar 0,016638 Hz. LSTM–PI menghasilkan RMSE 0,020160 Hz, sedangkan QLSTM–PI menghasilkan 0,023913 Hz. Dibandingkan PI gain tetap, RMSE LSTM–PI meningkat 21,17% dan RMSE QLSTM–PI meningkat 43,72%. Penyajian dalam bentuk kenaikan RMSE digunakan agar arah perubahan kinerja tidak bergantung pada tanda negatif dari definisi persentase improvement pada artefak evaluasi.

Gambar 4.2. Respons deviasi frekuensi pada CL01 (D40_L-20). Garis putus-putus menunjukkan waktu pembaruan gain adaptif pertama pada t = 2,60 s.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa penjadwalan gain adaptif pada CL01 belum memperbaiki RMSE dibandingkan PI gain tetap. Diagnostik scheduler memperlihatkan bahwa LSTM–PI memiliki clip fraction 1,00 pada skenario ini, dengan rerata Ki yang diaplikasikan sekitar 3,10, yaitu dekat batas bawah Ki sebesar 3,0368. QLSTM–PI memiliki rerata Ki yang diaplikasikan sekitar 4,82 dan rate-limit fraction yang lebih tinggi daripada LSTM–PI pada CL01. Informasi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pembatas gain aktif selama operasi, tetapi tidak digunakan untuk menyimpulkan hubungan sebab-akibat tunggal antara nilai gain tertentu dan peningkatan RMSE.

Gambar 4.3. Trajektori Kp dan Ki yang diaplikasikan pada CL01 setelah melalui batas gain dan pembatasan laju perubahan yang sama.

Gambar 4.4. Respons duty dump load pada CL01 untuk ketiga konfigurasi pengendali.

Respons CL01 karena itu memperlihatkan bahwa fleksibilitas penjadwalan gain tidak dengan sendirinya menghasilkan respons frekuensi yang lebih baik. Pada kondisi D40_L-20 yang diuji, PI gain tetap tetap menghasilkan RMSE terendah meskipun LSTM–PI dan QLSTM–PI dapat mengubah gain selama fase pemulihan.

#### Respons Closed-Loop pada CL02 (D20_L+10)

CL02 merepresentasikan kondisi daya mekanik 90 kW, daya dump awal 20 kW, dan kenaikan beban konsumen sebesar 10 kW. Beban konsumen meningkat dari 70 kW menjadi 80 kW sehingga daya dump yang diperlukan pada keseimbangan baru berkurang dari 20 kW menuju sekitar 10 kW.

PI gain tetap menghasilkan RMSE deviasi frekuensi sebesar 0,008319 Hz. LSTM–PI menghasilkan 0,007460 Hz sehingga RMSE menurun 10,33% dibandingkan PI gain tetap. QLSTM–PI menghasilkan RMSE 0,008388 Hz atau sekitar 0,83% lebih tinggi daripada PI gain tetap. Dengan demikian, hanya LSTM–PI yang menghasilkan RMSE lebih rendah daripada PI gain tetap pada CL02.

Gambar 4.5. Respons deviasi frekuensi pada CL02 (D20_L+10). LSTM–PI menghasilkan RMSE terendah pada skenario ini.

Hasil CL02 menunjukkan bahwa penjadwalan gain dapat memberikan manfaat pada kondisi operasi tertentu, tetapi temuan tersebut tidak dapat diperluas sebagai keunggulan LSTM–PI yang konsisten karena hasil CL01 menunjukkan arah yang berbeda. Dengan kata lain, manfaat LSTM–PI pada evaluasi primer bersifat bergantung pada keluarga dinamik yang diuji.

Pada CL02, rerata gain QLSTM–PI yang diaplikasikan adalah sekitar Kp = 3,26 dan Ki = 13,21. Nilai tersebut berada dekat sisi atas rentang gain yang dibekukan, yaitu Kp maksimum 3,36 dan Ki maksimum 14,144. Clip fraction QLSTM–PI pada CL02 sebesar sekitar 0,689, sedangkan LSTM–PI tidak mengalami clipping pada skenario yang sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa gain guard bekerja secara material pada keluaran QLSTM. Hubungan antara kondisi tersebut dan respons closed-loop diperlakukan sebagai bukti deskriptif, bukan sebagai hubungan kausal yang berdiri sendiri.

Gambar 4.6. Trajektori Kp dan Ki yang diaplikasikan pada CL02 setelah melalui kebijakan pembatasan gain yang sama.

Gambar 4.7. Respons duty dump load pada CL02 untuk ketiga konfigurasi pengendali.

Perbedaan hasil CL01 dan CL02 menegaskan bahwa evaluasi model penjadwal gain tidak cukup dilakukan dari satu kondisi operasi. Namun, karena evaluasi primer penelitian ini hanya terdiri atas dua keluarga dinamik independen, perbedaan tersebut tetap diperlakukan sebagai hasil deskriptif dan tidak digunakan untuk membuat klaim generalisasi yang lebih luas.

#### Pengaruh Penjadwalan Gain terhadap Respons Dinamik

Seluruh dua belas simulasi mempertahankan frekuensi dalam rentang diagnostik 45–55 Hz. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketiga konfigurasi dapat menyelesaikan skenario yang diuji tanpa keluar dari domain kestabilan diagnostik yang telah ditetapkan. Akan tetapi, pemenuhan kriteria tersebut tidak identik dengan peningkatan kualitas respons dinamik.

Pada kedua skenario primer, simpangan frekuensi absolut maksimum terjadi pada t = 2,60 s, sedangkan RoCoF absolut maksimum terjadi pada t = 2,50 s. Pembaruan gain adaptif pertama juga dijadwalkan pada t = 2,60 s. Oleh karena itu, simpangan puncak terjadi tidak lebih lambat daripada pembaruan adaptif pertama, sedangkan RoCoF maksimum terbentuk sebelum pembaruan tersebut. Pernyataan ini lebih tepat daripada menganggap seluruh simpangan puncak terjadi sebelum pengendali adaptif mulai bekerja.

Pada masing-masing skenario primer, nilai simpangan puncak dan RoCoF maksimum identik untuk PI gain tetap, LSTM–PI, dan QLSTM–PI. Dengan cadence observasi 20 Hz dan pembaruan gain 10 Hz yang dibekukan, bukti tersebut menunjukkan bahwa perbedaan antarpengendali terutama muncul pada fase respons setelah ekstrem awal, yang kemudian tercermin pada RMSE selama horizon evaluasi. Temuan ini tidak digunakan untuk menyimpulkan bahwa penjadwalan gain secara umum tidak dapat memengaruhi puncak transien pada konfigurasi waktu pembaruan yang berbeda.

Perbedaan antarpengendali juga terlihat pada aktivitas dump load. Pada dua keluarga uji primer, rerata total variation duty QLSTM–PI sekitar 6,40 kali PI gain tetap dan 5,57 kali LSTM–PI. Gain guard tercatat aktif secara material dan tidak terjadi fallback model. Aktivitas kendali QLSTM–PI yang lebih besar tersebut tidak disertai RMSE yang lebih rendah pada kedua keluarga uji primer. Hubungan ini diperlakukan sebagai karakteristik implementasi yang diamati, bukan sebagai bukti bahwa variasi duty yang tinggi secara tunggal menyebabkan penurunan kinerja frekuensi.

#### Beban Komputasi

Beban komputasi dievaluasi dari waktu eksekusi simulasi closed-loop 10 s pada implementasi CPU yang digunakan. Rerata waktu satu simulasi adalah 0,675 s untuk PI gain tetap, 0,897 s untuk LSTM–PI, dan 32,570 s untuk QLSTM–PI. Dengan konfigurasi perangkat lunak dan perangkat keras yang sama pada pengujian ini, rerata waktu simulasi QLSTM–PI sekitar 36,33 kali waktu simulasi LSTM–PI.

Gambar 4.8. Perbandingan rerata waktu komputasi simulasi closed-loop pada implementasi CPU yang digunakan.

Estimasi paired overhead terhadap PI gain tetap adalah sekitar 0,0030 s per pembaruan gain untuk LSTM–PI dan 0,4310 s per pembaruan untuk QLSTM–PI. Periode pembaruan gain yang dibekukan adalah 0,10 s. Berdasarkan pengukuran implementasi tersebut, overhead LSTM–PI masih berada di bawah anggaran waktu nominal pembaruan 10 Hz, sedangkan implementasi QLSTM–PI yang digunakan belum menunjukkan kemampuan memenuhi anggaran yang sama.

Nilai paired overhead tersebut bukan pengukuran latensi inferensi model secara terisolasi. Pengukuran mencakup overhead implementasi yang muncul selama simulasi closed-loop, termasuk komponen simulasi PennyLane pada CPU. Oleh karena itu, rasio waktu komputasi yang diperoleh tidak digunakan untuk menyatakan latensi intrinsik komputasi kuantum, keunggulan atau kelemahan perangkat keras kuantum, maupun quantum speedup. Hasil ini hanya menunjukkan beban komputasi dari implementasi hybrid quantum–classical yang digunakan dalam lingkungan simulasi penelitian ini.

Dari sudut pandang implementasi pengendali, hasil tersebut tetap relevan karena scheduler harus menghasilkan gain dalam periode pembaruan yang tersedia. Dengan demikian, selain kualitas pengendalian frekuensi, kebutuhan komputasi menjadi salah satu keterbatasan praktis QLSTM–PI pada konfigurasi simulasi yang diuji.

#### Sintesis Hasil dan Posisi QLSTM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja model dalam mengestimasi gain dan kinerja sistem setelah gain tersebut diterapkan pada closed-loop perlu dibedakan secara eksplisit. Pada data uji model, MSE target terstandardisasi QLSTM sebesar 2,963549 atau sekitar 241,18% lebih tinggi daripada LSTM yang menghasilkan MSE 0,868629. Pada evaluasi closed-loop primer, rerata RMSE QLSTM–PI sebesar 0,016150 Hz atau 16,95% lebih tinggi daripada LSTM–PI yang menghasilkan 0,013810 Hz. Perbedaan besarnya kedua persentase tersebut menunjukkan bahwa galat estimasi gain dan perubahan kinerja pengendalian frekuensi tidak membentuk hubungan proporsional langsung.

Hubungan antara keluaran model dan respons pengendalian dipengaruhi oleh penerapan inverse scaling, pembatasan gain, pembatasan laju perubahan gain, dinamika plant, kondisi operasi, serta sensitivitas sistem terhadap pasangan Kp dan Ki yang diaplikasikan. Oleh karena itu, peningkatan galat regresi gain tidak ditafsirkan sebagai peningkatan galat frekuensi dengan faktor yang sama. Sebaliknya, kualitas model juga tidak dinilai hanya dari MSE regresi tanpa memeriksa konsekuensinya setelah diintegrasikan ke sistem closed-loop.

Pada empat skenario deterministik yang telah ditetapkan sebelum eksperimen, LSTM–PI menghasilkan RMSE lebih rendah daripada QLSTM–PI pada empat dari empat skenario. Temuan tersebut tetap memerlukan pembatasan ruang lingkup karena hanya CL01 dan CL02 yang merupakan keluarga dinamik uji independen untuk klaim primer. CL03 merupakan boundary stress, sedangkan CL04 merupakan diagnostik G3 dalam distribusi pelatihan. Dengan demikian, hasil empat skenario tidak diperlakukan sebagai empat replikasi independen untuk inferensi statistik.

Pada CL03, RMSE PI gain tetap, LSTM–PI, dan QLSTM–PI masing-masing sebesar 0,059777 Hz, 0,059768 Hz, dan 0,060131 Hz. Perbedaan tersebut sangat kecil dan hanya digunakan untuk menggambarkan perilaku pengendali pada kondisi boundary stress. Hasil CL03 tidak digunakan untuk memperluas klaim kinerja primer.

Pada CL04, PI gain tetap menghasilkan RMSE 0,016638 Hz, LSTM–PI 0,015532 Hz, dan QLSTM–PI 0,015833 Hz. Dibandingkan PI gain tetap, RMSE LSTM–PI menurun sekitar 6,65% dan RMSE QLSTM–PI menurun sekitar 4,84%. Walaupun kedua penjadwal adaptif memberikan RMSE yang lebih rendah pada kasus tersebut, CL04 berasal dari keluarga G3 yang berada dalam distribusi pelatihan. Hasil tersebut karena itu hanya berfungsi sebagai diagnostik dan tidak menjadi bukti generalisasi independen terhadap G3.

Posisi QLSTM dalam penelitian ini dengan demikian bukan sebagai metode yang terbukti lebih unggul daripada LSTM atau PI gain tetap. QLSTM menunjukkan bahwa arsitektur hybrid quantum–classical dapat diintegrasikan sebagai penjadwal gain PI, menghasilkan gain yang tetap berada dalam kebijakan keselamatan yang dibekukan, dan menyelesaikan seluruh skenario deterministik dalam rentang kestabilan diagnostik 45–55 Hz. Namun, pada konfigurasi yang diuji, QLSTM belum menghasilkan akurasi estimasi gain maupun RMSE closed-loop primer yang lebih baik daripada LSTM. QLSTM juga disertai aktivitas dump-duty dan beban komputasi yang lebih besar pada implementasi simulasi yang digunakan.

Hasil negatif tersebut dipertahankan sebagai bagian dari temuan penelitian. Evaluasi ini menunjukkan kondisi dan batas implementasi QLSTM sebagai penjadwal gain PI pada ELC PLTMH tanpa mengubah model, skenario, scheduler, ataupun simulator setelah hasil pengujian diketahui.

#### Keterbatasan Hasil

Interpretasi hasil dibatasi oleh rancangan penelitian dan ruang model yang digunakan. Keterbatasan pertama berkaitan dengan jumlah unit evaluasi independen. Evaluasi primer hanya memiliki dua keluarga dinamik uji independen, yaitu D40_L-20 dan D20_L+10. Jumlah tersebut belum memadai untuk mendukung uji signifikansi statistik pada tingkat keluarga. Oleh sebab itu, perbandingan rerata RMSE pada penelitian ini diperlakukan sebagai hasil deskriptif.

Keterbatasan kedua berkaitan dengan struktur data temporal. Ribuan titik waktu RK4 maupun window temporal dari satu keluarga dinamik berasal dari realisasi sistem yang sama dan tidak diperlakukan sebagai observasi independen. Konsekuensinya, jumlah titik waktu tersebut tidak digunakan untuk memperbesar ukuran sampel statistik, menghitung nilai p, atau membuat klaim signifikansi yang tidak didukung oleh jumlah keluarga independen.

Keterbatasan ketiga berasal dari ruang model plant. Simulasi menggunakan ELC averaged, daya mekanik konstan, serta model generator sinkron yang telah ditetapkan, tanpa mengaktifkan dinamika governor dan waterway. Dengan demikian, hasil penelitian berlaku pada konfigurasi model tersebut dan belum secara langsung menunjukkan kinerja pada plant fisik dengan seluruh dinamika hidraulik, aktuator, pengukuran, dan ketidakpastian lapangan.

Keterbatasan keempat berkaitan dengan kebijakan temporal pengendali. Observasi model dilakukan pada 20 Hz dan pembaruan gain pada 10 Hz, dengan pembaruan adaptif pertama pada t = 2,60 s setelah gangguan diterapkan pada t = 2,50 s. RoCoF maksimum pada dua skenario primer terjadi pada t = 2,50 s, sedangkan simpangan frekuensi absolut maksimum terjadi pada t = 2,60 s. Karena simpangan puncak terjadi tidak lebih lambat daripada pembaruan adaptif pertama dan nilainya identik untuk ketiga konfigurasi, eksperimen ini tidak menunjukkan adanya pengurangan ekstrem awal oleh penjadwal adaptif pada kebijakan waktu yang dibekukan. Temuan tersebut tidak digunakan untuk menyimpulkan perilaku pada cadence observasi atau pembaruan gain yang berbeda.

Keterbatasan kelima berkaitan dengan cakupan regime target. Regime G3 tidak tersedia sebagai keluarga uji independen pada pembagian data akhir. CL04 yang menggunakan G3 berasal dari keluarga pelatihan dan hanya digunakan sebagai diagnostik dalam distribusi. Oleh karena itu, penelitian ini tidak membuat klaim generalisasi independen terhadap G3.

Keterbatasan keenam berkaitan dengan beban komputasi. Pengukuran pada implementasi CPU/PennyLane menunjukkan bahwa QLSTM–PI belum memenuhi anggaran waktu nominal pembaruan gain 10 Hz pada konfigurasi perangkat lunak yang diuji. Pengukuran tersebut mencakup overhead simulasi dan bukan latensi inferensi perangkat keras kuantum secara terisolasi. Karena itu, hasil ini tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menyatakan quantum speedup ataupun membandingkan efisiensi intrinsik perangkat keras klasik dan kuantum.

Keterbatasan-keterbatasan tersebut menentukan ruang berlakunya kesimpulan. Perluasan hasil di luar ruang tersebut memerlukan evaluasi tambahan yang dirancang terlebih dahulu, bukan perubahan post hoc terhadap model atau protokol yang telah menghasilkan hasil primer penelitian ini.

#### Ringkasan Bab

Bab ini mengevaluasi LSTM–PI dan QLSTM–PI sebagai penjadwal gain pada ELC PLTMH dengan PI gain tetap sebagai pembanding. Pada tahap estimasi gain, LSTM menghasilkan galat lebih rendah daripada QLSTM pada data uji yang dibekukan. Setelah diintegrasikan ke closed-loop, seluruh dua belas run deterministik tetap berada dalam rentang kestabilan diagnostik 45–55 Hz, tetapi peningkatan kinerja akibat penjadwalan gain tidak konsisten antar-kondisi operasi.

Pada dua keluarga dinamik uji independen, PI gain tetap menghasilkan rerata RMSE terendah sebesar 0,012478 Hz. LSTM–PI menghasilkan 0,013810 Hz dan QLSTM–PI 0,016150 Hz. LSTM–PI menghasilkan RMSE lebih rendah daripada PI gain tetap pada CL02 tetapi lebih tinggi pada CL01, sedangkan QLSTM–PI tidak menghasilkan RMSE terendah pada salah satu dari kedua skenario primer. Perbandingan tersebut bersifat deskriptif karena unit evaluasi independen primer hanya terdiri atas dua keluarga dinamik.

Hasil model dan hasil closed-loop juga menunjukkan bahwa galat estimasi gain tidak mempunyai hubungan proporsional langsung dengan degradasi respons frekuensi. Selain itu, implementasi QLSTM–PI menghasilkan variasi dump-duty yang lebih besar dan membutuhkan waktu komputasi yang jauh lebih tinggi daripada LSTM–PI pada lingkungan simulasi CPU/PennyLane yang digunakan. Hasil beban komputasi tersebut merupakan karakteristik implementasi penelitian dan bukan bukti mengenai keunggulan atau kelemahan intrinsik perangkat keras kuantum.

Bukti primer penelitian ini tidak mendukung superioritas QLSTM–PI terhadap PI gain tetap maupun LSTM–PI. Hasil CL03 tetap diposisikan sebagai boundary stress, sedangkan hasil CL04 hanya merupakan diagnostik G3 dalam distribusi pelatihan dan tidak digunakan sebagai bukti generalisasi G3 independen. Tidak ada klaim signifikansi statistik maupun quantum advantage yang dibuat dari hasil tersebut.

Dengan demikian, kontribusi hasil penelitian terletak pada evaluasi terkontrol terhadap penggunaan QLSTM sebagai penjadwal gain PI pada ELC PLTMH, termasuk identifikasi keterbatasan akurasi, kinerja closed-loop, aktivitas kendali, dan beban komputasi pada konfigurasi yang diuji. Hasil negatif QLSTM dipertahankan sebagai temuan ilmiah dan menjadi dasar yang objektif untuk perumusan kesimpulan serta rekomendasi penelitian selanjutnya pada Bab V.

# KESIMPULAN DAN SARAN

#### Kesimpulan

Berdasarkan tahapan pemodelan, pembentukan dataset, pelatihan model, dan evaluasi closed-loop yang telah dilakukan, penelitian menghasilkan empat kesimpulan utama yang mengikuti tujuan penelitian.

1. Model PLTMH–ELC terisolasi telah digunakan untuk mengevaluasi respons frekuensi pada lingkup model akhir berupa ELC averaged dengan daya mekanik konstan. Model primer tidak memasukkan dinamika governor, waterway, CFD turbin, maupun transien switching IGBT secara rinci. Dengan lingkup tersebut, seluruh 12 simulasi deterministik dapat diselesaikan dalam rentang diagnostik frekuensi 45–55 Hz. Kesimpulan penelitian karena itu dibatasi pada representasi plant dan kondisi simulasi tersebut.

2. Target gain PI dibentuk secara luring melalui pencarian grid bertahap berbasis simulasi dan selanjutnya digunakan untuk membentuk dataset temporal. Dataset akhir terdiri atas 17.600 window dengan 11 titik observasi per window pada 20 Hz dan menggunakan empat fitur, yaitu deviasi frekuensi, daya mekanik, daya elektrik, dan daya beban buangan. Pemisahan data dilakukan pada tingkat keluarga dinamik dengan komposisi 7 keluarga untuk pelatihan, 2 untuk validasi, dan 2 untuk pengujian, setara dengan 11.200/3.200/3.200 window. Pemisahan tersebut tidak menggunakan pengacakan baris dan tidak menghasilkan family leakage maupun scenario leakage.

3. LSTM dan QLSTM berhasil dikembangkan sebagai model estimasi gain (K_p) dan (K_i) serta diintegrasikan sebagai scheduler supervisori dengan aturan penerapan gain yang sama. Keluaran model dikembalikan ke skala fisik, diperiksa keterhinggaannya, dibatasi pada envelope gain admissible, dan dikenai pembatasan laju perubahan sebelum diterapkan pada PI. Pada data uji, MSE target terstandardisasi LSTM sebesar 0,868629, sedangkan QLSTM sebesar 2,963549. MSE QLSTM dengan demikian sekitar 241,18% lebih tinggi daripada LSTM pada konfigurasi model yang diuji. Hasil tersebut menunjukkan bahwa arsitektur QLSTM yang digunakan belum menghasilkan estimasi gain yang lebih akurat daripada LSTM, tanpa menjadikannya sebagai kesimpulan umum mengenai seluruh arsitektur QLSTM atau komputasi kuantum.

4. Evaluasi primer pada dua keluarga dinamik uji independen menunjukkan rerata RMSE deviasi frekuensi sebesar 0,012478 Hz untuk PI gain tetap, 0,013810 Hz untuk LSTM–PI, dan 0,016150 Hz untuk QLSTM–PI. Dibandingkan PI gain tetap, rerata RMSE LSTM–PI lebih tinggi 10,67%, sedangkan QLSTM–PI lebih tinggi 29,42%. Rerata RMSE QLSTM–PI juga lebih tinggi 16,95% dibandingkan LSTM–PI. PI gain tetap menghasilkan RMSE terendah pada CL01, sedangkan LSTM–PI menghasilkan RMSE terendah pada CL02; QLSTM–PI tidak menghasilkan RMSE terendah pada kedua keluarga uji primer. Dengan demikian, bukti primer penelitian ini tidak mendukung superioritas QLSTM–PI terhadap PI gain tetap maupun LSTM–PI. Perbandingan tersebut bersifat deskriptif karena hanya tersedia dua keluarga uji independen dan tidak digunakan untuk membuat klaim signifikansi statistik.

Dari sisi implementasi komputasional, waktu rata-rata satu run adalah 0,896540 s untuk LSTM–PI dan 32,570478 s untuk QLSTM–PI pada lingkungan CPU yang digunakan. Rasio waktu komputasi QLSTM terhadap LSTM sekitar 36,33 kali. Estimasi overhead per pembaruan adalah sekitar 0,002998 s pada LSTM dan 0,431024 s pada QLSTM, sedangkan anggaran pembaruan 10 Hz adalah 0,100000 s. Pada implementasi ini LSTM memenuhi anggaran nominal 10 Hz, sedangkan QLSTM belum menunjukkannya. Pengukuran tersebut mencakup implementation-level simulation overhead dan tidak diperlakukan sebagai waktu inferensi model murni.

Kesimpulan keseluruhan menunjukkan bahwa penjadwalan gain adaptif tidak secara otomatis menghasilkan respons frekuensi yang lebih baik daripada PI gain tetap. LSTM–PI memberikan manfaat pada kondisi CL02 tetapi tidak pada CL01, sedangkan QLSTM–PI belum menunjukkan keunggulan pada dua keluarga uji primer. Hasil negatif tersebut dipertahankan sebagai bagian dari bukti ilmiah penelitian dan tidak digunakan untuk melakukan pelatihan ulang model, pemilihan ulang skenario, atau penalaan ulang scheduler setelah hasil diketahui.

#### Saran

Pengembangan penelitian selanjutnya diarahkan pada keterbatasan yang terukur dalam eksperimen ini.

1. Evaluasi generalisasi perlu diperluas menggunakan lebih banyak keluarga dinamik independen. Regime G3 perlu memiliki keluarga validasi dan pengujian held-out yang benar-benar terpisah dari pelatihan sehingga kemampuan generalisasi terhadap regime tersebut dapat dinilai secara independen, bukan hanya melalui diagnostik dalam distribusi seperti CL04.

2. Analisis ketidakpastian stokastik dapat dikembangkan melalui simulasi Monte Carlo setelah distribusi probabilistik untuk variasi plant, gangguan, beban, dan/atau pengukuran ditetapkan sebelum eksperimen. Pengujian tersebut sebaiknya dipra-spesifikasikan agar tidak berubah berdasarkan hasil deterministik penelitian ini.

3. Model plant dapat diperluas dengan dinamika governor, waterway, karakteristik turbin yang lebih rinci, gangguan pengukuran, serta representasi elektronika daya yang lebih detail. Pengembangan ini diperlukan untuk menguji apakah pola kinerja yang ditemukan pada model ELC averaged dengan daya mekanik konstan tetap bertahan ketika tingkat fidelitas plant ditingkatkan.

4. Kelayakan implementasi waktu nyata QLSTM perlu difokuskan pada pengurangan beban komputasi dan latensi. Arsitektur, backend simulasi kuantum, strategi eksekusi, dan perangkat komputasi dapat dibandingkan menggunakan protokol yang ditetapkan sebelum pengujian. Evaluasi tersebut tidak boleh mengasumsikan adanya quantum advantage dan perlu melaporkan secara terpisah waktu inferensi model murni dari overhead simulasi sistem.

5. Robustness pelatihan LSTM dan QLSTM dapat diperluas menggunakan beberapa seed yang ditentukan sebelum eksperimen, disertai evaluasi variasi kinerja pada keluarga dinamik independen yang lebih banyak. Pendekatan tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih kuat mengenai sensitivitas hasil terhadap inisialisasi model tanpa menggantikan hasil dengan konfigurasi yang dipilih secara post hoc.

6. Pengujian hardware-in-the-loop dan implementasi waktu nyata dapat dilakukan setelah model, scheduler, batas gain, mekanisme fallback, dan anggaran komputasi memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Tahap ini penting untuk mengevaluasi pengaruh keterlambatan komputasi, periode sampling fisik, noise sensor, serta keterbatasan perangkat kendali yang belum direpresentasikan dalam simulasi deterministik saat ini.