### PROPOSAL TESIS

PENINGKATAN KINERJA ELECTRONIC LOAD CONTROLLER (ELC) PEMBANGKIT LISTRIK MIKROHIDRO (PLTMH) BERBASIS QUANTUM LONG SHORT-TERM MEMORY (QLSTM)

Disusun Oleh:

YOHANES PRIYO GUNO SUMAKTO

30000425420021

PROGRAM MAGISTER ENERGI

SEKOLAH PASCA SARJANA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2026

### HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL TESIS

PENINGKATAN KINERJA ELECTRONIC LOAD CONTROLLER (ELC) PEMBANGKIT LISTRIK MIKROHIDRO (PLTMH) BERBASIS QUANTUM LONG SHORT-TERM MEMORY (QLSTM)

Disusun Oleh:

YOHANES PRIYO GUNO SUMAKTO

30000425420021

Mengetahui,

Komisi Pembimbing

Pembimbing Pertama 			Pembimbing Kedua

( Dr. Eng. Adi Wibowo, S.Si., M.Kom. ) ( Dr. Eng. Udi Harmoko, S.Si., M.Si. )

Ketua Program Studi

Magister Energi

(Prof. Dr.-Ing. Ir. Silviana, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng.)

### KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Hikmat dan Pengetahuan, atas kasih, anugerah, serta penyertaan-Nya yang senantiasa memampukan penulis sehingga proposal tesis yang berjudul “PENINGKATAN KINERJA ELECTRONIC LOAD CONTROLLER (ELC) PEMBANGKIT LISTRIK MIKROHIDRO (PLTMH) BERBASIS QUANTUM LONG SHORT-TERM MEMORY (QLSTM)”. Proposal tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Magister Energi, Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Pada kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membimbing, memberi bantuan, arahan dan saran dalam penyusunan proposal tesis ini yaitu kepada :

- Prof. Ir. Mochamad Agung Wibowo, M.M., M.Sc., Ph.D., selaku Dekan Pasca sarjana, Universitas Diponegoro Semarang.

- Prof. Dr.-Ing. Ir. Silviana, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng., selaku Ketua Program Studi Magister Energi Universitas Diponegoro Semarang.

- Dr. Eng. Adi Wibowo, S.Si., M.Kom., selaku Dosen Pembimbing Pertama atas waktu, tenaga, petunjuk, dan keramah-tamahannya dalam membimbing penulis mengerjakan proposal tesis.

- Dr. Eng. Udi Harmoko, S.Si., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Kedua atas waktu, tenaga, petunjuk, dan keramah-tamahannya dalam membimbing penulis mengerjakan proposal ini.

- Bapak dan Ibu Dosen Magister Energi yang telah memberikan pengajaran yang sangat luar biasa kepada penulis.

- Istri tercinta dan anakku terkasih, yang senantiasa memberikan doa, kasih, pengertian, serta dukungan moril yang tiada henti kepada penulis selama proses studi dan penyusunan proposal tesis ini.

- Ibu tercinta, atas doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tidak pernah putus dalam mendukung setiap langkah kehidupan dan pendidikan penulis.

- Almarhum Bapak tercinta, yang semasa hidupnya telah menanamkan nilai-nilai iman, kerja keras, dan ketekunan yang menjadi fondasi bagi penulis dalam menempuh pendidikan hingga saat ini. Kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera kekal bagi beliau.

- Bapak dan Ibu mertua, atas doa, perhatian, serta dukungan yang tulus kepada penulis dan keluarga selama masa studi.

- Seluruh keluarga besar penulis dan keluarga besar istri, yang senantiasa memberikan doa, semangat, dan dukungan dalam berbagai bentuk.

- Rekan-rekan kerja yang telah memberikan dukungan, pengertian, serta motivasi sehingga penulis dapat membagi waktu antara tanggung jawab pekerjaan dan studi dengan baik.

- Teman–teman Magister Energi yang selalu mendukung dan memberi semangat kepada penulis.

Akhir kata penulis memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan proposal ini. Sebagai bagian dari upaya penyempurnaan, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan dan pengembangan proposal ini ke arah yang lebih baik. Kiranya seluruh proses dan usaha penyusunan proposal ini berkenan di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan senantiasa berada dalam penyertaan serta kasih karunia-Nya. Amin.

Semarang, Februari 2026

Penulis

### DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL TESIS	i

KATA PENGANTAR	ii

DAFTAR ISI	iv

DAFTAR GAMBAR	vi

DAFTAR TABEL	vii

ABSTRAK	viii

ABSTRACT	ix

BAB I PENDAHULUAN	1

1.1	Latar Belakang	1

1.2	Perumusan Masalah	3

1.3	Tujuan Penelitian	4

1.4	Manfaat Penelitian	4

1.5	Ruang Lingkup Penelitian	5

1.6	Orisinalitas Penelitian	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7

2.1	Dinamika Frekuensi PLTMH Terisolasi	7

2.2	Electronic Load Controller	8

2.3	Pengendali PI dan Penjadwalan Gain	10

2.4	Pembentukan Target Gain Berbasis Simulasi	10

2.5	Long Short-Term Memory	11

2.6	Variational Quantum Circuit	12

2.7	Arsitektur QLSTM untuk Estimasi Gain	12

2.8	Penerapan Gain dalam Loop Kendali	14

2.9	Indikator Kinerja dan Pengujian	15

2.10	Kajian Penelitian Terdahulu dan Posisi Penelitian	15

2.11	Hipotesis Penelitian	21

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	22

3.1	Desain Penelitian	22

3.2	Tempat, Perangkat, dan Waktu Penelitian	22

3.3	Pemodelan Sistem PLTMH–ELC	23

3.4	Perancangan PI Baseline dan Rentang Gain	23

3.5	Penyusunan Skenario Operasi	24

3.6	Pembentukan Target Gain	24

3.7	Variabel dan Pembentukan Dataset	24

3.8	Pengembangan Model LSTM dan QLSTM	25

3.9	Integrasi Gain Adaptif dalam Simulasi Closed-Loop	26

3.10	Metode Analisis Data	26

3.11	Kriteria Keberhasilan Penelitian	27

3.12	Alur Penelitian	27

DAFTAR PUSTAKA	29

### DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Hubungan ketidakseimbangan daya, inersia, dan respons frekuensi sistem PLTMH	7

Gambar II.2 Konfigurasi sistem PLTMH terisolasi dengan ELC berbasis PI dan beban buangan.	9

Gambar II.3 Arsitektur konseptual estimasi gain PI adaptif berbasis QLSTM pada sistem PLTMH–ELC	13

### DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Sintesis State of the Art dan Posisi Penelitian	17

Tabel III.1 Rencana Jadwal Pelaksanaan Penelitian	22

### ABSTRAK

Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) pada sistem terisolasi rentan mengalami deviasi frekuensi ketika perubahan beban tidak segera diimbangi. Electronic Load Controller (ELC) mempertahankan keseimbangan daya melalui pengaturan beban buangan, tetapi kualitas responsnya bergantung pada gain pengendali proportional–integral (PI). Penggunaan satu pasangan gain tetap dapat membatasi respons pada kondisi operasi yang berbeda. Penelitian ini mengembangkan penentuan gain PI adaptif berbasis Quantum Long Short-Term Memory (QLSTM) untuk ELC PLTMH terisolasi.

QLSTM diposisikan sebagai model pembelajaran temporal yang memetakan jendela kondisi operasi menjadi Kpt dan Kit, bukan sebagai algoritma optimasi atau pengendali langsung. Target Kp* dan Ki* dibentuk secara luring melalui pencarian grid bertahap pada model simulasi dengan satu fungsi objektif yang memadukan integral galat absolut, deviasi frekuensi maksimum, dan waktu tunak. Dataset dipisahkan berdasarkan skenario agar tidak terjadi kebocoran informasi temporal. Keluaran gain dibatasi pada rentang aman, diperbarui pada interval supervisori, dan dihaluskan sebelum diterapkan pada PI.

Kinerja diuji melalui simulasi closed-loop pada perubahan beban step, multi-step, dan acak, termasuk skenario yang tidak digunakan dalam pelatihan. Tiga konfigurasi dibandingkan, yaitu PI gain tetap, PI adaptif berbasis LSTM, dan PI adaptif berbasis QLSTM. Evaluasi menggunakan Δfmax, waktu tunak, IAE, ITAE, galat estimasi gain, dan beban komputasi. Penelitian ini diharapkan menghasilkan kerangka metodologis yang dapat ditelusuri dari pembentukan target gain hingga evaluasi kendali, sekaligus menyediakan bukti empiris mengenai nilai tambah QLSTM terhadap LSTM klasik pada pengendalian ELC PLTMH.

Kata kunci: PLTMH, ELC, pengendali PI, gain adaptif, QLSTM, LSTM, stabilitas frekuensi.

### ABSTRACT

Isolated micro-hydropower plants are susceptible to frequency deviations when load changes are not promptly balanced. An Electronic Load Controller (ELC) maintains power balance by regulating a dump load; however, its response depends on the proportional–integral (PI) controller gains. A single fixed-gain pair may limit performance across different operating conditions. This study develops QLSTM-based adaptive PI gain determination for an ELC in an isolated micro-hydropower system.

QLSTM is formulated as a temporal learning model that maps an operating-condition window to Kpt and Kit, rather than as an optimization algorithm or a direct controller. Target gains Kp* and Ki* are generated offline through a coarse-to-fine grid search on the simulation model using one objective function that combines integral absolute error, maximum frequency deviation, and settling time. The dataset is split by scenario to prevent temporal information leakage. Model outputs are bounded, updated at a supervisory interval, and smoothed before being applied to the PI controller.

Closed-loop performance is evaluated under step, multi-step, and random load changes, including scenarios excluded from training. Three configurations are compared: fixed-gain PI, LSTM-based adaptive PI, and QLSTM-based adaptive PI. Evaluation uses maximum frequency deviation, settling time, IAE, ITAE, gain-estimation error, and computational burden. The study is expected to provide a traceable methodological framework from gain-label generation to control evaluation and empirical evidence regarding the added value of QLSTM over classical LSTM for micro-hydropower ELC control.

Keywords: micro-hydropower plant, Electronic Load Controller, PI controller, adaptive gain, QLSTM, LSTM, frequency stability.

# PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) berperan dalam penyediaan listrik berbasis sumber daya lokal, terutama pada sistem terisolasi yang tidak memperoleh dukungan jaringan interkoneksi. Khosravi et al. (2025) menempatkan stabilitas frekuensi sebagai salah satu tantangan utama mikrogrid terisolasi berbasis energi terbarukan. Pada konfigurasi tersebut, perubahan daya beban harus segera diimbangi oleh pembangkitan atau perangkat pengatur beban. Milano et al. (2018) menjelaskan bahwa rendahnya inersia sistem mempercepat perubahan frekuensi setelah terjadi gangguan, sedangkan Fang et al. (2019) menunjukkan bahwa ketidakseimbangan daya aktif menyebabkan frekuensi menyimpang dari nilai nominal. Karakteristik tersebut menempatkan stabilitas frekuensi sebagai salah satu aspek utama keandalan operasi PLTMH terisolasi.

Pada PLTMH dengan daya mekanik turbin yang dipertahankan mendekati konstan, Electronic Load Controller (ELC) menjaga keseimbangan daya dengan mengalihkan selisih antara daya pembangkitan dan daya beban konsumen menuju beban buangan (dump load). Kalla et al. (2016) menjelaskan bahwa ELC meningkatkan penyerapan daya oleh beban buangan ketika beban konsumen menurun. Singh et al. (2018) menunjukkan bahwa ketika beban konsumen meningkat, daya yang dialirkan menuju beban buangan dikurangi agar total daya listrik yang diserap tetap sesuai dengan daya yang tersedia dari generator. Mekanisme tersebut membentuk interaksi antara turbin, generator sinkron, beban konsumen, dan ELC dalam sistem kendali frekuensi.

Pengendali proportional–integral (PI) banyak digunakan pada ELC karena strukturnya sederhana dan mampu menghilangkan galat keadaan tunak. Singh et al. (2018) menunjukkan bahwa aksi PI pada ELC menentukan perintah pengaturan perangkat daya berdasarkan galat frekuensi. Kinerja pengendali ditentukan oleh gain proporsional Kp dan gain integral Ki. Salhi et al. (2014) memperlihatkan bahwa satu pasangan gain tetap belum tentu mempertahankan kualitas respons yang sama ketika PLTMH menghadapi rentang perubahan beban yang luas. Ndukwe et al. (2024) juga menunjukkan bahwa pembaruan gain PI berdasarkan kondisi operasi dapat memperbaiki respons dinamis pengendali beban. Temuan tersebut mengarahkan persoalan dari pencarian satu pasangan gain menuju penentuan gain yang sesuai dengan kondisi operasi sistem.

Águila-León et al. (2020) menunjukkan penggunaan GWO, PSO, dan GA untuk mencari parameter pengendali yang meminimalkan galat pada konverter daya, sedangkan Hosseini et al. (2024) mengidentifikasi penggunaan metaheuristik yang luas pada aplikasi energi. Pendekatan tersebut relevan sebagai bagian perkembangan metode penalaan parameter, tetapi tidak digunakan sebagai mekanisme penentu gain adaptif dalam penelitian ini. Target gain penelitian dibentuk secara luring melalui pencarian grid bertahap pada model simulasi, sedangkan penentuan gain ketika pengendali beroperasi dilakukan oleh model pembelajaran temporal.

Hochreiter dan Schmidhuber (1997) mengembangkan Long Short-Term Memory (LSTM) untuk mempelajari dependensi pada data sekuensial melalui keadaan sel dan mekanisme gerbang. Chen et al. (2022) kemudian memperkenalkan Quantum Long Short-Term Memory (QLSTM) dengan mengintegrasikan variational quantum circuit (VQC) ke dalam transformasi gerbang LSTM. Khan et al. (2024) memperlihatkan bahwa perbandingan QLSTM dan LSTM perlu dilakukan secara empiris pada domain dan dataset yang sebanding. Landasan tersebut mendukung penggunaan LSTM sebagai pembanding klasik terhadap QLSTM tanpa mengasumsikan terlebih dahulu bahwa QLSTM akan menghasilkan kinerja yang lebih baik.

Dalam penelitian ini, QLSTM tidak diposisikan sebagai algoritma optimasi dan tidak menggantikan pengendali PI. QLSTM berfungsi sebagai model pembelajaran temporal yang mengestimasi Kp dan Ki dari jendela kondisi operasi. Pengendali PI tetap membentuk sinyal kendali ELC, sedangkan QLSTM bertindak sebagai penjadwal gain pada tingkat supervisori. Dengan struktur tersebut, QLSTM menjadi komponen pembelajaran yang menentukan pasangan gain adaptif, sementara struktur kendali utama ELC tetap berbasis PI.

Pembelajaran terawasi memerlukan target Kp* dan Ki*. Target tersebut dibentuk melalui simulasi kandidat gain dengan pencarian grid bertahap (coarse-to-fine grid search) menggunakan fungsi objektif yang telah ditetapkan. Proses pencarian hanya digunakan pada tahap pembentukan label dataset dan tidak dijalankan di dalam closed-loop ketika LSTM–PI maupun QLSTM–PI dievaluasi. Struktur ini memisahkan dengan jelas proses pembentukan target dari proses estimasi gain adaptif.

Jendela temporal model akhir menggunakan empat fitur, yaitu deviasi frekuensi, daya mekanik, daya elektrik, dan daya beban buangan. Pemisahan dataset dilakukan pada tingkat keluarga dinamik, bukan melalui pengacakan baris atau titik waktu. Pendekatan tersebut menjaga keluarga pelatihan, validasi, dan pengujian tetap terpisah sehingga ketergantungan temporal dari keluarga yang sama tidak tersebar ke beberapa subset data. Prinsip tersebut sejalan dengan perhatian Bergmeir et al. (2018) terhadap risiko bias evaluasi ketika ketergantungan temporal tidak dipertimbangkan.

Gain yang dihasilkan model tidak langsung diterapkan tanpa pembatasan. Prediksi dikembalikan ke skala fisik, diperiksa keterhinggaannya, dibatasi pada envelope gain yang telah ditetapkan, kemudian dikenai pembatasan laju perubahan gain sebelum diaplikasikan pada PI. Mekanisme tersebut digunakan secara identik pada LSTM–PI dan QLSTM–PI sehingga perbandingan kedua model tidak dipengaruhi oleh perbedaan aturan penerapan gain.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian diarahkan pada pengembangan dan evaluasi penjadwalan gain PI adaptif berbasis QLSTM untuk ELC PLTMH terisolasi. Kontribusi metodologis penelitian terletak pada rantai yang dapat ditelusuri mulai dari pembentukan target gain, pembentukan dataset temporal, pembelajaran LSTM dan QLSTM, penerapan gain melalui mekanisme supervisori, hingga evaluasi closed-loop. Perbandingan dengan PI gain tetap dan LSTM–PI digunakan untuk menilai kinerja QLSTM–PI secara empiris tanpa menjadikan superioritas QLSTM sebagai asumsi penelitian.

#### Perumusan Masalah

ELC dengan gain PI tetap dapat menghasilkan kualitas respons yang berbeda ketika sistem menghadapi perubahan kondisi operasi. Penggunaan model temporal untuk menentukan gain adaptif memerlukan sumber target gain yang dapat ditelusuri, pemisahan data yang mencegah kebocoran, mekanisme penerapan gain yang konsisten, serta evaluasi closed-loop yang memperlakukan LSTM dan QLSTM secara sebanding. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian dirumuskan melalui pertanyaan berikut.

1. Bagaimana membangun model dinamis PLTMH terisolasi yang merepresentasikan interaksi turbin, generator sinkron, beban konsumen, dan ELC terhadap perubahan frekuensi?

2. Bagaimana membentuk target Kp* dan Ki* melalui pencarian grid bertahap berbasis simulasi untuk menyediakan label pembelajaran LSTM dan QLSTM tanpa menggunakan algoritma metaheuristik sebagai penentu gain adaptif?

3. Bagaimana mengembangkan QLSTM sebagai model pembelajaran temporal yang menentukan Kp dan Ki secara adaptif serta mengintegrasikan keluarannya ke pengendali PI melalui pembatasan gain dan pembatasan laju perubahan gain?

4. Bagaimana kinerja ELC dengan penjadwalan gain PI berbasis QLSTM dibandingkan dengan PI gain tetap dan LSTM–PI pada keluarga dinamik pengujian yang telah dipisahkan dari data pelatihan?

#### Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengembangkan dan mengevaluasi penjadwalan gain PI adaptif berbasis QLSTM pada ELC PLTMH terisolasi serta membandingkan kinerjanya dengan PI gain tetap dan LSTM–PI pada kondisi evaluasi yang telah ditetapkan.

Tujuan khusus penelitian meliputi:

1. membangun dan memvalidasi model dinamis PLTMH–ELC yang merepresentasikan respons frekuensi akibat perubahan beban;

2. membentuk dataset temporal beserta target Kp* dan Ki* melalui pencarian grid bertahap berbasis simulasi menggunakan fungsi objektif yang telah ditetapkan;

3. mengembangkan LSTM dan QLSTM untuk memetakan jendela kondisi operasi menjadi estimasi gain PI yang diterapkan melalui mekanisme penjadwalan gain supervisori yang sama; dan

4. membandingkan secara deskriptif kinerja PI gain tetap, LSTM–PI, dan QLSTM–PI dengan RMSE deviasi frekuensi sebagai metrik primer pada keluarga dinamik uji independen, disertai indikator respons dinamik dan beban komputasi sebagai bukti pendukung.

#### Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat pada aspek konseptual, metodologis, dan praktis dalam pengembangan pengendalian frekuensi PLTMH terisolasi. Pada aspek konseptual, penelitian memperjelas kedudukan QLSTM sebagai model pembelajaran temporal pada tingkat supervisori yang mengestimasi gain Kp dan Ki, sedangkan pengendali PI tetap menjadi pengendali utama ELC. Struktur tersebut memberikan kerangka yang jelas untuk membedakan fungsi model pembelajaran dari fungsi pengendali closed-loop.

Pada aspek metodologis, penelitian menghasilkan alur yang dapat ditelusuri mulai dari pembentukan target gain melalui pencarian grid bertahap, pembentukan jendela temporal, pelatihan LSTM dan QLSTM dengan target yang sama, hingga evaluasi ketiga konfigurasi pengendali. Pemisahan data dilakukan berdasarkan keluarga dinamik sehingga keluarga pelatihan, validasi, dan pengujian tetap terpisah serta tidak terjadi family leakage maupun scenario leakage. Pendekatan tersebut memperkuat keterlacakan evaluasi kemampuan model pada kondisi dinamik yang tidak digunakan sebagai keluarga pelatihan.

Manfaat metodologis lain terletak pada mekanisme penerapan gain yang sama bagi LSTM–PI dan QLSTM–PI. Prediksi gain dikembalikan ke skala fisik, diperiksa keterhinggaannya, dibatasi pada envelope gain admissible, kemudian dikenai pembatasan laju perubahan sebelum diterapkan pada PI. Mekanisme tersebut memisahkan pengaruh keluaran model dari aturan keselamatan dan transisi gain yang diterapkan pada sistem closed-loop.

Pada aspek praktis, penelitian menyediakan bukti simulasi mengenai kinerja, aktivitas kendali, dan beban komputasi penjadwalan gain adaptif pada ELC PLTMH. Hasil tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai kelayakan pengembangan lebih lanjut menuju model plant yang lebih lengkap, pengujian ketidakpastian stokastik, hardware-in-the-loop, maupun implementasi waktu nyata. Manfaat ini tidak didasarkan pada asumsi bahwa QLSTM harus lebih unggul, melainkan pada evaluasi empiris terhadap kemampuan dan keterbatasannya pada konfigurasi yang diuji.

#### Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian dibatasi pada ketentuan berikut.

1. Objek penelitian adalah PLTMH terisolasi berkapasitas nominal 100 kW dengan generator sinkron, beban konsumen, ELC, dan beban buangan resistif.

2. Model closed-loop menggunakan representasi ELC averaged dengan daya mekanik pada simulasi utama dipertahankan konstan. Dinamika governor, waterway, CFD turbin, dan transien switching IGBT secara rinci tidak menjadi bagian dari model evaluasi akhir.

3. Pengendali utama ELC adalah PI. LSTM dan QLSTM hanya berfungsi sebagai penjadwal gain supervisori yang menghasilkan estimasi Kp dan Ki; keduanya bukan pengendali langsung.

4. Target gain dibentuk melalui pencarian grid bertahap berbasis simulasi. Penelitian tidak menggunakan GA, PSO, GWO, SOS, maupun algoritma metaheuristik lain sebagai mekanisme penentu gain adaptif.

5. Envelope gain yang digunakan adalah Kp ∈ [2,16, 3,36] dan Ki ∈ [3,0368, 14,144]. Rentang tersebut diperlakukan sebagai rentang gain admissible yang dibekukan dari label pembelajaran final, bukan sebagai jaminan kestabilan fisik universal.

6. Jendela input model menggunakan empat fitur, yaitu deviasi frekuensi, daya mekanik, daya elektrik, dan daya beban buangan. Dataset akhir terdiri atas 17.600 window dengan 11 titik observasi per window pada frekuensi observasi 20 Hz.

7. Pemisahan dataset dilakukan berdasarkan keluarga dinamik untuk mencegah kebocoran informasi. Tujuh keluarga digunakan untuk pelatihan, dua untuk validasi, dan dua untuk pengujian, dengan jumlah 11.200/3.200/3.200 window. Tidak digunakan pemisahan acak pada tingkat baris.

8. Regime gain G3 tidak memiliki keluarga uji independen pada pembagian data akhir. Pengujian primer independen berlaku pada keluarga G1 dan G2, sedangkan evaluasi G3 hanya digunakan sebagai diagnostik dalam distribusi dan tidak menjadi dasar klaim generalisasi independen.

9. Evaluasi closed-loop akhir menggunakan empat skenario deterministik yang ditetapkan sebelum hasil diketahui. Masing-masing skenario dijalankan dengan PI gain tetap, LSTM–PI, dan QLSTM–PI sehingga diperoleh 12 run. CL01 dan CL02 digunakan sebagai dua keluarga dinamik primer, CL03 sebagai boundary stress, dan CL04 sebagai diagnostik G3 dalam distribusi.

10. Metrik primer evaluasi closed-loop adalah RMSE deviasi frekuensi. Simpangan frekuensi maksimum, RoCoF, waktu tunak, aktivitas beban buangan, perilaku gain, dan beban komputasi digunakan sebagai indikator pendukung. Karena hanya tersedia dua keluarga dinamik primer independen, penelitian tidak melakukan uji signifikansi statistik pada tingkat keluarga.

11. Simulasi Monte Carlo 50 run tidak menjadi bagian dari evaluasi primer. Model dan skenario evaluasi akhir bersifat deterministik dan penelitian tidak menetapkan distribusi probabilistik ketidakpastian plant maupun gangguan. Analisis Monte Carlo ditempatkan sebagai ruang pengembangan penelitian selanjutnya.

12. Implementasi QLSTM menggunakan simulasi kuantum dalam kerangka hybrid quantum–classical pada lingkungan CPU/PennyLane, bukan perangkat keras kuantum. Penelitian merupakan proof of concept berbasis simulasi dan tidak mengklaim validasi hardware-in-the-loop atau implementasi waktu nyata pada plant fisik.

#### Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian ditempatkan pada integrasi metodologis QLSTM sebagai penjadwal gain PI adaptif untuk ELC PLTMH terisolasi, bukan pada klaim bahwa QLSTM merupakan pengendali langsung atau algoritma optimasi gain. QLSTM menerima jendela kondisi operasi dan menghasilkan estimasi Kp dan Ki, sedangkan aksi kendali terhadap ELC tetap dibentuk oleh pengendali PI.

Aspek orisinalitas pertama terletak pada pemisahan yang tegas antara proses pembentukan target dan proses penjadwalan gain. Target Kp* dan Ki* dibentuk secara luring melalui pencarian grid bertahap pada model simulasi. LSTM dan QLSTM kemudian dilatih menggunakan target pembelajaran yang sama, sehingga perbandingan kedua model tidak bergantung pada perbedaan sumber label.

Aspek kedua adalah penggunaan data temporal dengan pemisahan berdasarkan keluarga dinamik. Keluarga pelatihan, validasi, dan pengujian dipisahkan untuk mencegah kebocoran informasi antar keluarga maupun antar skenario. Evaluasi primer independen dilakukan pada keluarga dinamik pengujian dari regime G1 dan G2. Regime G3 tidak mempunyai keluarga pengujian independen pada pembagian data akhir sehingga evaluasinya hanya ditempatkan sebagai diagnostik dalam distribusi dan tidak digunakan untuk mengklaim generalisasi G3 independen.

Aspek ketiga terletak pada penerapan keluaran LSTM dan QLSTM melalui kebijakan scheduler yang identik. Setelah prediksi dikembalikan ke skala fisik, nilai gain diperiksa keterhinggaannya, dibatasi pada envelope gain admissible, kemudian dikenai pembatasan laju perubahan gain sebelum diterapkan pada PI. Observasi temporal dilakukan pada 20 Hz dan pembaruan gain dilakukan pada 10 Hz. Struktur yang sama digunakan untuk kedua model agar perbedaan respons closed-loop tidak berasal dari aturan penerapan gain yang berbeda.

Aspek keempat adalah evaluasi yang menghubungkan kinerja tingkat model dengan kinerja tingkat closed-loop. PI gain tetap, LSTM–PI, dan QLSTM–PI diuji pada skenario deterministik yang telah ditetapkan sebelum hasil diketahui. Evaluasi tidak hanya mempertimbangkan RMSE deviasi frekuensi, tetapi juga indikator dinamik, perilaku scheduler, aktivitas beban buangan, serta beban komputasi. Pendekatan ini memungkinkan kemampuan dan keterbatasan QLSTM dinilai secara empiris tanpa menjadikan superioritas QLSTM, signifikansi statistik, maupun quantum advantage sebagai asumsi penelitian.

# TINJAUAN PUSTAKA

#### Dinamika Frekuensi PLTMH Terisolasi

Milano et al. (2018) menjelaskan bahwa frekuensi sistem tenaga merefleksikan keseimbangan sesaat antara daya mekanik yang masuk ke generator dan daya elektrik yang diserap sistem. Fang et al. (2019) menegaskan bahwa berkurangnya inersia meningkatkan laju perubahan frekuensi setelah gangguan. Dalam bentuk per-unit yang disederhanakan, dinamika awal frekuensi dinyatakan melalui persamaan ayunan:

| dΔftdt=f02HΔPmt-ΔPet-DΔft, | (2.1) |
| --- | --- |

dengan f0 sebagai frekuensi nominal, H konstanta inersia, D koefisien redaman beban, ΔPm perubahan daya mekanik, dan ΔPe perubahan daya elektrik. Bentuk ini lebih lengkap daripada hubungan tanpa redaman karena mengakomodasi sensitivitas beban terhadap frekuensi. Nilai H yang rendah menyebabkan rate of change of frequency lebih tinggi ketika terjadi ketidakseimbangan daya.

Pengaruh ketidakseimbangan antara daya mekanik turbin dan daya listrik generator terhadap respons frekuensi dapat dijelaskan melalui Persamaan (2.1). Besar dan arah perubahan frekuensi ditentukan oleh selisih Pm-Pe, sedangkan konstanta inersia Hmemengaruhi laju respons frekuensi setelah terjadi perubahan kondisi operasi. Hubungan tersebut diilustrasikan pada Gambar 2.1.

Gambar II.1 Hubungan ketidakseimbangan daya, inersia, dan respons frekuensi sistem PLTMH

Gambar 2.1 menunjukkan bahwa kondisi Pm=Pemerepresentasikan keseimbangan daya sehingga frekuensi berada pada kondisi tunaknya. Ketika Pm<Pe, kekurangan daya menyebabkan frekuensi menurun, sedangkan kondisi Pm>Pemenghasilkan kecenderungan peningkatan frekuensi. Besarnya laju perubahan frekuensi dipengaruhi oleh konstanta inersia H, sebagaimana dinyatakan pada Persamaan (2.1). Deviasi frekuensi yang terbentuk akibat perubahan keseimbangan daya menjadi variabel utama untuk menilai respons dinamis sistem.

Pada PLTMH terisolasi, perubahan daya beban konsumen secara langsung memengaruhi keseimbangan antara pembangkitan dan konsumsi daya. Pengaturan daya beban buangan melalui ELC digunakan untuk mengompensasi perubahan tersebut agar daya keluaran generator tetap terserap sesuai keseimbangan daya sistem. Prinsip ini menjadi dasar hubungan Pgen=Pload+Pdumppada Persamaan (2.2) dan pembahasan mekanisme ELC pada Subbab 2.2.

Oureilidis et al. (2016) menunjukkan bahwa ketidakseimbangan daya pada mikrogrid terisolasi harus dikompensasi secara lokal karena tidak tersedia dukungan jaringan interkoneksi. Dashtdar et al. (2022) juga menempatkan deviasi frekuensi sebagai variabel utama dalam evaluasi pengendalian mikrogrid terisolasi. Kedua kajian tersebut mendukung penggunaan respons frekuensi sebagai keluaran utama model penelitian.

Persamaan (2.1) menjadi persamaan dasar untuk menghitung respons frekuensi pada model simulasi Bab III. Penerapannya dalam pemodelan PLTMH–ELC dirujuk kembali pada Subbab 3.3.

Hubungan daya generator dan beban pada PLTMH dengan ELC dinyatakan sebagai:

| Pgent=Ploadt+Pdumpt+Plosst. | (2.2) |
| --- | --- |

Jika rugi-rugi diabaikan pada model awal, Persamaan (2.2) menyederhana menjadi Pgen=Pload+Pdump. Penggunaan Pgen tepat untuk menyatakan daya elektrik keluaran generator, sedangkan Pm tetap digunakan sebagai daya mekanik masukan turbin pada Persamaan (2.1). Kedua besaran tidak dapat dipertukarkan karena berada pada sisi konversi energi yang berbeda.

#### Electronic Load Controller

Singh et al. (2018) menjelaskan bahwa ELC mempertahankan total daya yang diserap generator melalui pengaturan beban buangan. Ali et al. (2020) menunjukkan bahwa waktu penyalaan perangkat daya dan perpindahan tingkat beban buangan memengaruhi harmonisa serta transien. Chauhan dan Syal (2024) memperlihatkan bahwa penyempurnaan pengendali beban tetap menjadi bagian penting dalam peningkatan kinerja PLTMH. Dalam penelitian ini, sinyal kendali mengubah rasio kerja PWM untuk mengatur daya rata-rata pada beban buangan, sehingga hubungan model rata-ratanya dinyatakan sebagai:

| Pdumpt=dtPdump,r, 0≤dt≤1, | (2.3) |
| --- | --- |

dengan dt sebagai rasio kerja dan Pdump,r sebagai kapasitas nominal beban buangan. Model rata-rata dipilih agar dinamika pengendalian frekuensi dapat dianalisis tanpa mensimulasikan setiap peristiwa switching semikonduktor.

Implementasi hubungan daya tersebut pada ELC melibatkan pengukuran frekuensi, pengendali PI, PWM, perangkat pensaklaran IGBT, dan beban buangan. Keterkaitan antara sistem PLTMH, beban konsumen, dan rangkaian pengendalian ELC ditunjukkan pada Gambar 2.2.

Gambar II.2 Konfigurasi sistem PLTMH terisolasi dengan ELC berbasis PI dan beban buangan.

Gambar 2.2 menunjukkan bahwa perubahan frekuensi sistem diukur untuk membentuk galat et=fref-ft. Pengendali PI mengolah galat tersebut menjadi sinyal kendali ut, yang selanjutnya menentukan rasio kerja PWM untuk mengendalikan IGBT. Perubahan rasio kerja mengatur daya yang diserap beban buangan sesuai model rata-rata pada Persamaan (2.3). Mekanisme ini memungkinkan ELC menyesuaikan Pdumpsebagai respons terhadap perubahan beban konsumen sehingga keseimbangan daya pada Persamaan (2.2) dapat dipertahankan.

Persamaan (2.3) menghubungkan keluaran pengendali dengan daya yang diserap beban buangan. Hubungan tersebut digunakan bersama Persamaan (2.1) dan (2.2) dalam penyusunan model closed-loop pada Subbab 3.3.

#### Pengendali PI dan Penjadwalan Gain

Galat pengendalian didefinisikan dengan konvensi tanda:

| et=fref-ft=-Δft. | (2.4) |
| --- | --- |

Keluaran pengendali PI adalah:

| ut=Kptet+Kit0teτdτ. | (2.5) |
| --- | --- |

Persamaan (2.4) menetapkan konvensi tanda galat, sedangkan Persamaan (2.5) membentuk aksi kendali PI. Konvensi tanda tersebut dipertahankan dalam fungsi objektif dan seluruh indikator galat agar interpretasi hasil antarbab tetap konsisten.

Pada PI gain tetap, Kpt=Kp0 dan Kit=Ki0. Rugh & Shamma (2000) menjelaskan bahwa gain scheduling menyesuaikan parameter pengendali terhadap perubahan kondisi operasi sistem nonlinier. Salhi et al. (2014) menerapkan prinsip tersebut pada PLTMH melalui self-tuning fuzzy PI, sedangkan Ndukwe et al. (2024) memperbarui gain PI ELC berdasarkan galat dan laju perubahannya. Dalam penelitian ini, kedua gain diperbarui oleh model pembelajaran pada interval supervisori. Saturasi aktuator dan mekanisme anti-windup diperlukan karena dt dibatasi pada 0,1.

Águila-León et al. (2020) memperlihatkan bahwa penalaan berbasis metaheuristik dapat menghasilkan gain yang baik untuk fungsi objektif dan skenario tertentu. Hosseini et al. (2024) mencatat bahwa hasil penalaan tersebut umumnya diperoleh melalui proses pencarian iteratif pada ruang parameter. Dalam penelitian ini, kajian metaheuristik hanya digunakan untuk menunjukkan perkembangan dari penalaan tetap menuju penjadwalan gain berbasis kondisi; persamaan internal GA, PSO, GWO, dan SOS tidak diperlukan karena metode tersebut tidak diimplementasikan.

#### Pembentukan Target Gain Berbasis Simulasi

QLSTM yang dilatih secara terawasi memerlukan target. Untuk skenario operasi ke-s, pasangan gain target didefinisikan sebagai solusi terbaik dalam himpunan kandidat yang dievaluasi melalui simulasi:

| Kp,s*,Ki,s*=argminKp,Ki∈Ω JsKp,Ki, | (2.6) |
| --- | --- |

dengan Ω=Kpmin,Kpmax×Kimin,Kimax. Fungsi objektif tunggal yang digunakan adalah:

| Js=w1IAEsIAEref+w2Δfmax,sΔfref+w3Ts,sTref+ρs. | (2.7) |
| --- | --- |

Komponen integral galat absolut dinyatakan sebagai:

| IAEs=0Testdt. | (2.8) |
| --- | --- |

Persamaan (2.6) menentukan aturan pemilihan label, Persamaan (2.7) mengukur kualitas setiap kandidat gain, dan Persamaan (2.8) mendefinisikan komponen IAE. Ketiga persamaan tersebut diterapkan sebagai prosedur operasional pembentukan target pada Subbab 3.6.

ρs merupakan penalti bernilai besar jika respons tidak stabil, aktuator mengalami saturasi berkepanjangan, atau frekuensi keluar dari batas yang ditentukan. Normalisasi menggunakan IAEref, Δfref, dan Tref mencegah satu indikator mendominasi hanya karena perbedaan satuan. Bobot memenuhi w1+w2+w3=1 dan ditetapkan sebelum pembentukan label melalui analisis sensitivitas terbatas.

Pencarian dilakukan dua tahap. Grid kasar memetakan wilayah solusi yang layak, kemudian grid halus mengevaluasi lingkungan kandidat terbaik. Prosedur deterministik ini dipilih karena hanya terdapat dua variabel keputusan dan karena sumber label harus dapat direplikasi. Pencarian merupakan tahap luring penyusunan dataset; tidak ada pencarian grid ketika model diuji di dalam loop kendali.

#### Long Short-Term Memory

Hochreiter dan Schmidhuber (1997) merumuskan LSTM untuk mengatasi kesulitan pembelajaran dependensi jangka panjang pada jaringan berulang. LSTM memproses urutan data dengan gerbang lupa, masukan, keluaran, dan keadaan sel. Sahu et al. (2023) menunjukkan bahwa struktur tersebut dapat digunakan untuk memodelkan sistem dinamis nonlinier. Untuk masukan xt dan keadaan tersembunyi sebelumnya ht-1, persamaan dasarnya adalah:

| ft=σWfht-1,xt+bf, | (2.9) |
| --- | --- |
| it=σWiht-1,xt+bi, | (2.10) |
| ct=tanhWcht-1,xt+bc, | (2.11) |
| ct=ft⊙ct-1+it⊙ct, | (2.12) |
| ot=σWoht-1,xt+bo, ht=ot⊙tanhct. | (2.13) |

Persamaan (2.9)–(2.13) secara berurutan mendefinisikan gerbang lupa, gerbang masukan, kandidat keadaan sel, pembaruan keadaan sel, serta gerbang keluaran dan keadaan tersembunyi LSTM. Rangkaian persamaan ini menjadi baseline struktural bagi transformasi QLSTM pada Subbab 2.7.

Dalam penelitian ini, LSTM tidak digunakan untuk memprediksi beban atau frekuensi masa depan. Model mempelajari pemetaan dari jendela kondisi operasi menuju target gain dan berfungsi sebagai pembanding klasik bagi QLSTM.

#### Variational Quantum Circuit

Chen et al. (2022) mengembangkan QLSTM sebagai arsitektur hybrid quantum–classical yang mempertahankan pengelolaan urutan secara klasik dan menggunakan VQC pada transformasi gerbang. Dalam penelitian ini, parameter rangkaian dioptimalkan pada simulator kuantum. Vektor fitur klasik vt diproyeksikan ke dimensi yang sesuai dengan jumlah qubit, kemudian dikodekan sebagai sudut rotasi:

| ψt⟩=Uencvt0⟩⊗q. | (2.14) |
| --- | --- |

Keadaan tersebut diproses oleh rangkaian parametrik:

| ϕt⟩=Uvarθψt⟩, | (2.15) |
| --- | --- |

dan menghasilkan fitur klasik melalui nilai harapan operator Pauli-Z:

| qt,j=⟨ϕtZjϕt⟩, j=1,…,q. | (2.16) |
| --- | --- |

Aliran komputasi VQC dimulai dari pengodean pada Persamaan (2.14), dilanjutkan transformasi parametrik pada Persamaan (2.15), dan diakhiri pengukuran pada Persamaan (2.16). Nilai hasil pengukuran menjadi fitur klasik yang digunakan dalam gerbang QLSTM.

Rotasi terparametrisasi dan gerbang pengait (entangling gates) membentuk Uvar. Jumlah qubit, kedalaman rangkaian, dan jumlah lapisan diperlakukan sebagai hiperparameter yang dibatasi agar simulasi tetap realistis secara komputasional.

#### Arsitektur QLSTM untuk Estimasi Gain

Chen et al. (2022) menjelaskan bahwa QLSTM mengganti transformasi affine tertentu pada gerbang LSTM dengan fungsi yang mengandung VQC. Chen et al. (2025) menerapkan arsitektur serupa untuk mempelajari data sekuensial pada kompensasi galat termal, sedangkan Yu et al. (2023) menerapkannya pada prediksi irradiansi surya. Kedua penerapan tersebut menunjukkan fleksibilitas QLSTM pada data temporal, tetapi tidak menjadi bukti langsung keunggulannya pada ELC PLTMH. Secara ringkas, transformasi gerbang QLSTM dinyatakan sebagai:

| ft=σVQCfht-1,xt, it=σVQCiht-1,xt, | (2.17) |
| --- | --- |
| ct=tanhVQCcht-1,xt, ot=σVQCoht-1,xt. | (2.18) |

Persamaan (2.17) dan (2.18) menunjukkan penggantian transformasi affine klasik dengan keluaran VQC pada gerbang QLSTM. Estimasi gain direalisasikan melalui kepala regresi yang menerima keadaan tersembunyi terakhir sebagai masukan.

Pada implementasi final, QLSTM menerima urutan temporal dengan empat fitur pada setiap titik observasi,

xt=ΔftPmtPetPdumptT.

Urutan terdiri atas 11 titik observasi dengan frekuensi observasi 20 Hz sehingga mencakup rentang waktu 0,5 s. Empat fitur tersebut adalah deviasi frekuensi, daya mekanik, daya elektrik, dan daya beban buangan. Vektor masukan yang sama digunakan pada LSTM dan QLSTM agar perbandingan kedua model tidak dipengaruhi oleh perbedaan informasi masukan.

Arsitektur QLSTM final menggunakan empat qubit, kedalaman VQC satu lapisan, dan keadaan tersembunyi berdimensi empat. Keadaan tersembunyi terakhir diteruskan ke kepala regresi klasik dengan struktur 4→64→60→16→2. Kepala regresi menghasilkan dua keluaran pada ruang target yang telah distandardisasi. Dengan hT sebagai keadaan tersembunyi terakhir, keluaran regresi dinyatakan sebagai

| z=gϕhT=zKpzKi, | (2.19) |
| --- | --- |

dengan gϕ⋅ merupakan kepala regresi klasik. Tidak digunakan fungsi sigmoid pada kepala keluaran untuk membatasi Kp dan Ki.

Target Kp dan Ki distandardisasi menggunakan statistik data latih. Keluaran pada Persamaan (2.19) dikembalikan ke skala fisik melalui transformasi balik

| θ=μy+σy⊙z=KpKi, | (2.20) |
| --- | --- |

dengan μy dan σy masing-masing merupakan vektor rerata dan simpangan baku target yang dihitung hanya dari data latih, sedangkan ⊙ menyatakan perkalian elemen per elemen. Persamaan (2.20) menghasilkan estimasi gain dalam satuan fisik, tetapi belum merupakan gain yang langsung diterapkan pada pengendali.

Fungsi rugi pelatihan menggunakan mean squared error (MSE) pada dua target yang telah distandardisasi,

| LMSE=1Ndyj=1Nzj−zj22, dy=2, | (2.21) |
| --- | --- |

dengan N sebagai jumlah sampel pelatihan dan dy=2 sebagai jumlah komponen target. Faktor 1/Ndy membuat Persamaan (2.21) identik dengan mean squared error yang dirata-ratakan terhadap seluruh elemen target, sesuai implementasi nn.MSELoss(reduction="mean"). Tidak digunakan pembobot wp atau wi pada fungsi rugi final karena standardisasi target telah menempatkan kedua komponen gain pada skala pembelajaran yang sebanding. Parameter klasik dan parameter rangkaian kuantum QLSTM dilatih bersama melalui optimisasi gradien. Istilah optimisasi pada konteks ini merujuk pada pelatihan parameter model dan bukan pada penggunaan QLSTM sebagai algoritma optimasi gain.

Estimasi gain pada Persamaan (2.20) tidak secara otomatis dianggap aman untuk diterapkan. Pada tahap closed-loop, keluaran tersebut diproses menggunakan rantai scheduler yang sama bagi LSTM–PI dan QLSTM–PI: transformasi balik target, pemeriksaan keterhinggaan, clipping pada envelope gain admissible, pembatasan laju perubahan gain, dan penerapan gain. Mekanisme tersebut dijelaskan pada Subbab 2.8 melalui Persamaan (2.22) dan Persamaan (2.23).

Dengan struktur tersebut, QLSTM berfungsi sebagai model pembelajaran temporal untuk mengestimasi gain PI dan bukan sebagai pengendali ELC secara langsung. Pengendali PI tetap membentuk aksi kendali terhadap ELC. Gambar 2.3 tetap digunakan sebagai ilustrasi konseptual aliran informasi, dengan interpretasi bahwa keluaran model harus melewati tahap inverse scaling dan kebijakan scheduler sebelum diterapkan sebagai gain PI.

#### Penerapan Gain dalam Loop Kendali

Penjadwalan gain memerlukan pemisahan antara laju observasi kondisi sistem dan laju pembaruan parameter pengendali. Dalam implementasi penelitian ini, jendela kondisi operasi diperbarui dari observasi 20 Hz, sedangkan pasangan gain baru diterapkan pada interval supervisori 10 Hz. Di antara dua pembaruan, gain yang sedang berlaku dipertahankan dengan mekanisme zero-order hold.

Keluaran model tidak langsung diterapkan pada pengendali PI. Setelah prediksi dikembalikan dari skala target ke satuan fisik dan lolos pemeriksaan keterhinggaan, pasangan gain dibatasi pada envelope admissible. Dengan θk=Kp,k,Ki,kT, hasil pembatasan dinyatakan sebagai

| θkclip=minθmax,maxθmin,θk, | (2.22) |
| --- | --- |

dengan θmin=2,16, 3,0368T dan θmax=3,36, 14,144T. Rentang tersebut merupakan envelope gain admissible yang diturunkan dari label pembelajaran final dan tidak ditafsirkan sebagai jaminan kestabilan global untuk seluruh kondisi fisik PLTMH.

Perubahan gain selanjutnya dibatasi terhadap nilai yang sedang diterapkan. Untuk interval pembaruan Δtu=0,1 s dan vektor batas laju r=1,2, 11,1072T per detik, gain terapan dirumuskan sebagai

| θk=θk−1+clipθkclip−θk−1,−rΔtu,rΔtu. | (2.23) |
| --- | --- |

Persamaan (2.22) dan Persamaan (2.23) merepresentasikan dua perlindungan yang berbeda. Clipping membatasi besar gain pada envelope admissible, sedangkan pembatasan laju membatasi besar perubahan antarpembaruan. Penelitian ini tidak menggunakan exponential smoothing sebagai tahap tambahan.

Rugh dan Shamma (2000) menekankan bahwa gain scheduling tidak hanya memerlukan kualitas pengendali pada titik operasi tertentu, tetapi juga perlu memperhatikan perpindahan antarparameter. Atas dasar tersebut, LSTM–PI dan QLSTM–PI menggunakan aturan penerapan gain yang identik agar perbedaan respons closed-loop merefleksikan perbedaan keluaran model, bukan perbedaan mekanisme transisi gain. Jika keluaran model tidak berhingga atau tidak tersedia, scheduler menggunakan pasangan fallback PI tetap yang telah dibekukan.

#### Indikator Kinerja dan Pengujian

Evaluasi penelitian dibedakan menjadi kinerja estimasi gain pada tingkat model dan kinerja respons pada tingkat closed-loop. Pemisahan tersebut diperlukan karena galat estimasi gain yang rendah tidak secara otomatis menghasilkan respons frekuensi yang lebih baik setelah gain diterapkan pada pengendali PI.

Deviasi frekuensi terhadap nilai referensi dinyatakan sebagai

| Δft=ft−fref. | (2.24) |
| --- | --- |

Metrik primer untuk perbandingan closed-loop adalah root mean square error (RMSE) deviasi frekuensi pada interval pascagangguan,

| RMSEΔf=1Nn=1NΔfn2. | (2.25) |
| --- | --- |

Simpangan maksimum digunakan sebagai indikator pendukung dan dinyatakan sebagai

| Δfmax=maxnΔfn. | (2.26) |
| --- | --- |

Perubahan relatif suatu metrik terhadap baseline dapat dituliskan sebagai

| ΔM%=100%Mmetode−MbaselineMbaseline. | (2.27) |
| --- | --- |

Untuk metrik yang semakin baik ketika nilainya mengecil, nilai ΔM%<0 menunjukkan penurunan terhadap baseline, sedangkan ΔM%>0 menunjukkan peningkatan nilai metrik dan tidak boleh secara otomatis disebut sebagai perbaikan kinerja.

Selain RMSE, interpretasi respons menggunakan simpangan maksimum, RoCoF, waktu tunak, aktivitas beban buangan, lintasan gain, dan beban komputasi sebagai bukti pendukung. Pada tingkat model, kualitas estimasi dianalisis menggunakan kesalahan pada data uji, termasuk MSE terstandarisasi serta RMSE Kp dan Ki. Kinerja tingkat model dan tingkat kendali dilaporkan secara terpisah.

Evaluasi primer closed-loop menggunakan dua keluarga dinamik uji independen. Karena jumlah unit evaluasi primer independen hanya dua keluarga, hasil tidak digunakan untuk melakukan paired t-test, Wilcoxon signed-rank test, atau klaim signifikansi statistik. Perbandingan utama bersifat deskriptif pada tingkat keluarga dinamik, sedangkan skenario tambahan hanya digunakan sesuai peran diagnostiknya. Dengan demikian, banyaknya titik waktu hasil integrasi numerik tidak diperlakukan sebagai replikasi statistik independen.

#### Kajian Penelitian Terdahulu dan Posisi Penelitian

Kalla et al. (2016) memperlihatkan kemampuan ELC dalam mempertahankan frekuensi sekaligus mengatur tegangan, sedangkan Singh et al. (2018) memetakan perkembangan ELC dari pengendali analog menuju sistem digital dan cerdas. Mulyadi et al. (2018) memperluas pengendalian frekuensi melalui integrasi katup aliran dan ELC, sementara Nel dan Doorsamy (2018) mengembangkan ELC cerdas untuk sistem mikrohidro mandiri. Tyagi et al. (2022) menunjukkan perkembangan lain melalui ELC berbasis baterai, tetapi konfigurasi tersebut berada di luar batas penelitian ini yang menggunakan beban buangan resistif. Salhi et al. (2014) serta Ndukwe et al. (2024) menunjukkan bahwa pembaruan gain PI berdasarkan kondisi operasi dapat memperbaiki respons dinamis PLTMH dan ELC. Águila-León et al. (2020), Latif et al. (2020), dan Hosseini et al. (2024) memperlihatkan peran metaheuristik dalam memperluas pencarian parameter, tetapi pendekatan tersebut tidak secara langsung memetakan urutan kondisi operasi menjadi gain. Pada sisi pembelajaran temporal, Hochreiter dan Schmidhuber (1997) menyediakan dasar LSTM, sedangkan Chen et al. (2022) mengintegrasikan VQC ke dalam arsitektur LSTM. Chen et al. (2025) selanjutnya menunjukkan penggunaan QLSTM untuk kompensasi galat termal alat mesin; penerapan tersebut memperkuat relevansi pemodelan sekuensial, tetapi bukan bukti langsung keunggulannya pada ELC PLTMH.

Perkembangan penelitian yang berkaitan dengan pengendalian ELC, penyesuaian gain PI, pembelajaran temporal, dan QLSTM dirangkum pada Tabel 2.1. Sintesis ini digunakan untuk mengidentifikasi kontribusi setiap penelitian terdahulu sekaligus menunjukkan kesenjangan yang menjadi dasar posisi penelitian ini.

Tabel II.1 Sintesis State of the Art dan Posisi Penelitian

| Peneliti dan Tahun | Metode/Pendekatan | Objek Studi | Kontribusi dan Keterbatasan | Posisi terhadap Penelitian Ini |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kalla et al. (2016) | ELC termodifikasi untuk pengaturan frekuensi dan tegangan | Pembangkit hidro skala kecil dengan SEIG | Menunjukkan bahwa ELC dapat mempertahankan frekuensi sekaligus mengatur tegangan melalui pengalihan daya menuju beban buangan. Penelitian belum membahas penentuan gain PI berdasarkan urutan kondisi operasi. | Menjadi dasar penggunaan ELC dan beban buangan untuk menjaga keseimbangan daya pada pembangkit hidro mandiri. |
| Nel dan Doorsamy (2018) | Intelligent Electronic Load Controller | Sistem mikrohidro mandiri | Mengembangkan ELC cerdas untuk meningkatkan respons pengendalian pada kondisi beban yang berubah. Pendekatan kecerdasan diterapkan pada mekanisme pengendalian ELC, tetapi belum menggunakan pembelajaran temporal untuk menghasilkan gain PI adaptif. | Menunjukkan perkembangan ELC dari pengendalian konvensional menuju pengendalian berbasis kecerdasan komputasional. |
| Mulyadi et al. (2018) | Integrasi flow control valve dan ELC | PLTMH terisolasi | Menggabungkan pengaturan aliran mekanis dan pengalihan daya elektrik untuk regulasi frekuensi. Penelitian berfokus pada koordinasi dua aktuator dan belum mempelajari pemetaan kondisi temporal terhadap gain PI. | Memperkuat pemodelan interaksi turbin, generator, pengendali aliran, dan ELC dalam regulasi frekuensi PLTMH. |
| Singh et al. (2018) | Kajian dan pengujian eksperimental ELC | Pembangkit mikrohidro mandiri | Menjelaskan prinsip kerja, konfigurasi, perangkat daya, dan perkembangan ELC untuk mempertahankan daya total generator. Kajian belum mengembangkan penjadwalan gain PI berbasis model sekuensial. | Menjadi dasar konfigurasi ELC, hubungan daya beban konsumen–beban buangan, dan mekanisme regulasi frekuensi. |
| Salhi et al. (2014) | Self-tuning fuzzy PI controller | PLTMH dengan perubahan beban besar | Menyesuaikan parameter PI terhadap kondisi operasi dan menguji penerapannya secara waktu nyata. Penyesuaian gain didasarkan pada sistem fuzzy, bukan pemetaan jendela temporal menggunakan LSTM atau QLSTM. | Memberikan dasar bahwa satu pasangan gain tetap dapat memiliki keterbatasan dan bahwa gain PI perlu disesuaikan terhadap kondisi operasi PLTMH. |
| Ndukwe et al. (2024) | Fuzzy PI-based AC chopper ELC | Sistem pikohidro | Memperbarui gain PI berdasarkan galat dan perubahan galat untuk meningkatkan respons ELC. Masukan pengendali terbatas pada keadaan sesaat dan belum memanfaatkan dependensi temporal dalam suatu jendela pengamatan. | Mendukung kebutuhan penyesuaian gain PI pada ELC sekaligus menunjukkan ruang pengembangan menuju penentuan gain berbasis informasi temporal. |
| Latif et al. (2020) | Optimasi luring pengendali PI menggunakan BOA | Pengendalian frekuensi mikrogrid | Menunjukkan bahwa optimasi dapat menghasilkan parameter pengendali berdasarkan fungsi objektif respons frekuensi. Gain hasil optimasi tidak dipetakan secara langsung dari urutan kondisi operasi selama pengendalian. | Mendukung penggunaan fungsi objektif untuk memperoleh parameter pengendali acuan, tetapi algoritma metaheuristiknya tidak digunakan dalam penelitian ini. |
| Dashtdar et al. (2022) | Soft computing untuk pengendalian frekuensi | Mikrogrid terisolasi dengan penyimpanan energi | Mengembangkan pengendalian frekuensi berbasis metode komputasional pada mikrogrid terisolasi. Objek penelitian berfokus pada mikrogrid dengan penyimpanan energi dan bukan pada penentuan gain PI ELC berbasis QLSTM. | Memperkuat relevansi metode komputasional dan respons frekuensi sebagai dasar evaluasi pengendalian sistem terisolasi. |
| Sahu et al. (2023) | LSTM untuk pemodelan sistem dinamis nonlinier | Sistem dinamis nonlinier | Menunjukkan kemampuan LSTM mempelajari hubungan temporal pada sistem nonlinier. Keluaran model digunakan untuk pemodelan sistem, bukan untuk menghasilkan parameter pengendali PI. | Menjadi dasar penggunaan LSTM sebagai model pembelajaran temporal sekaligus pembanding klasik bagi QLSTM. |
| Chen et al. (2022) | QLSTM dengan VQC | Pemodelan data sekuensial | Mengembangkan arsitektur QLSTM hybrid quantum–classical dengan mengganti transformasi tertentu pada gerbang LSTM menggunakan VQC. Penelitian tidak diarahkan pada ELC atau penentuan gain pengendali PI. | Menjadi dasar metodologis perancangan arsitektur QLSTM sebagai model pembelajaran temporal. |
| Yu et al. (2023) | QLSTM untuk prediksi deret waktu | Prediksi irradiansi surya | Menerapkan QLSTM untuk mempelajari pola temporal pada irradiansi surya. Keluaran model berupa prediksi besaran energi dan bukan estimasi parameter pengendali. | Menunjukkan bahwa QLSTM dapat diterapkan pada data temporal sektor energi, tetapi fungsi modelnya berbeda dari penelitian ini. |
| Khan et al. (2024) | Perbandingan QLSTM dan LSTM | Prediksi daya surya | Membandingkan kinerja QLSTM dan LSTM pada dataset serta tugas prediksi yang sama. Penelitian tidak membahas integrasi keluaran model ke dalam sistem kendali closed-loop. | Menjadi dasar penggunaan LSTM sebagai pembanding untuk menilai nilai tambah VQC pada QLSTM secara empiris. |
| Chen et al. (2025) | QLSTM untuk kompensasi galat termal | Sumbu-Z mesin perkakas | Menggunakan QLSTM untuk mempelajari hubungan temporal dan mengompensasi galat termal. Penerapan dilakukan pada mesin perkakas dan tidak mencakup pengendalian frekuensi atau ELC. | Memperkuat potensi QLSTM untuk menghasilkan keluaran korektif berdasarkan informasi temporal, meskipun berbeda objek dan variabel keluaran. |
| Penelitian ini (2026) | QLSTM sebagai penjadwal gain PI adaptif pada tingkat supervisori | ELC PLTMH 100 kW pada sistem terisolasi | QLSTM mempelajari pemetaan jendela temporal empat fitur terhadap target Kp dan Ki yang dibentuk melalui pencarian grid bertahap secara luring pada model simulasi. Keluaran model dikembalikan ke skala fisik, diperiksa keterhinggaannya, dibatasi pada envelope gain admissible, kemudian dikenai pembatasan laju perubahan sebelum diterapkan pada PI pada interval pembaruan 10 Hz. Evaluasi primer dibatasi pada dua keluarga dinamik uji independen; G3 hanya digunakan sebagai diagnostik dalam distribusi. | Mengintegrasikan pemodelan PLTMH–ELC, pembentukan target gain, pembelajaran temporal LSTM/QLSTM, dan evaluasi closed-loop PI gain tetap, LSTM–PI, serta QLSTM–PI dalam satu kerangka yang dapat ditelusuri. QLSTM dievaluasi secara empiris tanpa asumsi superioritas, tanpa klaim generalisasi G3 independen, dan tanpa klaim quantum advantage. |

Kajian LSTM dan QLSTM menunjukkan bahwa kedua arsitektur dapat digunakan untuk pemodelan data sekuensial, tetapi literatur tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa penambahan komponen kuantum akan menghasilkan kinerja yang lebih baik pada penjadwalan gain ELC PLTMH. Karena itu, LSTM ditempatkan sebagai pembanding klasik dengan target, data, dan mekanisme penerapan gain yang sebanding.

Posisi penelitian ini terletak pada integrasi jendela temporal kondisi operasi, pembentukan target gain berbasis simulasi, serta penggunaan QLSTM sebagai penjadwal gain PI pada tingkat supervisori. Target Kp* dan Ki* dibentuk secara luring melalui pencarian grid bertahap, sedangkan pada tahap closed-loop keluaran model dikembalikan ke skala fisik, diperiksa keterhinggaannya, dibatasi pada envelope gain admissible, dan dikenai pembatasan laju perubahan sebelum diterapkan pada PI. Mekanisme tersebut digunakan secara identik pada LSTM–PI dan QLSTM–PI.

Evaluasi kemampuan generalisasi primer dibatasi pada dua keluarga dinamik uji independen dari regime G1 dan G2. Regime G3 tidak mempunyai keluarga uji independen pada pembagian data akhir; karena itu, evaluasi G3 hanya diposisikan sebagai diagnostik dalam distribusi dan bukan sebagai bukti generalisasi G3. Posisi penelitian juga dibatasi pada simulasi numerik berbasis CPU dan simulator kuantum PennyLane. Hasil tersebut tidak ditafsirkan sebagai bukti quantum speedup, quantum advantage, atau implementasi perangkat keras kuantum.

#### Kerangka Evaluasi Penelitian

Penelitian ini tidak menetapkan hipotesis inferensial yang mengharuskan QLSTM–PI lebih unggul daripada PI gain tetap atau LSTM–PI. QLSTM diperlakukan sebagai metode yang diuji secara empiris sehingga hasil yang setara maupun lebih rendah daripada pembanding tetap merupakan hasil penelitian yang sah.

Evaluasi dilakukan pada dua tingkat. Tingkat pertama menilai kemampuan model dalam mengestimasi pasangan gain Kp dan Ki pada data pengujian. LSTM dan QLSTM dibandingkan menggunakan ukuran galat estimasi serta baseline model yang telah ditetapkan. Hasil pada tingkat ini digunakan untuk memahami kemampuan model mempelajari pemetaan kondisi temporal menuju target gain, tetapi tidak digunakan sebagai satu-satunya dasar untuk menyimpulkan kinerja pengendalian.

Tingkat kedua menilai respons closed-loop PI gain tetap, LSTM–PI, dan QLSTM–PI. Klaim primer dibatasi pada dua keluarga dinamik uji independen, sedangkan skenario boundary stress dan diagnostik G3 digunakan sebagai bukti sekunder sesuai ruang lingkupnya. RMSE deviasi frekuensi menjadi metrik primer, dengan respons dinamik, aktivitas kendali, lintasan gain, dan beban komputasi sebagai indikator pendukung.

Karena hanya tersedia dua keluarga primer independen, penelitian tidak melakukan pengujian signifikansi statistik antar-konfigurasi pengendali. Kesimpulan ditarik secara deskriptif berdasarkan arah dan besar perbedaan kinerja pada unit evaluasi yang benar-benar independen. Pendekatan ini juga mencegah ribuan titik waktu hasil integrasi numerik diperlakukan secara keliru sebagai replikasi eksperimen independen.

Kerangka evaluasi tersebut mempertahankan prinsip falsifiabilitas penelitian. Apabila QLSTM–PI tidak lebih baik daripada LSTM–PI atau PI gain tetap pada konfigurasi yang diuji, hasil tersebut dipertahankan tanpa penalaan ulang pascahasil, pergantian skenario primer, atau perubahan aturan scheduler.

# METODOLOGI PENELITIAN

#### Desain Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan eksperimental berbasis simulasi. Unit analisis adalah respons closed-loop PLTMH–ELC pada satu skenario gangguan beban. Variabel bebas adalah metode penentuan gain PI—gain tetap, LSTM adaptif, dan QLSTM adaptif—sedangkan variabel terikat mencakup IAE, ITAE, Δfmax, dan Ts. Parameter fisik sistem, kondisi awal, durasi simulasi, serta gangguan pada setiap pasangan pengujian dibuat sama.

Tahapan utama terdiri atas: (1) pemodelan dan validasi PLTMH–ELC; (2) penetapan PI baseline dan rentang gain aman; (3) penyusunan skenario operasi; (4) pencarian grid bertahap untuk memperoleh label gain; (5) pembentukan jendela temporal dan pemisahan dataset; (6) pelatihan LSTM dan QLSTM; (7) integrasi model dalam simulasi closed-loop; dan (8) evaluasi komparatif serta statistik.

#### Tempat, Perangkat, dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan dalam lingkungan komputasi simulatif. Model dinamis dapat dikembangkan di MATLAB/Simulink atau Python, sedangkan LSTM dan QLSTM diimplementasikan menggunakan pustaka pembelajaran mesin serta simulator kuantum seperti PennyLane atau Qiskit. Satu lingkungan utama ditetapkan pada tahap implementasi agar hasil dapat direplikasi; lingkungan kedua hanya digunakan untuk verifikasi silang terbatas bila diperlukan.

Rencana penelitian berlangsung selama 12 bulan sebagaimana dirangkum pada Tabel 3.1.

Tabel III.1 Rencana Jadwal Pelaksanaan Penelitian

| No. | Kegiatan Penelitian | Bulan ke-i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Studi pustaka dan spesifikasi model | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pemodelan dan validasi PLTMH–ELC |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Penetapan PI baseline dan rentang gain |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Penyusunan kondisi operasi dan skenario simulasi |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pembentukan target Kp*,Ki*untuk pembelajaran |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |
| 6 | Prapengolahan, pembentukan urutan temporal, dan pemisahan dataset |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |
| 7 | Implementasi dan pelatihan LSTM |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |
| 8 | Implementasi dan pelatihan QLSTM |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  |
| 9 | Integrasi dan pengujian closed-loop |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |
| 10 | Analisis komparatif dan statistik |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |
| 11 | Penulisan dan penyelesaian tesis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ |

#### Pemodelan Sistem PLTMH–ELC

Model mengintegrasikan dinamika turbin, generator sinkron, respons frekuensi, beban konsumen, pengendali PI, model rata-rata PWM–IGBT, dan beban buangan. Sami et al. (2020) menjadi rujukan penyusunan dinamika pengendalian frekuensi PLTMH mandiri, sedangkan Singh et al. (2018) menjadi rujukan konfigurasi ELC dan hubungan daya beban buangan. Parameter nominal ditetapkan dari literatur dan data rancangan PLTMH 100 kW. Seluruh besaran daya dinyatakan dalam per-unit pada basis yang sama untuk menjaga konsistensi numerik.

Dinamika frekuensi menggunakan Persamaan (2.1), sedangkan keseimbangan daya menggunakan Persamaan (2.2). Model turbin–governor disusun pada tingkat orde yang memadai untuk merepresentasikan respons mekanik tanpa memodelkan fenomena hidraulik rinci di luar kebutuhan kendali ELC. Model ELC menggunakan rasio kerja terbatas sesuai Persamaan (2.3), dilengkapi saturasi dan anti-windup.

Validasi model dilakukan melalui pemeriksaan keseimbangan daya, respons keadaan tunak, arah respons terhadap kenaikan dan penurunan beban, serta perbandingan karakteristik transien dengan hasil literatur atau model acuan. Model dinyatakan memadai jika menghasilkan perilaku fisik yang konsisten dan galat keadaan tunak pada kondisi nominal berada dalam toleransi yang ditentukan.

#### Perancangan PI Baseline dan Rentang Gain

PI baseline ditentukan menggunakan metode penalaan konvensional yang dipilih secara eksplisit, kemudian diperiksa pada seluruh rentang operasi dasar. Nilai tersebut menjadi konfigurasi pembanding dan fallback gain. Rentang Kpmin,Kpmax dan Kimin,Kimax ditentukan melalui analisis respons serta penyaringan stabilitas awal.

Setiap kandidat gain harus memenuhi persyaratan: respons terbatas, tidak menghasilkan osilasi yang membesar, tidak menyebabkan frekuensi melewati batas keselamatan simulasi, dan tidak mempertahankan saturasi aktuator melebihi durasi yang ditetapkan. Kandidat yang gagal diberi penalti ρs pada Persamaan (2.7).

#### Penyusunan Skenario Operasi

Skenario disusun untuk merepresentasikan variasi besar, arah, dan pola perubahan beban. Kelompok gangguan mencakup:

- kenaikan beban step sebesar 5%, 10%, 20%, dan 30%;

- penurunan beban step sebesar 5%, 10%, 20%, dan 30%;

- perubahan multi-step dengan interval dan urutan berbeda; dan

- variasi beban acak berpita dengan batas amplitudo dan laju perubahan yang ditetapkan.

Kondisi awal, waktu kejadian, dan tingkat beban dasar divariasikan secara terkontrol. Replikasi dengan seed acak berbeda digunakan pada skenario stokastik. Skenario ekstrem yang melampaui kapasitas beban buangan dipisahkan sebagai uji batas dan tidak digunakan untuk menyimpulkan kinerja normal.

#### Pembentukan Target Gain

Untuk setiap skenario pelabelan, simulasi dijalankan pada kombinasi kandidat Kp,Ki dalam grid kasar. Kandidat terbaik dievaluasi kembali pada grid halus di sekitarnya. Nilai Js dihitung menggunakan Persamaan (2.7), dan pasangan dengan nilai minimum disimpan sebagai Kp,s*,Ki,s*.

Jika beberapa kandidat memiliki nilai Js yang hampir sama dalam toleransi δJ, dipilih pasangan dengan variasi gain terkecil terhadap skenario berdekatan atau dengan margin stabilitas lebih baik. Aturan ini ditetapkan sebelum pelabelan untuk mencegah pemilihan pascahasil. Analisis sensitivitas ukuran grid dilakukan pada sebagian skenario guna memastikan bahwa label tidak semata-mata ditentukan resolusi pencarian.

#### Variabel dan Pembentukan Dataset

Vektor fitur utama pada waktu t didefinisikan sebagai:

| xt=ft,Δft,Pgent,Ploadt,PdumptT. | (3.1) |
| --- | --- |

Variabel pada Persamaan (3.1) konsisten dengan keseimbangan daya pada Persamaan (2.2). Daya mekanik Pmt tidak dimasukkan dalam fitur utama karena posisinya sebagai masukan mekanik pada Persamaan (2.1) dan keterukurannya dapat berbeda pada implementasi fisik.

Untuk analisis sensitivitas, Pmt dapat ditambahkan sebagai fitur keadaan simulasi. Hasil model utama dan model dengan fitur tambahan dilaporkan terpisah agar kebutuhan pengukuran pada implementasi tetap jelas.

Jendela sekuensial sepanjang L sampel adalah:

| Xt=xt-L+1,…,xt. | (3.2) |
| --- | --- |

Persamaan (3.2) mengubah vektor keadaan pada Persamaan (3.1) menjadi masukan temporal sebagaimana dibutuhkan oleh LSTM pada Persamaan (2.9)–(2.13) dan QLSTM pada Persamaan (2.17)–(2.18).

Dataset berlabel dinyatakan sebagai:

| D={Xs,Kp,s*,Ki,s*}s=1N. | (3.3) |
| --- | --- |

Target dalam Persamaan (3.3) diperoleh menggunakan aturan minimisasi pada Persamaan (2.6), bukan dihasilkan langsung oleh QLSTM. Pemisahan ini membedakan tahap pembentukan label dari tahap pelatihan model.

Normalisasi dihitung hanya dari data latih:

| x'j=xj-μj,trainσj,train. | (3.4) |
| --- | --- |

Persamaan (3.4) diterapkan setelah pembagian skenario dan hanya menggunakan statistik data latih. Urutan ini diperlukan agar data validasi dan uji tidak memengaruhi parameter prapengolahan.

Parameter normalisasi yang sama diterapkan pada data validasi dan uji. Penyaringan derau hanya digunakan jika karakteristik dan frekuensi potongnya ditetapkan; penyaringan tidak boleh menggunakan informasi masa depan pada penerapan kausal.

Bergmeir et al. (2018) menempatkan struktur ketergantungan waktu sebagai pertimbangan utama dalam validasi model deret waktu. Untuk mencegah satu trajektori atau skenario muncul pada lebih dari satu kelompok data, dataset dibagi berdasarkan identitas skenario:

| Strain∩Sval=Strain∩Stest=Sval∩Stest=⌀. | (3.5) |
| --- | --- |

Syarat pada Persamaan (3.5) memastikan bahwa satu skenario tidak muncul pada lebih dari satu kelompok data. Dengan demikian, evaluasi pada Subbab 3.10 mengukur generalisasi antarskenario, bukan pengenalan ulang sampel temporal yang berdekatan.

Proporsi awal 70%:15%:15% diterapkan pada jumlah skenario, bukan pada sampel waktu yang diacak. Variasi gangguan tertentu dan kombinasi waktu kejadian ditahan khusus untuk pengujian generalisasi.

#### Pengembangan Model LSTM dan QLSTM

LSTM dan QLSTM menerima fitur, panjang jendela, serta target yang sama. Kepala regresi dan batas keluaran dibuat setara. Kapasitas model dilaporkan melalui jumlah parameter yang dapat dilatih, jumlah qubit, kedalaman VQC, dan jumlah evaluasi rangkaian. Hiperparameter dipilih menggunakan data validasi tanpa mengakses data uji.

Model dilatih untuk meminimalkan Persamaan (2.21). Early stopping digunakan berdasarkan rugi validasi, dan bobot model terbaik disimpan. Setiap konfigurasi dilatih pada beberapa seed untuk mengukur variasi proses pelatihan. Metrik estimasi gain meliputi MAE dan RMSE untuk Kp dan Ki, tetapi keberhasilan akhir ditentukan oleh kinerja closed-loop, bukan hanya galat regresi.

#### Integrasi Gain Adaptif dalam Simulasi Closed-Loop

Pada setiap interval Tq, jendela terbaru Xt diberikan kepada model. Keluaran dipetakan ke rentang gain melalui Persamaan (2.19)–(2.20), kemudian dihaluskan melalui Persamaan (2.22)–(2.23). PI berjalan pada periode Tc yang lebih cepat. Selama dua pembaruan supervisori, gain dipertahankan pada nilai terakhir.

Pemeriksaan validitas mencakup nilai bukan-NaN, batas gain, dan laju perubahan maksimum. Jika pemeriksaan gagal, sistem beralih ke gain baseline. Integral PI menggunakan anti-windup ketika rasio kerja ELC mencapai batas. Semua kejadian saturasi, fallback, serta perubahan gain direkam untuk dianalisis.

#### Metode Analisis Data

Analisis dilakukan pada tiga tingkat. Pertama, mutu estimasi gain diukur dengan MAE dan RMSE terhadap label pada data uji. Kedua, respons closed-loop dianalisis menggunakan IAE, ITAE, Δfmax, dan Ts. Ketiga, beban komputasi dievaluasi melalui waktu inferensi, jumlah parameter, dan sumber daya simulasi.

Untuk setiap skenario uji s, diperoleh pasangan hasil:

| MPI,s, MLSTM,s, MQLSTM,s. | (3.6) |
| --- | --- |

Persamaan (3.6) membentuk data berpasangan untuk pengujian hipotesis pada Persamaan (2.28) dan (2.29). Nilai M dihitung dengan definisi indikator pada Persamaan (2.24)–(2.26), kemudian peningkatannya dihitung menggunakan Persamaan (2.27).

Persentase peningkatan dihitung dengan Persamaan (2.27). Distribusi selisih antar-metode diperiksa; paired t-test atau Wilcoxon digunakan sesuai asumsi. Batas signifikansi ditetapkan pada α=0,05, disertai koreksi perbandingan berganda bila beberapa indikator diuji secara simultan. Interval kepercayaan 95% dan ukuran efek dilaporkan agar makna teknis tidak direduksi menjadi nilai p.

Analisis sensitivitas mencakup panjang jendela L, interval pembaruan Tq, faktor penghalusan α, jumlah qubit, dan kedalaman VQC dalam rentang yang realistis. Analisis ini tidak dimaksudkan untuk mencari kombinasi tanpa batas, tetapi untuk menilai ketahanan kesimpulan terhadap pilihan desain utama.

#### Kriteria Keberhasilan Penelitian

Penelitian dinyatakan berhasil secara metodologis jika: (1) model PLTMH–ELC lolos pemeriksaan fisik dan numerik; (2) target gain dapat direplikasi dari prosedur pencarian grid; (3) tidak terjadi kebocoran skenario antara data latih dan data uji; (4) LSTM dan QLSTM dapat diintegrasikan dengan loop kendali menggunakan gain berbatas; dan (5) perbandingan ketiga metode dapat dilakukan pada seluruh skenario uji.

Keunggulan QLSTM secara empiris hanya dinyatakan jika perbaikan terhadap PI baseline dan LSTM konsisten pada mayoritas skenario, bermakna secara teknis, serta didukung hasil statistik. Jika QLSTM hanya menyamai LSTM atau membutuhkan biaya komputasi jauh lebih besar, kesimpulan disusun sesuai bukti tersebut.

#### Alur Penelitian

Alur penelitian dimulai dari spesifikasi dan validasi model PLTMH–ELC. Setelah PI baseline dan rentang gain ditetapkan, skenario pelabelan disimulasikan pada grid kandidat untuk menghasilkan Kp* dan Ki*. Data temporal kemudian dinormalisasi dan dipisahkan berdasarkan skenario. LSTM dan QLSTM dilatih dengan target yang sama, lalu masing-masing diintegrasikan sebagai penjadwal gain pada simulasi closed-loop. Tahap akhir membandingkan PI gain tetap, LSTM–PI, dan QLSTM–PI pada skenario uji yang belum terlihat serta menyusun interpretasi berdasarkan kinerja teknis, statistik, dan beban komputasi.

Rangkaian konseptual penelitian adalah:

| Model PLTMH–ELC dan skenario operasi ↓Simulasi kandidat gain dan minimisasi Js ↓{Xs,Kp,s*,Ki,s*} ↓Pelatihan LSTM dan QLSTM ↓Kpt,Kit→PI–ELC ↓PI tetap vs LSTM–PI vs QLSTM–PI. | (3.7) |
| --- | --- |

Persamaan (3.7) merangkum hubungan antartahap yang telah dijelaskan pada Subbab 3.3–3.10. Pencarian grid berhenti setelah pembentukan label. Pada tahap pengujian, QLSTM menjadi komponen utama yang menentukan gain adaptif dari kondisi temporal sistem, sedangkan PI tetap menjalankan aksi kendali ELC sesuai arsitektur pada Persamaan (1.1).

### DAFTAR PUSTAKA

Águila-León, J., Chiñas-Palacios, C. D., Vargas-Salgado, C., Hurtado-Perez, E., & García, E. X. M. (2020, April 20). Optimal PID Parameters Tunning for a DC-DC Boost Converter: A Performance Comparative Using Grey Wolf Optimizer, Particle Swarm Optimization and Genetic Algorithms. IEEE Conference on Technologies for Sustainability (SusTech). https://doi.org/10.1109/SusTech47890.2020

Ali, A., Arshad, Akhtar, H., Siddiqi, M. U. R., & Kamran, M. (2020). An efficient and novel technique for electronic load controller to compensate the current and voltage harmonics. Engineering Science and Technology, an International Journal, 23(5), 1042–1057. https://doi.org/10.1016/j.jestch.2019.11.009

Bergmeir, C., Hyndman, R. J., & Koo, B. (2018). A note on the validity of cross-validation for evaluating autoregressive time series prediction. Computational Statistics and Data Analysis, 120, 70–83. https://doi.org/10.1016/j.csda.2017.11.003

Chauhan, P., Syal, P., & Kumar, S. (2024). A Review of Micro-Hydro System Topologies Operating at Off-Grid Locations. 2024 International Conference on Computer, Electronics, Electrical Engineering and Their Applications, IC2E3 2024. https://doi.org/10.1109/IC2E362166.2024.10826648

Chen, C., Yang, Y., & Jywe, W. (2025). The development of the variational quantum circuits architecture of the quantum long short-term memory model for thermal error compensation in the z-axis of machine tools. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 140, 577–593. https://doi.org/10.1007/s00170-025-16239-7

Chen, S. Y.-C., Yoo, S., & Fang, Y. L. L. (2022). Quantum Long Short-Term Memory. ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - Proceedings, 2022-May, 8622–8626. https://doi.org/10.1109/ICASSP43922.2022.9747369

Dashtdar, M., Flah, A., Hosseinimoghadam, S. M. S., & El-Fergany, A. (2022). Frequency control of the islanded microgrid including energy storage using soft computing. Scientific Reports, 12(1). https://doi.org/10.1038/s41598-022-24758-6

Fang, J., Li, H., Tang, Y., & Blaabjerg, F. (2019). On the Inertia of Future More-Electronics Power Systems. IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, 7(4), 2130–2146. https://doi.org/10.1109/JESTPE.2018.2877766

Hochreiter, S., & Schmidhuber, J. (1997). Long Short-Term Memory. Neural Computation, 9, 1735–1780. https://doi.org/10.1162/neco.1997.9.8.1735

Hosseini, E., Al-Ghaili, A. M., Kadir, D. H., Gunasekaran, S. S., Ahmed, A. N., Jamil, N., Deveci, M., & Razali, R. A. (2024). Meta-heuristics and deep learning for energy applications: Review and open research challenges (2018–2023). In Energy Strategy Reviews (Vol. 53). Elsevier Ltd. https://doi.org/10.1016/j.esr.2024.101409

Kalla, U. K., Singh, B., & Murthy, S. S. (2016). Modified Electronic Load Controller for Constant Frequency Operation with Voltage Regulation of Small Hydro-Driven Single-Phase SEIG. IEEE Transactions on Industry Applications, 52(4), 2789–2800. https://doi.org/10.1109/TIA.2016.2542136

Khan, S. Z., Muzammil, N., Ghafoor, S., Khan, H., Zaidi, S. M. H., Aljohani, A. J., & Aziz, I. (2024). Quantum long short-term memory (QLSTM) vs. classical LSTM in time series forecasting: a comparative study in solar power forecasting. Frontiers in Physics, 12. https://doi.org/10.3389/fphy.2024.1439180

Khosravi, N., Çelik, D., Bevrani, H., & Echalih, S. (2025). Microgrid stability: A comprehensive review of challenges, trends, and emerging solutions. In International Journal of Electrical Power and Energy Systems (Vol. 170). Elsevier Ltd. https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2025.110829

Latif, A., Hussain, S. M. S., Das, D. C., & Ustun, T. S. (2020). Optimum synthesis of a BOA optimized novel dual-stage PI - (1 +ID) controller for frequency response of a microgrid. Energies, 13(13). https://doi.org/10.3390/en13133446

Milano, F., Dörfler, F., Hug ETH Zürich, G., Hill, D. J., & Verbič, G. (2018, June 11). Foundations and Challenges of Low-Inertia Systems. Power Systems Computation Conference (PSCC), 2018.

Mulyadi, R., Effendy, M., Pakaya, I., & Zulfatman. (2018). Analysis of integration flow control valve and electronic load controller for micro hydro power plant frequency regulation. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 403(1). https://doi.org/10.1088/1757-899X/403/1/012039

Ndukwe, S. C., Kannan, R., & Wei, H. T. (2024). Design and experimentation of a simple fuzzy pi-based ac chopper electronic load controller for pico hydropower system. Heliyon, 10(17). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e35248

Nel, G., & Doorsamy, W. (2018, June 28). Development of an Intelligent Electronic Load Controller for Stand-Alone Micro-Hydropower Systems. Power Engineering Society Conference and Exposition. https://doi.org/10.1109/PowerAfrica.2018.8521133

Oureilidis, K. O., Bakirtzis, E. A., & Demoulias, C. S. (2016). Frequency-based control of islanded microgrid with renewable energy sources and energy storage. Journal of Modern Power Systems and Clean Energy, 4(1), 54–62. https://doi.org/10.1007/s40565-015-0178-z

Rugh, W. J., & Shamma, J. S. (2000). Research on gain scheduling. Automatica, 36(10), 1401–1425. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0005-1098(00)00058-3

Sahu, R., Srivastava, S., & Kumar, R. (2023). Modelling of a Non-Linear Dynamic System Using Long Short-Term Memory. Proceedings - 4th IEEE 2023 International Conference on Computing, Communication, and Intelligent Systems, ICCCIS 2023, 1016–1021. https://doi.org/10.1109/ICCCIS60361.2023.10425027

Salhi, I., Doubabi, S., Essounbouli, N., & Hamzaoui, A. (2014). Frequency regulation for large load variations on micro-hydro power plants with real-time implementation. International Journal of Electrical Power and Energy Systems, 60, 6–13. https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2014.02.029

Sami, I., Ullah, N., Muyeen, S. M., Techato, K., Chowdhury, S., & Ro, J. S. (2020). Control Methods for Standalone and Grid Connected Micro-Hydro Power Plants with Synthetic Inertia Frequency Support: A Comprehensive Review. IEEE Access, 8, 176313–176329. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3026492

Singh, R. R., Kumar, B. A., Shruthi, D., Panda, R., & Raj, C. T. (2018). Review and experimental illustrations of electronic load controller used in standalone Micro-Hydro generating plants. In Engineering Science and Technology, an International Journal (Vol. 21, Number 5, pp. 886–900). Elsevier B.V. https://doi.org/10.1016/j.jestch.2018.07.006

Tyagi, S., Singh, B., & Das, S. (2022). ELD-OSG Control of a Battery-Based Electronic Load Controller for a Small Hydro Energy Conversion System. IEEE Transactions on Industry Applications, 58(3), 3142–3152. https://doi.org/10.1109/TIA.2022.3149846

Yu, Y., Hu, G., Liu, C., Xiong, J., & Wu, Z. (2023). Prediction of Solar Irradiance One Hour Ahead Based on Quantum Long Short-Term Memory Network. IEEE Transactions on Quantum Engineering, 4, 1–15. https://doi.org/10.1109/tqe.2023.3271362